SJTU SCHOOL OF MEDICINE  ·  STUDY MATERIAL

上海交通大学医学院
实验室安全准入考试

1251 题完整复习题库  /  Word 阅读版

单选题 398 题     多选题 168 题     判断题 685 题

按知识点分类 · 保留全部题干与选项 · 每题附原始标准答案

使用说明

① 本文件按知识点分为 8 个章节，每题依次列出题型、原题号、题目、选项和答案。

② 可用 Word 搜索题目关键词，或在“视图 → 导航窗格”中按照章节查找。

③ 资料整理自平台题库预览；答案按原始数据保留，未另行核验题目表述或法规时效。

④ 此为学生整理的非官方复习资料，不代表正式考试仅从本题库出题，也不能替代平台要求的学习时长。

说明：  原始题库未提供文字解析，因此本文件仅展示标准答案，不额外编写解析。

版本日期：2026年10月    ·    题目总数：1251道

01  新生安全

本章节共 158 道题，答案按原始题库记录。

0001.  【判断题】 当有人呼吸系统中毒时，应迅速使中毒者离开现场，移到通风良好的环境，令中毒者呼吸新鲜空气，情况严重者应及时送医院治疗。   [原题号 211497]

标准答案：正确

0002.  【判断题】 液体着火时，应用灭火器灭火，不能用水扑救或其它物品扑打。   [原题号 211452]

标准答案：正确

0003.  【单选题】 发现煤气中毒人员，采取以下行动中，（）急救方法是正确的。   [原题号 211278]

A.  迅速打开门窗通风，并将病人送到新鲜空气环境

B.  在现场拨打电话求救

C.  在现场马上给伤员做人工呼吸

D.  马上检查煤气泄漏源头

标准答案：A

0004.  【单选题】 物体刺入眼睛中，以下措施中，（）急救方法不正确。   [原题号 211263]

A.  马上把刺入物拔出

B.  用纸杯等物盖在眼睛上，保护眼睛不受碰触

C.  送医院急救，途中尽量减少震动

D.  创口必须由医生处理

标准答案：A

0005.  【单选题】 对（）人员进行紧急救护时不能进行人工呼吸。   [原题号 211252]

A.  有毒气体中毒

B.  触电假死

C.  溺水

D.  交通事故受伤

标准答案：A

0006.  【单选题】 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应（）。   [原题号 211251]

A.  停止作业，撤离危险现场

B.  继续作业，临危不惧

C.  向上级汇报，等待上级指令

D.  向消防部门求助

标准答案：A

0007.  【判断题】 对容易产生静电的场所，要保持地面潮湿，或者铺设导电性能好的地面；工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴，静电及时导人大地，防止静电积聚，产生火花。   [原题号 211161]

标准答案：正确

0008.  【判断题】 干粉灭火器上压力表指针指示在绿区，这灭火器也可能是失效的。   [原题号 211104]

标准答案：正确

0009.  【判断题】 在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的人员，可以穿着化纤防护用品。   [原题号 211070]

标准答案：错误

0010.  【单选题】 设备使用需要地线而房间里没有时可以（）。   [原题号 210955]

A.  不接地线

B.  将地线搭在暖气管上

C.  把地线连接在零线上

D.  找电路维护人员解决

标准答案：D

0011.  【判断题】 如遇刺激性及神经性中毒，先服牛奶或鸡蛋白使之缓和，再服用硫酸铜溶液[30g溶于一杯水中]催吐。也可以用手指伸入喉部催吐后，立即送往医院。()   [原题号 210178]

标准答案：正确

0012.  【判断题】 如有盗窃和意外事故发生，不得隐瞒，应及时报告保卫部门和主管部门，并保护好现场。   [原题号 209639]

标准答案：正确

0013.  【判断题】 为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。（）   [原题号 208816]

标准答案：正确

0014.  【判断题】 进入化学、化工、生物、医学类实验室，可以不穿实验服。（）   [原题号 208801]

标准答案：错误

0015.  【判断题】 身边没有胶水胶棒时可以用口舔标签用以粘贴。（）   [原题号 208793]

标准答案：错误

0016.  【单选题】 人员密集场所的门窗不得设置影响()的障碍物。   [原题号 208360]

A.  消防安全

B.  排风

C.  逃生和灭火救援

D.  排烟

标准答案：C

0017.  【多选题】 使用供电延长线应注意   [原题号 207413]

A.  不得任意放置於通道上，以免因绝缘破损造成短路

B.  插座不足时，不能连续串接，以免造成超载或接触不良

C.  注意使用期限，严禁超期使用

D.  可以长时间放置于高温潮湿环境

标准答案：A、B、C

0018.  【多选题】 摩擦是产生静电一种主要原因，尤其在干燥的环境中，人体的活动和物体的移动都会产生很强的静电。静电在突然释放的时候会对人体或设备造成损伤。请从下列选项中选择防止静电事故的主要办法   [原题号 207411]

A.  人体接触对静电敏感设备时提前释放自己身体中积累的电荷，例如带静电防护手环、使用静电防护毯。

B.  在重要场合铺设防静电地板。

C.  增加空气中的湿度，降低静电产生的条件。

D.  用电设备都良好接地。

标准答案：A、B、C

0019.  【多选题】 处理酸灼伤的操作有（）。   [原题号 207399]

A.  严重时消毒，擦干后涂烫伤膏

B.  立即用大量水洗

C.  用水洗

D.  以1～2％NaHCO3溶液洗。

标准答案：A、B、C、D

0020.  【单选题】 实验过程中发生烧烫(灼)伤，错误的处理方法是：（）   [原题号 207351]

A.  浅表的小面积灼伤，以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛

B.  以生理食盐水擦拭（勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住）

C.  若有水泡可自行刺破

D.  大面积的灼伤，应紧急送至医院

标准答案：C

0021.  【单选题】 雷电放电具有什么特点？（）   [原题号 207339]

A.  电流大，电压高

B.  电流小，电压高

C.  电流大，电压低

D.  电磁波辐射

标准答案：A

0022.  【单选题】 当发现眼睛可能进了粉屑，应采取措施：（）   [原题号 207317]

A.  坚持实习，下班后上医院

B.  先告诉指导教师，尽快上医院检查

C.  坚持实习，不是特别难受就不上医院

D.  立刻上医院进行检查

标准答案：B

0023.  【单选题】 被电击的人能否获救，关键在于：（）   [原题号 207311]

A.  触电的方式

B.  能否尽快脱离电源和施行紧急救护

C.  触电电压的高低

D.  人体电阻

标准答案：B

0024.  【单选题】 全国通用的医疗急救电话为（）   [原题号 207193]

A.  114

B.  122

C.  120

D.  911

标准答案：C

0025.  【判断题】 使用电子门禁的大楼和实验室，应对各类人员设置相应的级别，对于门禁卡丢失、人员调动或离校等情况应及时采取措施，办理报失或移交手续。（）   [原题号 207121]

标准答案：正确

0026.  【判断题】 短路会使短路处甚至整个电路过热，从而导致线路的绝缘层燃烧，引发火灾。（）   [原题号 207115]

标准答案：正确

0027.  【判断题】 病原微生物的研究工作必须在生物安全一级（BSL－1）、二级（BSL－2）、三级（BSL－3）和四级（BSL－4）实验室中进行。   [原题号 207102]

标准答案：正确

0028.  【判断题】 实验中遇到一般烫伤和烧伤，不要弄破水泡，在伤口处用%的酒精轻涂伤口，涂上烫伤膏或涂一层凡士林油，再用纱布包扎。   [原题号 207097]

标准答案：正确

0029.  【判断题】 当被烧伤时，正确的急救方法应是以最快的速度用冷水冲洗烧伤的部位。   [原题号 207069]

标准答案：正确

0030.  【判断题】 事故发生后，应迅速将警戒区内与事故无关的人员撤离，以减轻潜在危害。()   [原题号 207046]

标准答案：正确

0031.  【判断题】 使用过的实验服脱下后，不得与日常衣服放在一起，也不得放在洁净区域。()   [原题号 207044]

标准答案：正确

0032.  【判断题】 实验中遇到严重割伤，可在伤口上部10cm处用沙布扎紧，减慢流血，并立即送医院。()   [原题号 207041]

标准答案：正确

0033.  【判断题】 实验过程中如发生事故，应冷静妥善地处理，尽量把事故解决在萌芽状态。如较为严重，有危及人身安全可能时，应及时撤离现场，并通知邻近实验室工作人员迅速撤离，尽快报警。（）   [原题号 206969]

标准答案：正确

0034.  【判断题】 从事粉尘作业时，可以不戴防尘口罩。()   [原题号 206943]

标准答案：错误

0035.  【判断题】 开始操作前，可不清理干净工作台上的物件。（）   [原题号 206856]

标准答案：正确

0036.  【判断题】 学生进入实验室学习、工作前应接受安全教育、培训，并通过考核。（）   [原题号 206766]

标准答案：正确

0037.  【判断题】 如发现水泵漏水，可以不用切断电源，待实验完毕后再报修。()   [原题号 205375]

标准答案：错误

0038.  【单选题】 实验室各种管理规章制度应该：（）   [原题号 205324]

A.  上墙或便于取阅的地方

B.  存放在档案柜中

C.  由相关人员集中保管

D.  保存在计算机内

标准答案：A

0039.  【判断题】 可以用烘箱干燥有爆炸危险性的物质。()   [原题号 205240]

标准答案：错误

0040.  【判断题】 储存在冰箱内的所有容器，应当清楚地标明内装物品的品名、储存日期和储存者的姓名。（）   [原题号 205232]

标准答案：正确

0041.  【判断题】 眼部碱灼伤时，应立即用大量清水或生理盐水进行彻底冲洗，冲洗时必须将上下眼睑拉开，水不要流经未伤的眼睛，不可直接冲击眼球，然后可用2%～3%硼酸溶液进一步冲洗。（）   [原题号 204824]

标准答案：正确

0042.  【判断题】 可以在纸上称量过氧化钠。（）   [原题号 204818]

标准答案：错误

0043.  【判断题】 禁止穿拖鞋、背心、短裤（裙）进入实验室，高跟鞋可以进实验室。（）   [原题号 204812]

标准答案：错误

0044.  【判断题】 对剧毒品采取必要的保安措施，防止剧毒化学类品被盗、丢失或者误售、误用；发现剧毒化学类品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向当地公安部门报告。（）   [原题号 204811]

标准答案：正确

0045.  【判断题】 强酸溅入眼内时，应立即用大量清水或生理盐水进行彻底冲洗，冲洗时必须将上下眼睑拉开，水不要流经未伤的眼睛，不可直接冲击眼球。（）   [原题号 204810]

标准答案：正确

0046.  【判断题】 对于含氰废液可以进行处理：加入氢氧化钠使pH值10以上，加入过量的高锰酸钾（3%）溶液，使CN根氧化分解。CN根含量高时，可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液。（）   [原题号 204807]

标准答案：正确

0047.  【判断题】 干燥箱和恒温箱的使用温度不能超过最高允许温度。（）   [原题号 204804]

标准答案：正确

0048.  【判断题】 Hg、As、Pb等急性中毒会引起牙龈出血、牙齿松动、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。（）   [原题号 204800]

标准答案：正确

0049.  【判断题】 仪器设备发生故障后，必须及时报告管理人员，并详细登记。（）   [原题号 204799]

标准答案：正确

0050.  【判断题】 开启气瓶瓶阀时，操作者应该站在气瓶正面。（）   [原题号 204791]

标准答案：错误

0051.  【判断题】 气瓶的充装和使用人员可以穿着化纤衣服。（）   [原题号 204788]

标准答案：错误

0052.  【判断题】 实验室气体钢瓶必须用铁链、钢瓶柜等固定，以防止倾倒引发安全事故。（）   [原题号 204785]

标准答案：正确

0053.  【判断题】 长期未使用的压力容器在准备投入使用前必须进行检验。   [原题号 204780]

标准答案：正确

0054.  【判断题】 压力容器内部有压力时，不得进行任何修理工作。   [原题号 204779]

标准答案：正确

0055.  【判断题】 压力容器使用单位应建立健全压力容器安全管理制度和岗位安全责任制度。   [原题号 204777]

标准答案：正确

0056.  【判断题】 压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等分开放置。   [原题号 204773]

标准答案：正确

0057.  【判断题】 各涉源单位要建立健全放射性同位素保管、领用和消耗的登记制度，做到帐物相符。实验过程必须小心谨慎，严格按照操作规程进行，做好安全防护工作。（）   [原题号 204770]

标准答案：正确

0058.  【判断题】 半衰期长的同位素试剂及其实验废弃物必须送具有资质的单位进行处理。（）   [原题号 204769]

标准答案：正确

0059.  【判断题】 各涉源单位不必健全放射性同位素保管、领用和消耗的登记制度。（）   [原题号 204766]

标准答案：错误

0060.  【多选题】 恒温箱用于（）。   [原题号 204756]

A.  干燥

B.  微生物培养

C.  干热灭菌

D.  生物材料培养

标准答案：B、D

0061.  【多选题】 身上着火，以下做法错误的是：   [原题号 204751]

A.  就地打滚

B.  奔跑

C.  用水冲

D.  边跑边脱衣服

标准答案：B、D

0062.  【多选题】 扑灭电器火灾宜使用下列何种灭火器材？   [原题号 204750]

A.  二氧化碳灭火器

B.  干粉灭火器

C.  泡沫灭火器

D.  灭火砂

标准答案：A、B、D

0063.  【多选题】 实验室的废液应（）。   [原题号 204749]

A.  未经处理不应随意向环境排放有毒、有害废物

B.  分别收集，集中预处理，将毒害降低到国家规定的范围，然后排放

C.  应配备专门的废液回收桶，将废液上交有关部门处理回收

D.  有毒化学类试剂与腐蚀性化学类试剂废弃物应根据性质不同分别单独存放

标准答案：A、B、C、D

0064.  【多选题】 实验过程中发生烧烫(灼)伤，正确的处理方法是（）。   [原题号 204748]

A.  浅表的小面积灼伤，以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛

B.  以生理食盐水擦拭（勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住）

C.  若有水泡可自行刺破

D.  大面积的灼伤，应紧急送至医院

标准答案：A、B、D

0065.  【多选题】 使用和保存强氧化剂时，应注意（）。   [原题号 204745]

A.  储存温度低于30℃

B.  通风良好

C.  禁止接触明火

D.  不要与有机物和还原性物质共同存放

标准答案：A、B、C、D

0066.  【多选题】 必须放在干燥器内的药品有（）。   [原题号 204742]

A.  氢化钙

B.  五氧化二磷

C.  三氯化磷

D.  盐酸

标准答案：A、B、C

0067.  【多选题】 少量溶剂溅出并燃烧时应（）。   [原题号 204741]

A.  马上使用灭火器灭火

B.  马上向燃烧处盖砂子或浇水

C.  尽快移去临近可燃物，关闭热源和电源，再灭火

D.  马上用石棉布盖住燃烧处

标准答案：C、D

0068.  【多选题】 关于氧气瓶的使用，以下说法正确的是（）。   [原题号 204739]

A.  氧气瓶附件有缺损，阀门螺杆滑丝时，应停止使用

B.  氧气瓶不能强烈碰撞，禁止采用抛、摔及其它容易引起撞击的方法进行装卸或搬运

C.  操作者的双手、手套及工具等不得沾染油脂

D.  氧气瓶不得靠近热源，与明火的距离一般不得小于10米

标准答案：A、B、C、D

0069.  【多选题】 处置实验过程产生的有毒废液，下列说法正确的是（）。   [原题号 204737]

A.  不得随意丢弃、掩埋

B.  贴标识，妥善保管

C.  交有关部门统一处理

D.  稀释后用大量水冲净

标准答案：A、B、C

0070.  【多选题】 保证实验室使用的各种气体钢瓶的安全，下列正确的做法是（）。   [原题号 204734]

A.  加保险阀并用绳索相对稳定

B.  远离火源、电和其它热源

C.  放置在阴凉或空气流通的地方

D.  紧靠设备放置

标准答案：A、B、C

0071.  【多选题】 关于氮气瓶的使用，下列说法正确的是（）。   [原题号 204733]

A.  氮气瓶的存放应远离火种、热源

B.  发生火灾时，应尽可能将气瓶从火场移至空旷处

C.  气瓶发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区

D.  处理氮气泄漏时，由于氮气无毒、不燃，不需要注意现场通风

标准答案：A、B、C

0072.  【多选题】 水不能扑救的火灾有（）。   [原题号 204731]

A.  金属

B.  碱金属氢化物

C.  不溶于水的易燃液体

D.  高压电气装置火灾

标准答案：A、B、C、D

0073.  【多选题】 使用分光光度计时，应注意的事项是（）。   [原题号 204730]

A.  使用光电池作为检测器的仪器连续使用不应超过2h，每次使用后需要间歇30min以上

B.  每台仪器所配备的比色皿其透射比是经过配对的，必须配套使用。不能与其他仪器上的比色皿单个调换，否则影响样品测试精度

C.  测定过程中，不得用手触摸比色皿透光面。其透光面的清洁不可用滤纸、纱布或毛刷擦拭，只能用镜头纸擦拭

D.  分光光度计的吸光值在0.2~0.7（透光率在20%~60%）准确度最高，低于0.1或超1.0时误差较大。如未知样品的读数不在此范围时，应将样品做适当稀释。

标准答案：A、B、C、D

0074.  【多选题】 超级恒温水浴使用注意事项是（）。   [原题号 204729]

A.  超级恒温水浴内加热用水一定要使用去离子水（或蒸馏水），切勿使用硬水

B.  恒温水浴内去离子水未加到“正常水位”严禁通电，防止干烧

C.  可以使用自来水

D.  无人看管时也可以运转

标准答案：A、B

0075.  【多选题】 高速离心机使用注意事项是（）。   [原题号 204728]

A.  各转头不能超过其额定转速使用

B.  离心管在外单独平衡后，直接两两对称地插入转头中，并拧紧转头盖后再开始离心

C.  操作生物材料样品时，转头的装载、平衡、密封和打开必须在生物安全柜内进行

D.  离心完毕后，转头必须作消毒灭菌处理，清洗干净后待用

标准答案：A、B、C、D

0076.  【多选题】 属于强氧化试剂，与有机物、镁粉、铝粉、锌粉可形成爆炸性混合物的有（）。   [原题号 204724]

A.  H2O2

B.  NH4NO3

C.  高氯酸及其盐

D.  重铬酸及其盐

标准答案：A、B、C、D

0077.  【多选题】 24-二硝基苯甲醚、萘、二硝基萘等可升华固体药品燃烧，燃烧后的灭火措施有（）。   [原题号 204722]

A.  用灭火器灭火

B.  火灭后还要不断向燃烧区域上空及周围喷雾水

C.  用水灭火，并不断向燃烧区域上空及周围喷雾水至可燃物完全冷却

D.  拨打119求救

标准答案：A、B、C、D

0078.  【多选题】 需要放在密封的干燥器内的药品有（）。   [原题号 204721]

A.  过硫酸盐

B.  五氧化二磷

C.  三氯化磷

D.  盐酸

标准答案：A、B、C

0079.  【多选题】 干燥箱可以用于物品的（）。   [原题号 204720]

A.  干燥

B.  微生物培养

C.  干热灭菌

D.  生物材料培养

标准答案：A、C

0080.  【多选题】 下列物质中，玻璃离心管可以盛放（）。   [原题号 204719]

A.  有机溶剂

B.  酶溶液

C.  盐溶液

D.  普通水溶液

标准答案：A、B、C、D

0081.  【多选题】 下列物质中，金属离心管可以盛放（）。   [原题号 204718]

A.  有机溶剂

B.  酶溶液

C.  盐溶液

D.  普通水溶液

标准答案：A、B、D

0082.  【多选题】 自燃性试剂存放时应（）。   [原题号 204714]

A.  单独储存

B.  储存于通风、阴凉、干燥处

C.  存放于试剂架上

D.  远离明火及热源，防止太阳直射

标准答案：A、B、D

0083.  【多选题】 一固体化学类试剂如金属钾、钠、锂、钙、电石等，遇水即可发生激烈反应，并放出大量热，也可产生爆炸，存放这试剂时应（）。   [原题号 204711]

A.  直接放在试剂瓶中保存

B.  浸没在煤油中保存（容器不得渗漏）

C.  用纸密封包裹存放

D.  附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在

标准答案：B、D

0084.  【多选题】 易燃化学类试剂存放和使用时应注意（）。   [原题号 204710]

A.  要求单独存放于阴凉通风处

B.  要求单独存放于干燥密封处

C.  放在冰箱中时，一定要使用防爆冰箱

D.  特别要注意远离火源，使用时绝对不能使用明火加热

标准答案：A、C、D

0085.  【多选题】 下列物质中，闪点在－4℃以下的有（）。   [原题号 204709]

A.  乙酸乙酯、乙酸甲酯

B.  乙醚、石油醚

C.  汽油、丙酮、苯

D.  甲醇、乙醇

标准答案：A、B、C

0086.  【多选题】 下面溶剂中属于易燃液体（闪点在25℃以下）的是（）。   [原题号 204708]

A.  甲醇、乙醇

B.  乙酸丁酯、石油醚

C.  丙酮、甲苯

D.  异丙醇、二甲苯

标准答案：A、B、C、D

0087.  【多选题】 使用干燥箱和恒温箱，应注意的事项有（）。   [原题号 204704]

A.  使用前检查电源，要有良好的接地线

B.  箱内应保持清洁，放物网篮不得有锈，否则影响待干燥物品的洁净度

C.  塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过60℃，玻璃制品的温度不能超过180℃

D.  使用温度不能超过干燥箱的最高允许温度，用毕要及时切断电源

标准答案：A、B、C、D

0088.  【多选题】 常用的化学类毒性防护用品有（）。   [原题号 204700]

A.  工作服

B.  防毒面具（配有相应的吸附剂）

C.  橡胶手套

D.  防护眼镜

标准答案：A、B、C、D

0089.  【多选题】 化学类试剂应根据（），以不同的方式妥善管理和存放   [原题号 204698]

A.  毒性

B.  易燃易爆性

C.  腐蚀性

D.  放射性

标准答案：A、B、C、D

0090.  【多选题】 下列描述中属于诱发安全事故原因的是（）。   [原题号 204697]

A.  设备的不安全状态

B.  人的不安全行为

C.  不良的工作环境

D.  劳动组织管理的缺陷

标准答案：A、B、C、D

0091.  【多选题】 关于重铬酸钾洗液，下列陈述正确的是（）。   [原题号 204695]

A.  重铬酸钾洗液是用于浸泡各器皿的

B.  重铬酸钾洗液浸泡玻璃器皿时，为防止洗液的迸溅或器皿损坏，可以将手直接插入洗液缸里取放器皿

C.  捞出器皿后，立即放进清洗杯，避免洗液滴落在洗液缸外等处。然后马上用水连同手套一起清洗

D.  避免用手在洗液缸里取放器皿的时间过长，即便戴上了专用手套

标准答案：C、D

0092.  【多选题】 处理使用后的废液时，下列陈述正确的是（）。   [原题号 204694]

A.  用剩的液体倒回原瓶中以免浪费

B.  废液收集起来放在指定位置，统一进行处理

C.  禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险

D.  因为氢氟酸为弱酸，因此可以将其废液倒入到浓硫酸的收集桶里，但是禁止倒入氢氧化钠桶里

标准答案：B、C

0093.  【多选题】 下列物质在操作时应该在通风橱中的是（）。   [原题号 204693]

A.  氢气

B.  氨水

C.  氦气

D.  盐酸

标准答案：B、D

0094.  【多选题】 实验人员都要注意防止被实验设备产生的X射线照射，下列能够产生X射线的仪器是（）。   [原题号 204691]

A.  X射线衍射仪

B.  721分光光度计

C.  X射线荧光分析仪

D.  气相色谱

标准答案：A、C

0095.  【多选题】 实验中用到很多玻璃器皿，容易破碎，为避免造成割伤应该注意（）。   [原题号 204690]

A.  装配仪器时用力过猛或装配不当

B.  装配仪器时用力处远离连接部位

C.  仪器口径不合而勉强连接

D.  玻璃折断面未烧圆滑，有棱角

标准答案：A、B、C、D

0096.  【多选题】 下列试剂应放在棕色瓶内保藏的是（）。   [原题号 204688]

A.  硫酸亚铁

B.  高锰酸钾

C.  亚硫酸钠

D.  硫酸钠

标准答案：A、B、C

0097.  【多选题】 使用酸度计时，需要注意的是（）。   [原题号 204685]

A.  玻璃电极初次使用前必须在蒸馏水中浸泡数日。平时也应经常浸泡在蒸馏水中，备随时用

B.  玻璃电极不要与强烈吸水的溶剂接触太久。在强碱溶液中应快速操作，用毕立即用水冲净

C.  玻璃电极的玻璃膜表面不要沾上油污。若有油污应先用酒精，再用四氯化碳或乙醚，再用酒精浸洗，最后用蒸馏水洗净

D.  玻璃电极的玻璃膜很薄，每次只能冲洗并用滤纸吸干，切勿用手揩擦；

标准答案：A、B、C、D

0098.  【多选题】 使用显微镜时，需要注意的是（）。   [原题号 204684]

A.  应放在干燥通风地方，并避免阳光直射或暴晒

B.  避免与酸、碱和易挥发、腐蚀性的化学类试剂放在一起

C.  物镜和目镜必须保持清洁，如有灰尘应用擦镜纸擦拭，不要用布或其他物品擦拭

D.  用油镜观察后，应先用擦镜纸将镜头上的油擦去，再用蘸有少许二甲苯的擦镜纸擦拭2-3次，最后用干净的擦镜纸将二甲苯擦去

标准答案：A、B、C、D

0099.  【多选题】 以下属于剧毒化学类试剂的是（）。   [原题号 204682]

A.  氰化钾

B.  三氧化二砷

C.  四氯化碳

D.  二氯化汞

标准答案：A、B、D

0100.  【多选题】 下列物质会灼伤皮肤的是（）。   [原题号 204681]

A.  液氮

B.  强碱

C.  强氧化剂

D.  溴

标准答案：A、B、C、D

0101.  【多选题】 下面试剂易侵蚀玻璃而影响纯度，应保存在塑料瓶中的是（）。   [原题号 204680]

A.  浓硫酸

B.  氢氟酸

C.  氟化物

D.  苛性碱

标准答案：B、C、D

0102.  【多选题】 下面溶剂属易燃液体的是（）。   [原题号 204677]

A.  甲醇、乙醇

B.  四氯化碳、乙酸

C.  乙醚、石油醚

D.  丙酮、甲苯

标准答案：A、C、D

0103.  【多选题】 活泼金属遇水即可发生激烈反应，存放时应（）。   [原题号 204676]

A.  直接放在试剂瓶中保存

B.  浸没在煤油或石蜡中密闭保存

C.  用纸密封包裹存放

D.  不得和酸性物质及氧化剂一起存放

标准答案：B、D

0104.  【多选题】 下列物质与有机物、镁粉、铝粉、锌粉可形成爆炸性混合物的是（）。   [原题号 204674]

A.  H2O2

B.  NH4NO3

C.  高氯酸及其盐

D.  重铬酸及其盐

标准答案：A、B、C、D

0105.  【多选题】 相互接触时，可能会大量放热并着火、爆炸的有（）。   [原题号 204673]

A.  KMnO4和乙醇

B.  KMnO4和浓硫酸

C.  CCl4和碱金属

D.  浓HNO3和胺

标准答案：A、B、C、D

0106.  【多选题】 以下药品（试剂）在使用时需要注意干燥防潮的是（）。   [原题号 204671]

A.  锂

B.  碳化钙

C.  磷化钙

D.  二氧化硅

标准答案：A、B、C

0107.  【多选题】 硝酸铵俗称硝铵，下列说法中正确的是（）。   [原题号 204669]

A.  强氧化剂，可做烟花

B.  与易燃物混合可能爆炸

C.  与还原物、有机物混合可能爆炸

D.  皮肤接触没有问题

标准答案：A、B、C

0108.  【多选题】 除了高温以外，下列物质会灼伤皮肤的是（）。   [原题号 204667]

A.  液氮

B.  强碱

C.  溴

D.  冰醋酸

标准答案：A、B、C、D

0109.  【多选题】 下面物质彼此混合时特别容易引起火灾的是（）。   [原题号 204664]

A.  活性炭与硝酸铵

B.  抹布与浓硫酸

C.  液氧与有机物

D.  磷化氢、硅化氢、烷基金属及白磷等物质与空气接触

标准答案：A、B、C、D

0110.  【多选题】 混和或相互接触时发生反应、产生大量热量而着火、爆炸的物质组合有（）。   [原题号 204662]

A.  KMnO4和可燃物

B.  KMnO4和浓硫酸

C.  硝铵和酸

D.  浓HNO3和胺

标准答案：A、B、C、D

0111.  【多选题】 过氧化酸、硝酸铵、硝酸钾、高氯酸及其盐、重铬酸及其盐、高锰酸及其盐、过氧化苯甲酸、五氧化二磷等强氧化剂，在适当条件下可放出氧发生爆炸，在使用这强氧化性化学类试剂时，应注意（）。   [原题号 204660]

A.  环境温度不要高于30℃

B.  通风要良好

C.  要加热

D.  不要与有机物或还原性物质共同使用

标准答案：A、B、C、D

0112.  【多选题】 以下药品需在储存在棕色瓶中或用黑纸包裹、且置于低温阴凉处的是（）。   [原题号 204658]

A.  卤化银

B.  浓硝酸

C.  过氧化氢

D.  催化剂

标准答案：A、B、C

0113.  【多选题】 下列物品，（）属于强氧化试剂并能与有机物、镁粉、铝粉、锌粉形成爆炸性混合物。   [原题号 204656]

A.  H2O2

B.  NH4NO3

C.  高氯酸及其盐

D.  高锰酸及其盐

标准答案：A、B、C、D

0114.  【多选题】 以下几种气体中，有毒的气体为（）。   [原题号 204654]

A.  氯气

B.  氧气

C.  二氧化硫

D.  三氧化硫

标准答案：A、C、D

0115.  【多选题】 从化学类试剂瓶中向烧杯等容器中倒液体时，下列陈述正确的是（）。   [原题号 204652]

A.  为了防止液体滴落到桌面，要用瓶子嘴压住烧杯边缘

B.  倾倒液体时，眼睛远离瓶子

C.  必须使用滤纸、超净间专用绵纸等擦干瓶子外流下的液滴，但是不能盖紧瓶盖后在龙头下冲洗

D.  通常情况下，禁止使用吸管从试剂瓶中向外取液体，这会导致整瓶液体被污染。先将适量的液体倒入烧杯，再使用吸管

标准答案：B、D

0116.  【多选题】 使用易燃易爆的化学类药品应该注意（）。   [原题号 204648]

A.  避免明火加热

B.  加热时使用水浴或油浴

C.  在通风橱中进行操作

D.  不可猛烈撞击

标准答案：A、B、C、D

0117.  【多选题】 学生在使用剧毒物品时，必须由＿＿在场指导。   [原题号 204645]

A.  教师

B.  临时工

C.  实验室工作人员

D.  其他人员

标准答案：A、C

0118.  【多选题】 下面哪些试剂易侵蚀玻璃而影响纯度，应保存在塑料瓶中或者涂石蜡的玻璃瓶中？   [原题号 204641]

A.  浓硫酸

B.  氢氟酸

C.  氟化物

D.  王水

标准答案：B、C

0119.  【多选题】 下列物质属于剧毒的是（）。   [原题号 204637]

A.  氯酸钾

B.  氢氧化钠

C.  三氧化二砷

D.  硫酸钡

标准答案：A、C

0120.  【多选题】 下列属于易燃液体的是（）。   [原题号 204636]

A.  乙醚

B.  乙醇

C.  苯

D.  二硫化碳

标准答案：A、B、C、D

0121.  【多选题】 危险化学类品包括哪些种？   [原题号 204632]

A.  爆炸品易燃气体易爆喷雾剂

B.  易燃液体，易燃固体，自反应物质

C.  可自燃液体，自燃自热物质，遇水放出易燃气体的物质

D.  氧化性液体，氧化性固体，有机过氧化物，金属腐蚀性

标准答案：A、B、C、D

0122.  【多选题】 皮肤接触化学类品伤害时所需采取的急救措施指现场作业人员意外地受到自救和互救的简要处理办法。下列叙述中正确的是（）。   [原题号 204627]

A.  剧毒品：立即脱去衣着，用推荐的清洗介质冲洗。就医

B.  中等毒品：脱去衣着，用推荐的清洗介质冲洗。就医

C.  有害品：脱去污染的衣着，按所推荐的介质冲洗皮肤

D.  腐蚀品：按所推荐的介质冲洗。若有灼伤，就医

标准答案：A、B、C、D

0123.  【多选题】 永久气体气瓶爆炸事故主要是由于()造成的？   [原题号 204624]

A.  用氧气瓶、空气瓶充装可燃气体

B.  用可燃气体气瓶充装氧气、空气

C.  用低压气瓶充装高压气体

D.  气瓶存在严重缺陷

标准答案：A、B、C、D

0124.  【判断题】 含砷（As）废液的正确净化处理方法如下：在含砷废液中加入FeCl3，使Fe／As比达到50，然后用消石灰将废液调节至pH8-10，放置一夜，分离沉淀，测试上清中砷含量达标后，排放废液。   [原题号 204529]

标准答案：正确

0125.  【判断题】 生物学实验室产生的一般性废弃物放入实验室一般性废物专用蓝色垃圾袋，可以和生活垃圾放在一起，按照一般生活垃圾进行处理。   [原题号 204528]

标准答案：正确

0126.  【判断题】 根据是否接触危害性化学类试剂、放射性同位素、生物活体材料，将生物实验室废弃物划分为一般性废弃物、化学类性废弃物、放射性废弃物、生物性废弃物和锐利物五种型。   [原题号 204527]

标准答案：正确

0127.  【判断题】 为减少液氮气化逸出，延长补充液氮间隔时间，可用塑料袋外箍橡皮筋密封液氮罐口。   [原题号 204517]

标准答案：错误

0128.  【判断题】 对于含氟废液可以进行如下处理：加入石灰使生成氟化钙沉淀。（）   [原题号 204361]

标准答案：正确

0129.  【判断题】 对含有悬浮物质的溶液加热时，应加沸石或玻璃珠，以避免爆沸现象产生。（）   [原题号 204360]

标准答案：正确

0130.  【判断题】 实验后剩余的金属钠，应用大量的水冲洗。（）   [原题号 204359]

标准答案：错误

0131.  【判断题】 为安全起见，平时应将低沸点溶剂保存于普通冰箱内以降低溶剂蒸汽压。（）   [原题号 204358]

标准答案：错误

0132.  【判断题】 实验中的过量化学类品应当返回其原来的试剂瓶中以免浪费。（）   [原题号 204356]

标准答案：错误

0133.  【多选题】 防止人身触电事故发生的安全措施有（）。   [原题号 204341]

A.  穿好绝缘防护鞋

B.  戴好绝缘防护手套

C.  正确使用焊接防护面罩

D.  设备安全检查合格

标准答案：A、B

0134.  【多选题】 新购制的玻璃器皿含有游离碱，先用（）浸泡数小时后，再用清水洗净。   [原题号 204336]

A.  2%的盐酸

B.  铬酸洗涤液

C.  氢氧化钠或碳酸氢钠稀溶液

D.  市售洗涤剂

标准答案：A、B

0135.  【多选题】 往玻璃管上套橡皮管（）时，应注意做到以下事项（）。   [原题号 204335]

A.  管端应烧圆滑

B.  用水或甘油浸湿橡皮管（塞）内部

C.  用布裹手或带厚手套，以防割伤手

D.  尽量不要使用薄壁玻管

标准答案：A、B、C、D

0136.  【多选题】 实验室的微波炉使用时应注意哪些内容？（）   [原题号 204333]

A.  微波炉开启后，会产生很强的电磁辐射，操作人员应远离。

B.  严禁将易燃易爆等危险化学类品放入微波炉中加热。

C.  实验用微波炉严禁加热食品。

D.  对密闭压力容器使用微波炉加热时应注意严格按照安全规范操作。

标准答案：A、B、C、D

0137.  【多选题】 下列的物质中具有强腐蚀性，使用时须做必要防护的是（）。   [原题号 204323]

A.  硝酸

B.  冰醋酸

C.  硼酸

D.  硫酸

标准答案：A、B、D

0138.  【多选题】 为避免误食化学类药品，进入实验室时，应注意做到（）。   [原题号 204322]

A.  不准把食物、饮用水、食具带进实验室

B.  禁止在实验室内吃口香糖

C.  使用化学类药品后须先洗净双手方能进食

D.  实验过程中口渴时可以喝水

标准答案：A、B、C

0139.  【多选题】 以下药品中，严禁与水接触的是：   [原题号 204321]

A.  金属钠、钾

B.  电石

C.  白磷

D.  金属氢化物

标准答案：A、B、D

0140.  【多选题】 实验室发生紧急事故时，正确的应对策略是:   [原题号 204319]

A.  发生大的突发事故后，人身安全才是最重要的，事故现场人员首先应尽快有序地从安全通道撤离，等事故得到控制之后再回来处理其他事情

B.  听从指挥

C.  发生小型着火事故，应防止火势蔓延（采取切断电源、移走易燃物品、灭火等措施）

D.  如被困室内（电梯内），应设法呼救

标准答案：A、B、C、D

0141.  【单选题】 一般无机酸、碱液和稀硫酸不慎滴在皮肤上时，正确的处理方法是（）。   [原题号 204315]

A.  用酒精棉球擦

B.  不作处理，马上去医院

C.  用水直接冲洗

D.  用碱液中和后，用水冲洗

标准答案：C

0142.  【判断题】 触电时，不可人去拉（可用木棒把伤员挑开），应立即切断电源，然后先做人工呼吸，再做心脏按压，同时报120送医院进行处理。（）   [原题号 204247]

标准答案：正确

0143.  【判断题】 身边有人严重触电，应当首先切断电源，然后进行紧急抢救如人工呼吸，并立即拨打急救电话120。（）   [原题号 204239]

标准答案：正确

0144.  【判断题】 发生意外后先对伤员进行必要的止血、包扎、固定等处理，然后尽可能用担架搬运，搬运时病人始终处脚朝前，头朝后，以便于随时观察伤者情况变化，及时实施急救处理。（）   [原题号 204237]

标准答案：正确

0145.  【判断题】 火或热水等引起的大面积烧伤、烫伤，必须用湿毛巾、湿布、湿棉被覆盖，然后送医院进行处理。（）   [原题号 204235]

标准答案：正确

0146.  【判断题】 火或热水等引起的小面积烧伤、烫伤，必须用冷水冲洗30分钟以上，然后用烧伤膏涂抹，切不可用牙膏、酱油、盐等覆盖。   [原题号 204233]

标准答案：正确

0147.  【判断题】 学生在生物实验室里时，可以吃口香糖。（）   [原题号 203983]

标准答案：错误

0148.  【判断题】 初次进入实验室的操作人员应了解实验室具体的潜在危险，认真阅读、理解安全手册和操作手册。（）   [原题号 203963]

标准答案：正确

0149.  【判断题】 遇到停电停水等情况，实验室人员必须检查电源和水源是否关闭，避免重新来电来水时发生相关安全事故。（）   [原题号 203952]

标准答案：正确

0150.  【判断题】 实验室内可以使用电炉、微波炉、电磁炉、电饭煲等取暖、做饭。（）   [原题号 203951]

标准答案：错误

0151.  【判断题】 做实验时要爱护实验设备，同时注意自身的安全，避免发生事故。（）   [原题号 203948]

标准答案：正确

0152.  【判断题】 高校实验室发生安全事故的主要原因有：操作不慎、粗心大意、设施老化、缺少防护设施等。（）   [原题号 203946]

标准答案：正确

0153.  【判断题】 早晨、中饭、晚上等几个人员稀少的时间段，要特别注意随手关门，确保实验室财产和个人物品的安全。（）   [原题号 203944]

标准答案：正确

0154.  【判断题】 实验室门口应挂上写有安全责任人的姓名和联系方式的牌子。（）   [原题号 203926]

标准答案：正确

0155.  【判断题】 教师应学习研究有关实验室安全的知识，同时在理论教学和实验中对学生进行安全知识教育、教会学生如何正确使用实验设备和实验操作，教会学生在突发事故发生时如何自我保护、相互救援、安全撤离。（）   [原题号 203923]

标准答案：正确

0156.  【判断题】 氰化物、溴化乙啶（EB）及其结合物进行分收集，专人管理，定期回收，统一处理。   [原题号 203902]

标准答案：正确

0157.  【判断题】 在实验室发生事故时，现场人员应迅速组织、指挥，切断事故源，尽量阻止事态蔓延、保护现场；及时有序地疏散学生等人员，对现场已受伤人员作好自助自救、保护人身及财产。   [原题号 203901]

标准答案：正确

0158.  【判断题】 在使用微波炉时，可以使用金属容器以及空载。   [原题号 203900]

标准答案：错误

02  实验室安全

本章节共 101 道题，答案按原始题库记录。

0159.  【判断题】 钢瓶必须固定，以防止倾倒引发安全事故。   [原题号 214887]

标准答案：正确

0160.  【判断题】 易爆气体和助燃气体（氧气等）的钢瓶可以混放在一起，并应远离热源和火源，保持通风。   [原题号 214885]

标准答案：错误

0161.  【判断题】 实验过程中保持桌面和地板的清洁和整齐，与正在进行的
实验无关的药品、仪器和杂物等不要放在实验台上。   [原题号 213360]

标准答案：正确

0162.  【判断题】 严禁个人出借实验室、实验仪器和药品。   [原题号 213359]

标准答案：正确

0163.  【判断题】 发现安全隐患或发生安全事故应及时采取适当措施，并报
告实验室负责人。   [原题号 213358]

标准答案：正确

0164.  【判断题】 实验室周围的过道、应急出口等处不准堆放物品，必须保持畅通。   [原题号 213357]

标准答案：正确

0165.  【多选题】 下列危险化学品中哪些是剧毒？   [原题号 213207]

A.  氧化汞

B.  二乙基汞

C.  硫酸汞

D.  氯化汞

E.  氧化亚汞

F.  碘化汞

标准答案：A、B、D

0166.  【多选题】 为避免化学试剂中毒，应做到：   [原题号 213206]

A.  禁止将食物、饮料、餐具等带入实验室

B.  禁止将实验室内化学试剂带出实验室

C.  使用化学药品后须洗净双手后，方可进食

D.  使用有毒化学试剂，应按要求穿戴防护，并严格按MSDS中使用要求使用。

标准答案：A、B、C、D

0167.  【多选题】 开展实验室工作前，要了解？   [原题号 213205]

A.  实验室安全出口的位置，确认安全通道是否畅通

B.  消防设施的位置及如何使用

C.  紧急喷淋、洗眼器的位置及使用

D.  实验室危险化学品的MSDS及摆放位置

标准答案：A、B、C、D

0168.  【多选题】 以下哪些药品受热或震动会发生爆炸？   [原题号 213204]

A.  乙炔盐

B.  高氯酸盐

C.  过氧化物

D.  叠氮化合物

标准答案：A、B、C、D

0169.  【多选题】 关于压力表的使用，哪些说法是正确的？   [原题号 213202]

A.  压力表至少每年检定一次

B.  压力表至少每半年检定一次

C.  买来的新压力表，未经检定可以直接使用

D.  新安装的压力容器，在投入使用前必须先检定压力表，否则不能使用

E.  不得使用未经检定的压力表

标准答案：B、D、E

0170.  【单选题】 使用操作哪种钢瓶，不可沾有油污：   [原题号 213200]

A.  氢气

B.  氮气

C.  氩气

D.  氧气

标准答案：D

0171.  【单选题】 对于高氯酸，下列说法错误的是：   [原题号 213199]

A.  皮肤接触后，用大量流动清水冲洗不低于15分钟，就医。

B.  可与酸、碱、胺类存放在一起

C.  使用操作时需佩戴防护手套

D.  储存要阴凉通风，远离热源和火源

标准答案：B

0172.  【单选题】 废弃固体试剂，应如何处理（）   [原题号 213198]

A.  可以直接丢弃至垃圾箱

B.  自行处理解毒后，丢弃至垃圾箱

C.  交给垃圾收购人员

D.  收集起来，由专业公司处理

标准答案：D

0173.  【单选题】 汞（水银）洒落时，正确的处理方式：   [原题号 213195]

A.  用拖把拖

B.  扫入垃圾桶内

C.  收集洒落的汞至密闭容器内，用水或甘油密封，用硫磺粉覆盖洒落区域，收集后统一处理

D.  任其自然挥发

标准答案：C

0174.  【单选题】 钾、钠等碱金属应存放于：   [原题号 213194]

A.  水

B.  可暴露于空气中

C.  酒精

D.  煤油

标准答案：D

0175.  【多选题】 玻璃管或温度计插入橡皮塞或软木塞时，正确的操作方法是：   [原题号 213193]

A.  给橡皮塞软木塞打孔时，应比管径略小，用圆锉把孔锉一下，适当扩大孔径

B.  操作时双手距离较远

C.  在玻璃管上沾肥皂水等润滑剂

D.  手持玻璃管旋转缓慢的插入塞子

E.  手持玻璃管用蛮力塞入塞子

标准答案：A、C、D

0176.  【单选题】 少量酸滴到皮肤上，正确的处理方法是：   [原题号 213191]

A.  立即去医院

B.  用碱液中和后，有水冲洗

C.  用大量水直接冲洗

D.  用酒精、碘伏棉签擦洗

标准答案：C

0177.  【多选题】 下列化学试剂，哪些不属于易制爆危险化学品 :   [原题号 213189]

A.  镁

B.  铁粉

C.  铝粉

D.  锌粉

E.  硫磺

F.  煤粉

标准答案：B、F

0178.  【多选题】 下列化学试剂，哪些属于易制爆危险化学品 :   [原题号 213187]

A.  氯酸钾

B.  高氯酸钾

C.  高锰酸钾

D.  硫酸钾

E.  硝酸钾

F.  重铬酸钾

标准答案：A、B、C、E、F

0179.  【多选题】 下列化学试剂哪些是易制毒品：   [原题号 213185]

A.  盐酸

B.  硝酸

C.  甲苯

D.  高锰酸钾

E.  硫酸

F.  丙酮

标准答案：A、C、D、E、F

0180.  【判断题】 《危险化学品安全管理条例》中对危险化学品的定义为：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。   [原题号 213184]

标准答案：正确

0181.  【多选题】 下列选项中，哪些是引发电气火灾的初始原因：   [原题号 213182]

A.  带电改接线路

B.  电路接触不良

C.  线路、设备过电流运行

D.  电热器靠近可燃物

E.  电器绝缘老化或损坏

标准答案：B、C、D、E

0182.  【单选题】 10A单相电源插座，可承载的最大负荷是：   [原题号 213179]

A.  1000W

B.  2000W

C.  2500W

D.  3000W

E.  4000W

标准答案：B

0183.  【单选题】 配电箱、开关、变压器等电气设备附近不得：   [原题号 213177]

A.  设置围栏

B.  放置灭火器

C.  堆放易燃、易爆、潮湿及其他影响操作的物件

D.  人员靠近

标准答案：C

0184.  【多选题】 实验室安全教育培训的目的是：   [原题号 213176]

A.  为了获得进入实验室学习和工作的资格

B.  提高安全意识，充分认识实验室安全的重要性

C.  为实验室安全评比取得好成绩

D.  在实验室学习和工作人员掌握基本安全知识，能安全有效的开展实验室工作

标准答案：B、D

0185.  【单选题】 哪些人员需要经过实验室安全培训？   [原题号 213175]

A.  新入学的研究生

B.  新入学的本科生

C.  新近实验室的教职员工

D.  进入实验室工作的外协单位人员

E.  进入实验室工作和学习的所有学生、教职工及其他人员

标准答案：E

0186.  【单选题】 学校实验室安全管理实行（）管理。   [原题号 213174]

A.  校、院（系）两级管理

B.  校、实验室两级管理

C.  院（系）、实验室两级管理

D.  <span style="font-size: 1.6rem;">校、院（系）、实验室三级管理</span>

标准答案：D

0187.  【判断题】 可以直接用空的饮料瓶盛装试剂或样品。   [原题号 212758]

标准答案：错误

0188.  【判断题】 废弃的利器，应直接弃置于耐扎容器内。   [原题号 212506]

标准答案：正确

0189.  【单选题】 以下是酸灼伤的处理方法，其顺序为？①以1～2％NaHCO3溶液洗。②立即用大量水洗。③送医院。   [原题号 212495]

A.  ②①③

B.  ③①②

C.  ①③②

D.  ③②①

标准答案：A

0190.  【判断题】 夏季天气热时可以在实验室工作区穿露有脚趾的鞋。   [原题号 212489]

标准答案：错误

0191.  【判断题】 生物类实验室废弃物（包括动物残体等），可以丢弃在普通垃圾箱内。   [原题号 211433]

标准答案：错误

0192.  【判断题】 因实验室特殊要求，细胞培养房内用的气体钢瓶可不用固定，只要平时小心就可以。   [原题号 211415]

标准答案：错误

0193.  【单选题】 实验室内:   [原题号 210839]

A.  可以多个拖线板连接使用

B.  自己随意接、拉电线

C.  固定电源插座未经允许不得拆装、改线

D.  大功率实验设备不需要单独电源插座

标准答案：C

0194.  【判断题】 气体熏蒸法常用于生化实验室的消毒，特别是进行房间和仪器设备消毒。()   [原题号 210250]

标准答案：正确

0195.  【判断题】 过滤除菌操作时,将菌液注入滤器过滤，时间不宜过长，压力控制在100～200mmHg。()   [原题号 210246]

标准答案：正确

0196.  【判断题】 BSL-4表示实验室的相应生物安全防护水平。()   [原题号 210244]

标准答案：正确

0197.  【判断题】 铅玻璃板等污染，应自己处理解决。()   [原题号 210242]

标准答案：错误

0198.  【判断题】 开动离心机时启动要快，快速拨动速度旋钮，调到所需转数。()   [原题号 210218]

标准答案：错误

0199.  【判断题】 甲醛在温度高于20℃的情况下，能够杀死微生物及其孢子和朊病毒。()   [原题号 210217]

标准答案：错误

0200.  【判断题】 高压灭菌终止时，为尽快降低灭菌容器的压力和温度，可立即打开卸压阀快速排气。()   [原题号 210214]

标准答案：错误

0201.  【判断题】 高压灭菌锅灭菌时，尽可能多地放置物品，以便更充分地利用灭菌空间。()   [原题号 210213]

标准答案：错误

0202.  【判断题】 甘汞电极中的氯化钾溶液应无气泡和氯化钾晶体。()   [原题号 210212]

标准答案：错误

0203.  【判断题】 分光光度计每次测试完毕或更换样品液时，必须关闭样品池盖。()   [原题号 210211]

标准答案：错误

0204.  【判断题】 分光光度计测定样品浓度时，可以用手触摸比色杯的任何表面。()   [原题号 210210]

标准答案：错误

0205.  【判断题】 防射线泄漏的安全措施，指定专人负责保管。()   [原题号 210209]

标准答案：正确

0206.  【判断题】 当移液器吸头中含有液体时，可以将移液器水平放置。()   [原题号 210207]

标准答案：错误

0207.  【判断题】 当实验室活动涉及传染性或潜在传染性生物因子时，需要进行危害程度评估。()   [原题号 210206]

标准答案：正确

0208.  【判断题】 玻璃电极平时不用时应保持干燥，不应浸泡在蒸馏水中。()   [原题号 210205]

标准答案：错误

0209.  【判断题】 玻璃电极每次用毕，应拿吸水纸用力擦拭电极玻璃球上的样品液。()   [原题号 210204]

标准答案：错误

0210.  【判断题】 实验过程中严禁经口使用吸管；但身边没有胶水胶棒等可以用口舔标签用以粘贴。()   [原题号 210186]

标准答案：错误

0211.  【判断题】 实验室安全与卫生检查内容主要包括实验室布置,卫生,水电安全,冰箱与烘箱使用管理,危险品使用与保管,化学与生物废弃物()的处置,排污管理,气体钢瓶安全,放射性安全等。()   [原题号 210165]

标准答案：正确

0212.  【判断题】 化工类实验室，不必穿工作服。()   [原题号 210141]

标准答案：错误

0213.  【判断题】 钾及金属氢化物要注意使用和保存，尤其不能与水直接接触。()   [原题号 210136]

标准答案：正确

0214.  【判断题】 乙醚的爆炸极限是：1.9％～48％。()   [原题号 210129]

标准答案：正确

0215.  【判断题】 需要加热的实验装置要选用安全的加热恒温设施，禁止使用电热毯加热带等不安全的设备。()   [原题号 210122]

标准答案：正确

0216.  【判断题】 为避免皮肤受到化学品伤害，可通过穿防毒衣，戴防护手套，穿雨衣雨鞋等方法进行防护。()   [原题号 210119]

标准答案：正确

0217.  【判断题】 通风控制措施就是借助于有效的通风，使气体蒸气或粉尘的浓度低于最高容许浓度。()   [原题号 210118]

标准答案：正确

0218.  【判断题】 使用剧毒药品时应该配备个人防护用具，做好应急援救预案。()   [原题号 210114]

标准答案：正确

0219.  【判断题】 使用和储存易燃易爆物品的实验室应根据实际情况安装通风装置，严禁吸烟和使用明火，大楼和实验室应有“严禁烟火”的警示牌，配置必要的消防冲淋洗眼报警和逃生设施。()   [原题号 210112]

标准答案：正确

0220.  【判断题】 实验中产生的废液废物应分类集中处理，不得任意排放；对未知废料不得任意混合。酸碱或有毒物品溅落时，应及时清理及除毒。()   [原题号 210111]

标准答案：正确

0221.  【判断题】 实验室内严禁吸烟饮食，或把食具带进实验室。实验完毕，必须洗净双手。()   [原题号 210110]

标准答案：正确

0222.  【判断题】 实验室内的浓酸浓碱处理，一般要先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道。()   [原题号 210108]

标准答案：正确

0223.  【判断题】 取用有毒有恶臭味的试剂时，要在通风橱中操作；使用完毕后，将瓶塞蜡封，或用生料带将瓶口封严。()   [原题号 210101]

标准答案：正确

0224.  【判断题】 高速离心机的转头不能超过其额定转速使用。()   [原题号 210084]

标准答案：正确

0225.  【单选题】 对于可以重复使用的被感染性材料污染的微生物实验器材，正确的处理程序是（）。   [原题号 209504]

A.  常规程序清洗后高压蒸汽灭菌

B.  常规程序清洗

C.  高压蒸汽灭菌后常规程序清洗

D.  高压蒸汽灭菌后按民用垃圾处理

标准答案：C

0226.  【判断题】 操作者在双臂进出生物安全柜时，应动作缓慢，以维持操作面开口处气流的完整性。   [原题号 209433]

标准答案：正确

0227.  【判断题】 经调校的压力表应在合格证上注明校验日期。（）   [原题号 208819]

标准答案：错误

0228.  【判断题】 压力表选用时量程越大越好。（）   [原题号 208818]

标准答案：错误

0229.  【判断题】 实验室发生非火灾类事故，应立即报告单位负责人和学校资产管理处、保卫处，设立警戒区并撤离无关人员，以减轻潜在危害。（）   [原题号 208785]

标准答案：正确

0230.  【判断题】 离开实验室前应检查门、窗、水龙头是否关好，通风设备、饮水设施、计算机、空调等是否已切断电源。（）   [原题号 208784]

标准答案：正确

0231.  【单选题】 压力为MP的压力容器是（）。   [原题号 208350]

A.  低压容器

B.  中压容器

C.  高压容器

D.  超高压容器

标准答案：C

0232.  【单选题】 用于有机玻璃的粘合的三氯甲烷（氯仿），应注意：   [原题号 208330]

A.  不可接触人体

B.  可以接触人体

C.  使用时可不带防护面罩或口罩

D.  可在开放空间使用

标准答案：A

0233.  【判断题】 使用激光扫描仪预览和扫描资料时，可以不盖上扫描仪盖子。   [原题号 208237]

标准答案：错误

0234.  【判断题】 可用向容器表面冲浇凉水的物理方法使容器较快降温降压。   [原题号 207532]

标准答案：错误

0235.  【判断题】 压力容器运行中防止发生事故的根本措施是防止设备超温、超压和物料泄漏。   [原题号 207531]

标准答案：正确

0236.  【判断题】 高速设备和精密设备应在管理人员指导下使用。   [原题号 207519]

标准答案：正确

0237.  【判断题】 实验室安全出现异常时，须立即停机，并找专业人员进行检修。   [原题号 207484]

标准答案：正确

0238.  【判断题】 可以穿拖鞋或凉鞋进入化学实验室。   [原题号 207468]

标准答案：错误

0239.  【多选题】 分光光度计使用注意事项是？（）   [原题号 207416]

A.  使用光电池作为检测器的仪器连续使用不应超过2h，每次使用后需要间歇30min以上．

B.  每台仪器所配备的比色皿其透射比是经过配对的，必须配套使用。不能与其他仪器上的比色皿单个调换，否则影响样品测试精度．

C.  测定过程中，不得用手触摸比色皿透光面。其透光面的清洁不可用滤纸、纱布或毛刷擦拭，只能用镜头纸擦拭．

D.  分光光度计的吸光值在0.2-0.7（透光率在20%-60%）准确度最高，低于0.1或超1.0时误差较大。如未知样品的读数不在此范围时，应将样品做适当稀释．

标准答案：A、B、C、D

0240.  【单选题】 往玻璃管上套橡皮管（塞）时，不正确的做法是：（）   [原题号 207330]

A.  管端应烧圆滑

B.  用布裹手或带厚手套，以防割伤手

C.  可以使用薄壁玻管

D.  加点水或润滑剂

标准答案：D

0241.  【单选题】 回流和加热时，液体量不能超过烧瓶容量的：（）   [原题号 207322]

A.  1/2

B.  2/3

C.  3/4

D.  4/5

标准答案：B

0242.  【单选题】 实验室冰箱和超低温冰箱使用注意事项错误的是？（）   [原题号 207219]

A.  定期除霜、清理，清理后要对内表面进行消毒。

B.  储存的所有容器，应当标明物品名称、储存日期和储存者姓名。

C.  除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃易爆化学品溶液，冰箱门上应注明这一点。

D.  可以在冰箱内冷冻食品和水。

标准答案：D

0243.  【判断题】 压力表指示的压力值为相对压力。（）   [原题号 207125]

标准答案：正确

0244.  【判断题】 在使用高压灭菌锅、烤箱等高压加热设备时，必须有人值守。   [原题号 207086]

标准答案：正确

0245.  【判断题】 实验室安全事故的表现形式主要有：火灾；爆炸；毒害、机电伤人和设备损坏。   [原题号 207079]

标准答案：正确

0246.  【判断题】 实验室如发现存在安全隐患，要及时向所在学院和实验室负责人、保卫处、资产处报告，并采取措施进行整改。对安全隐患隐瞒不报或拖延上报的，学校将对相关责任人进行严肃处理。   [原题号 207075]

标准答案：正确

0247.  【判断题】 及时淘汰老化、性能不稳又具有安全隐患的实验室安全（如冰箱10年以上，烘箱12年以上）   [原题号 207074]

标准答案：正确

0248.  【判断题】 学生进入实验室首先要了解实验室的安全注意事项。()   [原题号 207051]

标准答案：正确

0249.  【判断题】 考核合格后方可进入实验室工作；学生要在导师指导下开展实验研究。()   [原题号 207050]

标准答案：正确

0250.  【判断题】 为方便进出专人管理的设备房间，可自行配制钥匙。()   [原题号 207047]

标准答案：错误

0251.  【判断题】 实验室内可以抽烟。()   [原题号 207033]

标准答案：错误

0252.  【判断题】 实验室地面出现溢水的主要原因之一是忘记关闭水龙头，尤其停水时忘关水龙头，因此离开实验室时要认真检查。()   [原题号 207030]

标准答案：正确

0253.  【判断题】 卫生的实验室工作环境，仅仅是实验工作人员的责任。()   [原题号 207019]

标准答案：错误

0254.  【判断题】 与工作无关的外来人员不得进入实验室。()   [原题号 207013]

标准答案：正确

0255.  【判断题】 未经允许不得随意拆卸实验仪器和设备。()   [原题号 207004]

标准答案：正确

0256.  【判断题】 实验室安全工作的中心任务是防止发生人员伤亡、财产和科研资料损失。（）   [原题号 206970]

标准答案：正确

0257.  【判断题】 玻璃器具在使用前要仔细检查，避免使用有裂痕的仪器。特别用于减压加压或加热操作的场合，更要认真进行检查。()   [原题号 206942]

标准答案：正确

0258.  【判断题】 烧杯、烧瓶及试管等加热时比较安全。()   [原题号 206936]

标准答案：正确

0259.  【判断题】 使用精密仪器时，必须严格按照操作规程进行操作，细心谨慎，避免因粗心大意而损坏仪器。如发现仪器有故障，应立即停止使用，报告教师，及时排除故障。使用后必须自觉填写登记本。（）   [原题号 206905]

标准答案：正确

03  生物医学及生物安全

本章节共 248 道题，答案按原始题库记录。

0260.  【多选题】 使用生物安全柜时下列哪种操作是正确的？（）   [原题号 210422]

A.  在工作完成或一天结束时，应当对BSC的表面进行消毒。

B.  在开始工作前和工作结束后都应当让BSC的风扇运行5分钟。

C.  操作者应当尽量减少胳膊的伸进和移出。

D.  不能用移液管或其他物质堵住工作区前面的空气格栅。

标准答案：A、B、C

0261.  【多选题】 生物因子的危险程度，可分为4个危险级，它们中正确的是（）。   [原题号 210420]

A.  危险级I（个体和群体低危险)

B.  危险级(Ⅱ中等个体危险，有限群体危险)

C.  危险级III（高个体危险，低群体危险）

D.  危险级(Ⅳ高个体危险，高群体危险)

标准答案：A、B、C、D

0262.  【多选题】 三级生物安全防护实验室的实验室结构和设施、安全操作规程、安全设备适用于（）。   [原题号 210419]

A.  主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物及其毒素

B.  所有病毒

C.  艾滋病的病毒研究

标准答案：A、C

0263.  【多选题】 使用生物材料特别注意事项是（）。   [原题号 210416]

A.  微生物、动物组织、细胞培养液、血液和分泌物等生物材料可能存在细菌和病毒感染的潜伏性危险，处理时必须谨慎、小心

B.  做完实验后，必须用肥皂、洗涤剂或消毒液充分洗净双手

C.  当被微生物等生物材料污染的玻璃器皿在清洗或高压灭菌前，应立即浸泡在适当的消毒液

D.  被污染的物品必须进行高压消毒或烧成灰烬

标准答案：A、B、C、D

0264.  【单选题】 关于使用高压灭菌器注意事项不正确是？（）   [原题号 210261]

A.  注意防护，防止烫伤，待温度降下后再开盖。

B.  禁止器皿盖着盖子进行高压灭菌，易产生爆裂。

C.  定期检查排水桶、排水管。

D.  一次高压灭菌物品尽可能装满。

标准答案：D

0265.  【判断题】 发酵实验过程中要严格按操作规程进行，要注意水,电,汽安全，厉行节约，严禁跑冒滴漏。要注意不要将酸碱等液体滴到仪器设备表面，避免造成仪器表面污染或腐蚀。()   [原题号 210240]

标准答案：正确

0266.  【判断题】 新鲜配制的酸液是深红色，变蓝变绿后就不可以再用。()   [原题号 210232]

标准答案：正确

0267.  【判断题】 消毒剂：能够杀死微生物的化学物质或几种化学物质的混合物，包括杀死它们的孢子。()   [原题号 210230]

标准答案：错误

0268.  【判断题】 解剖刀片和碎玻璃；应当放置到不容易被刺破的带盖的容器中，把它们当作传染性物质处理。()   [原题号 210228]

标准答案：正确

0269.  【判断题】 病菌的器皿和不要的菌种等，一定要经消毒和高压灭菌处理后，方可弃掉，而器皿才能再利用。()   [原题号 210226]

标准答案：正确

0270.  【判断题】 使用酸缸时需戴多层塑料橡胶手套以保护手的安全。()   [原题号 210225]

标准答案：正确

0271.  【判断题】 生物杀灭剂：所有能够杀死生物体的制剂总称。()   [原题号 210221]

标准答案：正确

0272.  【判断题】 配制酸缸时，要用带盖子的陶瓷缸或者塑料缸，千万不可以用金属缸。   [原题号 210220]

标准答案：正确

0273.  【判断题】 在实验室中可以不穿工作服。()   [原题号 210201]

标准答案：错误

0274.  【判断题】 卫生情况良好，就可以饲养动物或进行动物实验。()   [原题号 210194]

标准答案：错误

0275.  【判断题】 防护原则及技术操作等以减少或消除有潜在危险性的因子暴露及意外释放，从而保证人类和环境的安全。()   [原题号 210181]

标准答案：正确

0276.  【判断题】 紫外线消毒方便实用，但不能彻底灭菌，特别对细菌的芽孢杀灭效果较差。()   [原题号 210160]

标准答案：正确

0277.  【判断题】 湿热灭菌和干热灭菌各有特点，但总的说来，干热灭菌较湿热灭菌消毒效果更好。()   [原题号 210159]

标准答案：错误

0278.  【单选题】 凡从事动物实验的人员，必须取得有关部门颁发的（）。   [原题号 210067]

A.  实验动物从业人员上岗证

B.  健康证明

C.  专业学位证书

D.  动物实验技术人员资格认可证

标准答案：D

0279.  【单选题】 受污染的移液管应放在（）消毒灭菌,再用自来水冲洗及去离子水冲净。   [原题号 210065]

A.  在适宜的消毒剂中浸泡和高压灭菌锅中

B.  高压消毒锅中

C.  适宜的消毒剂中浸泡

D.  肥皂水中浸泡

标准答案：A

0280.  【单选题】 每类生物安全防护实验室根据所处理的微生物及其毒素的危害程度共分为（）级   [原题号 210056]

A.  一级

B.  二级

C.  三级

D.  四级

标准答案：D

0281.  【单选题】 根据卫生部规定，人间传染的病原微生物按危害程度可分为四类，其中（）危害程度最高。   [原题号 210040]

A.  第一类

B.  第二类

C.  第三类

D.  第四类

标准答案：A

0282.  【单选题】 在生物化学蛋白电泳实验中，接触的哪种药品为神经性毒物，接触皮肤会被吸收？（）   [原题号 210032]

A.  秋水仙素

B.  溴化乙锭（EB）

C.  甲叉双丙稀酰胺

标准答案：C

0283.  【单选题】 狂犬病毒培养或动物感染实验应在哪一级生物安全实验室中进行？（）   [原题号 210010]

A.  BSL-1或ABSL-1

B.  BSL-2或ABSL-2

C.  BSL-3或ABSL-3

D.  BSL-4或ABSL-4

标准答案：C

0284.  【单选题】 如果在微生物实验中出现意外事故，应立即用什么来清洁桌面，洗手等，及时杀灭细菌和病毒，避免污染面扩大？（）   [原题号 210007]

A.  用消毒剂（84消毒剂）

B.  用普通自来水

C.  用纯净水

D.  乙醇

标准答案：A

0285.  【单选题】 紫外线消毒方便实用，紫外灯可以是固定式，也可以是活动式的，但离被照射物不应超过多少距离？（）   [原题号 210005]

A.  1.2m

B.  2m

C.  2.2m

D.  3.2m

标准答案：A

0286.  【单选题】 使用生物安全柜时下列哪种操作是错误的？（）   [原题号 210000]

A.  在开始工作前和工作结束后都应当让BSC的风扇运行5分钟，移液管或其他物质不能堵住工作区前面的空气格栅

B.  物品放入柜内工作区之前不需表面净化，使用过程中可以打开玻璃面板

C.  实验操作应在工作台的中后部完成。

D.  操作者应当尽量减少胳膊的伸进和移出

标准答案：B

0287.  【单选题】 开启冻干物质安瓿瓶时，由于压力降低其部分冻干物可能会溅出，应在什么设施内进行操作？（）   [原题号 209994]

A.  实验台上

B.  无菌室内

C.  生物安全柜内

D.  超净工作台内

标准答案：C

0288.  【单选题】 过滤除菌操作时,将菌液注入滤器过滤，时间不宜过长，压力控制在多少为宜？（）   [原题号 209990]

A.  0～30mmHg

B.  100～200mmHg

C.  200～500mmHg

D.  500～600mmHg

标准答案：B

0289.  【单选题】 使用二乙基焦碳酸酯（DEPC）不小心沾到手上时正确的处置是（）。   [原题号 209492]

A.  立即用大量水进行冲洗

B.  用75%酒精棉球擦拭

C.  用氨水进行冲洗

D.  用硼酸溶液冲洗

标准答案：A

0290.  【单选题】 不能在超低温冰箱中使用的器皿是（）。   [原题号 209491]

A.  塑料容器

B.  玻璃瓶罐

C.  纸质制品

D.  不锈钢制品

标准答案：B

0291.  【单选题】 为避免取出液体时可能因过热而沸腾，液体高压灭菌结束时，灭菌器排出蒸汽正确的操作方法是（）。   [原题号 209486]

A.  慢排式

B.  脉动式

C.  快排式

D.  置换式

标准答案：A

0292.  【单选题】 待高压蒸汽灭菌的物品在灭菌器腔体中正确的放置方法是（）。   [原题号 209484]

A.  靠门摆放

B.  靠四壁摆放

C.  松散摆放

D.  塞紧摆放

标准答案：C

0293.  【单选题】 高压蒸汽灭菌时不同类型的物品在灭菌器腔体中正确的放置方法是（）。   [原题号 209483]

A.  难于灭菌的物品、纺织品包放在上层，较易灭菌的物品、金属物品放在下层

B.  较易灭菌的物品、金属物品放在上层，难于灭菌的物品、纺织品包放在下层

C.  较易灭菌的物品、金属物品和难于灭菌的物品、纺织品包交替放置

D.  随意放置

标准答案：A

0294.  【单选题】 盖的玻璃、塑料器皿或这些器皿盛放的溶液高压蒸汽灭菌时，应该（）。   [原题号 209482]

A.  松开器皿盖

B.  盖紧器皿盖

C.  取下器皿盖

D.  均可

标准答案：A

0295.  【单选题】 对葡萄糖等不耐高温的物质压力饱和蒸汽灭菌（高压灭菌）的条件是（）。   [原题号 209481]

A.  134℃4min

B.  126℃11min

C.  121℃16min

D.  115℃26min

标准答案：D

0296.  【单选题】 压力饱和蒸汽灭菌（高压灭菌）是对实验材料进行灭菌的最有效和最可靠的方法，生物学实验室常用的灭菌条件是（）。   [原题号 209480]

A.  134℃3min

B.  126℃10min

C.  121℃15min

D.  115℃25min

标准答案：C

0297.  【单选题】 生物安全柜紫外灯除需要定期更换外，还应该（）进行清洁维护，以除去影响其杀菌效果的灰尘和污垢。   [原题号 209478]

A.  每天用沾有无水酒精的棉球擦拭紫外灯管表面

B.  每周用沾有无水酒精的棉球擦拭紫外灯管表面

C.  每月用沾有无水酒精的棉球擦拭紫外灯管表面

D.  每两月用沾有无水酒精的棉球擦拭紫外灯管表面

标准答案：B

0298.  【单选题】 放置在生物安全柜操作时产生的废弃物的正确方法是（）。   [原题号 209477]

A.  液缸、吸管容器盘和生物危害废物袋都放在生物安全柜外

B.  废液缸放在内，吸管容器盘和生物危害废物袋放在生物安全柜外

C.  吸管容器盘和生物危害废物袋放在内，废液缸放在生物安全柜外

D.  废液缸、吸管容器盘和生物危害废物袋都放在生物安全柜内

标准答案：D

0299.  【判断题】 化学杀菌剂是指用于杀死微生物（包括它们的孢子）的化学品或化学品的混合物。   [原题号 209476]

标准答案：正确

0300.  【判断题】 在生物化学蛋白电泳实验中，单体丙烯酰胺和甲叉双丙稀酰胺均为神经性毒物，接触皮肤均有吸收，做实验时应格外小心，万一接触，立即用流水冲洗5分钟。   [原题号 209470]

标准答案：正确

0301.  【判断题】 在遗传学等实验中接触的秋水仙素是致癌物质，实验中可以让少量药品接触到皮肤上。   [原题号 209469]

标准答案：错误

0302.  【判断题】 在分子生物学、遗传学、基因工程等实验中接触的溴化乙锭（EB）是致癌物质，做实验中不能让药品接触到皮肤上。   [原题号 209468]

标准答案：正确

0303.  【判断题】 在微生物实验中，一些不要的菌种等，一定要消毒和高压灭菌处理后方可弃掉。   [原题号 209458]

标准答案：正确

0304.  【判断题】 生物类实验室废弃物（包括动物残体等）应用专用容器收集，进行高温高压灭菌后处理。生物实验中的一次性手套及沾染EB致癌物质的物品应统一收集和处理，不得丢弃在普通垃圾箱内。   [原题号 209457]

标准答案：正确

0305.  【判断题】 学生在实验中所用麻醉剂由教师统一配制，未用完的麻醉剂由教师统一处理，学生不得随意丢弃。   [原题号 209455]

标准答案：正确

0306.  【判断题】 实验动物生物安全性事件，主要表现二方面。一是正常动物在实验过程中，感染上人畜共患病；二是受感染动物由于逃逸或其产生的废弃物处理不当等，造成传染病扩散。   [原题号 209451]

标准答案：正确

0307.  【判断题】 用于实验研究的小型啮齿类动物，一般都是无致病原感染的动物，不必在实验过程中注视其生物安全问题。   [原题号 209450]

标准答案：错误

0308.  【判断题】 动物实验结束后，废弃的动物尸体与器官可作为饲料原料再利用。   [原题号 209446]

标准答案：错误

0309.  【判断题】 开展动物实验，实验动物如兔子等可以到农贸市场购买。   [原题号 209445]

标准答案：错误

0310.  【判断题】 不同等级的实验动物，必须饲养在相应级别的设施内。   [原题号 209441]

标准答案：正确

0311.  【判断题】 实验动物从业人员和动物实验人员，如患有乙肝等慢性传染病，不得接触实验动物，从事相关工作。   [原题号 209440]

标准答案：正确

0312.  【判断题】 开展病原微生物实验时，可用超净工作台替代生物安全柜。   [原题号 209436]

标准答案：错误

0313.  【判断题】 有害微生物和转基因生物试验操作要在生物安全柜中进行。   [原题号 209435]

标准答案：正确

0314.  【单选题】 生物安全柜操作时废物袋以及盛放废弃吸管的容器放置要求不正确的是（）。   [原题号 208315]

A.  废物袋以及盛放废弃吸管的容器等必须放在安全柜内而不应放在安全柜之外

B.  因其体积大的放在生物安全柜一侧就可以

C.  污染的吸管、容器等应先在放于安全柜中装有消毒液的容器中消毒1h以上，方可处理

D.  消毒液后的废弃物方可转人医疗废物专用垃圾袋中进行高压灭菌等处理

标准答案：B

0315.  【判断题】 生物安全实验室的废物处置应遵循以下原则处理和处置危险废物：1）将操作、收集、运输、处理及处置废物的危险减至最小；2）将其对环境的有害作用减至最小；3）只可使用被承认的技术和方法处理和处置危险废物；4）排放符合国家或地方规定和标准的要求。   [原题号 208221]

标准答案：正确

0316.  【多选题】 下面哪些内容属于一级生物安全防护实验室的注意事项？（）   [原题号 207462]

A.  一般无须使用生物安全柜等专用安全设备。

B.  工作人员在试验时应穿工作服，戴防护眼镜。

C.  工作人员手上有皮肤破损或皮疹时应戴手套。

D.  可以在实验间隙喝水、吃东西

标准答案：A、B、C

0317.  【多选题】 四级生物安全防护实验室的实验室结构和设施、安全操作规程、安全设备适用于（）。   [原题号 207461]

A.  一级、二级、三级以外的所有情况

B.  对人体具有高度的危险性

C.  通过气溶胶途径传播或传播途径不明，目前尚无有效的疫苗或治疗方法的致病微生物及其毒素

D.  与上述情况类似的不明微生物

标准答案：A、B、C、D

0318.  【多选题】 二级生物安全防护实验室的注意事项有（）。   [原题号 207459]

A.  使用II级生物安全柜操作

B.  对可能产生致病微生物气溶胶或出现溅出的操作应在其他物理抑制设备中进行

C.  使用个体防护设备(护目镜、面罩、个体呼吸保护用品或其他防溅出保护设备)

D.  不一定要使用个体防护设备

标准答案：A、B、C

0319.  【判断题】 微生物实验中，一些受污染或盛过有害细菌、病菌的器皿和不要的菌种等，一定要经消毒和高压灭菌处理后，方可弃掉，而器皿才能再利用。   [原题号 207077]

标准答案：正确

0320.  【判断题】 实验室生物安全（laboratorybiosafety）工作是为了在从事病原微生物实验活动的实验室中避免病原微生物对工作人员、相关人员、公众的危害，不管对环境的污染。   [原题号 207076]

标准答案：错误

0321.  【判断题】 根据实验所涉及的病原微生物危害程度、实验项目、材料是否灭活、标本是否培养等情况，分别在BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4实验室中分级进行实验。   [原题号 207067]

标准答案：正确

0322.  【多选题】 BSL-3实验室与一般生物洁净室的不同是（）。   [原题号 204765]

A.  BSL-3实验室以保护工作人员和环境为主，安全是首要考虑因素

B.  生物洁净室以保护产品（工作对象）为主，洁净是首要考虑因素

C.  BSL-3实验室的污染物主要是目标微生物，是内部产生

D.  生物洁净室的污染物主要是粉尘和微生物，是由外部进入或人的活动产生

标准答案：A、B、C、D

0323.  【多选题】 生物医学实验室中必备下述哪些消毒液体，并由值日人员及时更换以保证其有效的消毒作用？（）   [原题号 204763]

A.  0.5%的次氯酸钠溶液。

B.  1.0%的来苏尔溶液。

C.  75%乙醇溶液及棉球。

D.  去离子水

标准答案：A、B、C

0324.  【多选题】 CO2培养箱使用注意事项（）。   [原题号 204761]

A.  组织培养皿需放在塑料盘内进行孵育

B.  培养瓶和碟不能叠放，要分存放

C.  定期清洁和消毒

D.  专人管理，每天检查CO2、管道，防止漏气，检查温度等

标准答案：A、B、C、D

0325.  【单选题】 高致病性禽流感病毒、艾滋病毒（Ⅰ型和Ⅱ型）按其危害程度，属于哪一病原微生物？（）   [原题号 204612]

A.  第一

B.  第二

C.  第三

D.  第四

标准答案：B

0326.  【单选题】 清洁分光光度计比色皿的透光面可以用（）擦拭；   [原题号 204603]

A.  纱布

B.  毛刷

C.  镜头纸

D.  滤纸

标准答案：C

0327.  【单选题】 进行大型凶悍的动物实验或者实验时间较长时，正确的处置方法是（)   [原题号 204601]

A.  用绳索将其安全有效地固定在手术台或工作台

B.  将动物麻醉后安全有效地固定在手术台或工作台上

C.  找力气大的男生戴防护手套死死按住动物

D.  将动物麻醉后找力气大的男生戴手套按住动物

标准答案：B

0328.  【单选题】 生物学实验中应该尽量选择（）进行实验，杜绝因实验动物自身携带病原体而使实验人员感染。   [原题号 204600]

A.  具有《实验动物生产许可证》的单位生产实验动物

B.  宠物市场购买的动物

C.  养殖场饲养的动物

D.  野外捕捉的动物

标准答案：A

0329.  【单选题】 能够进行动物实验的人员必须是（）。   [原题号 204599]

A.  A需经《实验动物从业人员培训》考试合格获得实验动物从业人员许可证的人

B.  实验室全体在编工作人员

C.  在读硕士研究生及以上实验人员

D.  大学及以上实验人员

标准答案：A

0330.  【单选题】 实验动物只能饲养在（）。   [原题号 204598]

A.  任何房间

B.  带空调的房间

C.  任何实验室

D.  具有资质的动物实验室

标准答案：D

0331.  【单选题】 实验动物按微生物学质量控制的程度或根据微生物净化程度可分为（）。   [原题号 204594]

A.  普通、清洁、无特殊病原体、无菌和悉生动物五级

B.  普通、清洁、无特殊病原体、无菌动物四级

C.  清洁、无特殊病原体、无菌和悉生动物四级

D.  普通、清洁、无特殊病原体和悉生动物四级

标准答案：A

0332.  【单选题】 如果纸质文件被感染性微生物材料污染，正确的处理方式是（）。   [原题号 204593]

A.  复印机上复制出无污染新纸质文件

B.  复印机上复制出无污染新纸质文件，污染原件置于污染性废弃物的容器内

C.  数码相机翻拍污染纸质文件，污染原件置于污染性废弃物的容器内

D.  都可以

标准答案：C

0333.  【单选题】 实验室内因盛放感染性微生物的容器破碎或其它原因造成感染性物质溢出时，正确的操作是（）。   [原题号 204592]

A.  用布或纸巾覆盖感染性物质和污染物品，倒上消毒剂作用适当时间，然后清理布、纸巾、感染性材料及容器碎片，

B.  戴手套清理掉感染性材料及容器碎片

C.  用扫帚和簸箕清理感染性材料及容器碎片

D.  用簸箕清理感染性材料及容器碎片至消毒液内浸泡消毒

标准答案：A

0334.  【单选题】 在微生物实验室内发生工作人员吸入或食入感染性材料事故时，正确的操作是（）。   [原题号 204591]

A.  立即进行医学处理

B.  立即报告生物安全员

C.  立即进行医学处理并报告生物安全员

D.  立即进行医学处理并报告生物安全员，同时记录吸入或食入材料、事故发生的细节，并保留完整适当的医疗记录

标准答案：D

0335.  【单选题】 在微生物实验室内被锐器刺伤、割伤或擦伤，正确的操作是（）。   [原题号 204590]

A.  立即清洗受伤部位，消毒伤口

B.  立即清洗双手及受伤部位，消毒伤口

C.  立即清洗双手及受伤部位，消毒伤口，必要时进行医学处理

D.  立即清洗双手及受伤部位，消毒伤口，必要时进行医学处理，记录事故并报告生物安全员

标准答案：D

0336.  【单选题】 在操作血液、体液以及其它具有潜在感染性的材料或感染性动物时应戴上合适的手套，摘除手套正确的程序是（）。   [原题号 204588]

A.  实验结束摘除手套扔在垃圾袋中

B.  实验结束先消毒手套再摘除扔在垃圾袋中

C.  实验结束先消毒手套再摘除扔在垃圾袋中，然后立即洗手

D.  实验结束先消毒手套再摘除扔在生物危害垃圾袋中，然后立即洗手

标准答案：D

0337.  【单选题】 可以穿生物学实验室工作服的场所是（）。   [原题号 204587]

A.  生物学实验室

B.  餐厅、咖啡厅

C.  办公室、图书馆

D.  员工休息室和卫生间

标准答案：A

0338.  【单选题】 微生物学实验室的门应保持关闭，能够进入实验室的人是（）。   [原题号 204586]

A.  经批准的人员

B.  儿童

C.  实验室全体工作人员

D.  本研究所或本单位工作人员

标准答案：A

0339.  【单选题】 在开启装有冻干感染性微生物材料的安瓿时应该（）。   [原题号 204585]

A.  先用砂轮或锉刀划一锉痕，然后手持安瓿从锉痕处掰开

B.  先用75%酒精表面消毒，再用砂轮或锉刀划一锉痕，然后手持安瓿从锉痕处掰开

C.  先用75%酒精表面消毒，再用砂轮或锉刀划一锉痕，然后手持酒精棉球包裹安瓿从锉痕处掰开

D.  先用砂轮或锉刀划一锉痕，然后手持酒精棉球包裹安瓿从锉痕处掰开

标准答案：C

0340.  【单选题】 在进行微生物实验操作时实验室人员应当（）。   [原题号 204584]

A.  戴一次性薄膜手套

B.  戴一次性乳胶手套

C.  无需穿工作服

D.  不用带口罩和面罩

标准答案：B

0341.  【单选题】 盛放活体感染性微生物材料的容器上应当正确地粘贴标签以便于识别，并附有活体感染性微生物材料的说明书或相关文件，这些材料正确的放置方式为（）。   [原题号 204583]

A.  直接卷在容器外面

B.  和容器分开放置

C.  和容器分开放置在纸质文件袋中

D.  和容器分开放置在可密封的防水袋中

标准答案：D

0342.  【单选题】 盛放活体感染性微生物材料的容器最好采用（）。   [原题号 204582]

A.  带盖玻璃制品

B.  带密封圈螺旋盖塑料制品

C.  带盖不锈钢制品

D.  带盖塑料制品

标准答案：B

0343.  【单选题】 可能通过气溶胶感染的微生物或导致严重后果的微生物，如结核杆菌、土拉杆菌、各型脑炎病毒、出血热病毒和Q热立克次体等应该在（）实验室中进行操作。   [原题号 204579]

A.  生物安全1级（BSL-1）

B.  生物安全2级（BSL-2）

C.  生物安全3级（BSL-3）

D.  生物安全4级（BSL-4）

标准答案：C

0344.  【单选题】 对人和环境有中度潜在危险的病原微生物，如伤寒杆菌、霍乱弧菌、各型肝炎病毒以及弓形体等工作中一般不引起气溶胶传播的微生物应该在（）实验室中进行操作。   [原题号 204578]

A.  生物安全1级（BSL-1）

B.  生物安全2级（BSL-2）

C.  生物安全3级（BSL-3）

D.  生物安全4级（BSL-4）

标准答案：B

0345.  【单选题】 WHO把微生物实验室根据生物安全划分为4个等级，用于《微生物学实验》教学的实验室属于生物（）。   [原题号 204577]

A.  生物安全1级（BSL-1）

B.  生物安全2级（BSL-2）

C.  生物安全3级（BSL-3）

D.  生物安全4级（BSL-4）

标准答案：A

0346.  【多选题】 使用四甲基乙二胺（tetramethylethylenediamine，TEMED）正确的操作是（）。   [原题号 204576]

A.  在通风橱中操作

B.  防止误吸

C.  快速操作

D.  密封存放

标准答案：A、B、C、D

0347.  【多选题】 在称量二硫苏糖醇固体或使用高浓度二硫苏糖醇储存液时应该（）   [原题号 204575]

A.  戴手套

B.  护目镜

C.  在通风橱中操作

D.  戴口罩

标准答案：A、B、C、D

0348.  【多选题】 称量丙烯酰胺、N′N′-亚甲双丙烯酰胺时应该（）。   [原题号 204574]

A.  在通风橱中操作

B.  穿工作服

C.  戴防毒面罩或口罩

D.  戴防毒手套

标准答案：A、B、C、D

0349.  【多选题】 使用二乙基焦碳酸酯（diethylprocarbonate，DEPC）或含DEPC的液体时应该（）。   [原题号 204573]

A.  在通风橱中操作

B.  带手套操作

C.  避免接触皮肤

D.  戴防毒面罩或口罩进行操作避免吸入

标准答案：A、B、C、D

0350.  【多选题】 超低温冰箱贮存有毒有害危险物品正确的操作包括（）。   [原题号 204572]

A.  密封好易燃或者易挥发的物品

B.  密封好腐蚀性的物品

C.  储存放射性物不仅要密封无泄漏而且包装外检测不到放射性

D.  储存感染性材料不仅要密封无泄漏而且包装外无污染

标准答案：A、B、C、D

0351.  【多选题】 超低温冰箱应当在（）的地方垂直放置。   [原题号 204571]

A.  通风良好的房间

B.  无阳光直射的地方

C.  远离热源的地方

D.  坚固水平的地点

标准答案：A、B、C、D

0352.  【多选题】 液氮罐应当在（）的地方垂直放置。   [原题号 204570]

A.  通风良好的房间

B.  无阳光直射的地方

C.  远离热源的地方

D.  坚固水平的地点

标准答案：A、B、C、D

0353.  【多选题】 检查液氮贮存量的正确方法有（）。   [原题号 204569]

A.  称重法

B.  实心木竿插入罐中结霜痕迹观察法

C.  空心管插入罐中结霜痕迹观察法

D.  手电筒照射法

标准答案：A、B、D

0354.  【多选题】 给液氮罐内填充液氮正确的操作方式有（）。   [原题号 204568]

A.  空的老液氮罐要进行预冷并缓慢填充液氮

B.  新液氮灌第一次填充液氮要进行预冷并缓慢填充

C.  充填液氮时避免将液氮倒在真空排气口

D.  充填液氮过程中要尽量减少对液氮罐盖塞的磨损

标准答案：A、B、C、D

0355.  【多选题】 超声破碎仪使用完毕后超声变幅杆（超声探头）正确的清洁方式（）。   [原题号 204567]

A.  用酒精擦洗探头

B.  用蒸馏水超声清洗

C.  用蒸馏水擦洗探头

D.  用PBS进行超声清洗

标准答案：A、B

0356.  【多选题】 高压蒸汽灭菌器应该使用（)   [原题号 204566]

A.  自来水

B.  去离子水

C.  蒸馏水

D.  双蒸水

标准答案：B、C

0357.  【多选题】 在高压灭菌物品时常需对待灭菌物品进行包装，正确的包装方式有（）。   [原题号 204565]

A.  用白纸或牛皮纸包装待灭菌物品

B.  用报纸包装待待灭菌物品

C.  将待灭菌物品放在自动启闭式或带气孔的器具中

D.  将待灭菌物品放在密闭容器中

标准答案：A、B、C

0358.  【多选题】 在使用离心机时如果发生不平衡或其它原因引起的异常，正确的操作是（）。   [原题号 204564]

A.  按下STOP键

B.  紧急制动键

C.  关掉电源

D.  拔下电源插头

标准答案：A、B

0359.  【多选题】 离心管、离心杯应该对称装载，且应保持重量平衡，可以用来装载在平衡用离心管、离心杯中的液体有（）。   [原题号 204563]

A.  蒸馏水

B.  乙醇（异丙醇，70％）

C.  盐溶液

D.  次氯酸盐溶液

标准答案：A、B

0360.  【多选题】 实验前将物品置入生物安全柜内时应该（）。   [原题号 204561]

A.  物品采用70%酒精来清除表面污染

B.  物品放在工作台后缘不阻挡后部空气格栅的位置

C.  清洁品和废液缸、吸管容器盘和生物危害废物袋分开放置

D.  清洁品置于工作区左边，废弃物置于工作区右边

标准答案：A、B、C、D

0361.  【多选题】 正确操作生物安全柜应该遵循的原则包括（）。   [原题号 204560]

A.  工作前及完成工作后让生物安全柜通风工作5min以上

B.  实验前将所有物品置入生物安全柜内

C.  进出生物安全柜时保持双臂和前开口垂直并缓慢移动

D.  手臂进入生物安全柜约一分钟后开始操作

标准答案：A、B、C、D

0362.  【多选题】 维护保养超净工作台正确的方法包括（）。   [原题号 204559]

A.  放置在干燥和清洁的房间内使用

B.  定期对超净工作台进行清洁包括使用前后的例行清洁和定期的熏蒸处理

C.  定期更换超净工作台的滤板和紫外杀菌灯

D.  定期在房间用消毒剂喷雾降尘和消毒擦拭墙面、台面地面、天花板

标准答案：A、B、C、D

0363.  【多选题】 为避免转基因生物对人健康和生态环境的潜在不利影响，安全等级Ⅲ转基因实验室控制措施包括（）。   [原题号 204558]

A.  进入实验室必须由项目负责人批准

B.  进入实验室前穿工作服、戴手套等保护用具，离开实验室沐浴

C.  不准穿工作服离开实验室，工作服必须经过高压灭菌后清洗

D.  实验室使用过的器皿、用具拿出实验室前必须经过灭菌处理

标准答案：A、B、C、D

0364.  【多选题】 被狗、猫、兔、大鼠、小鼠等实验动物抓伤或咬伤后，正确的处置方法包括（）。   [原题号 204556]

A.  尽快用3%～5%肥皂水或0.1%新洁尔灭反复冲洗伤口并挤出污血，再反复涂拭70%酒精或碘酒，伤口不

B.  必要时使用抗生素和精制破伤风抗毒素

C.  接种狂犬疫苗和抗狂犬病免疫血清

D.  详细记录事故安生过程并报告生物安全员

标准答案：A、B、C、D

0365.  【多选题】 动物实验中抓取实验动物的正确方法是（）。   [原题号 204555]

A.  小动物戴防护手套或用镊子等抓取

B.  小动物徒手抓取

C.  手持一定工具捕捉大动物

D.  找力气大的男生协助徒手捕捉大动物

标准答案：A、C

0366.  【多选题】 涉及感染性材料的动物实验，如感染动物解剖、组织取材、采血及病原接种等操作要在生物安全柜中进行并防止泄露到安全柜外，正确的操作是（）。   [原题号 204554]

A.  动物笼具在清洗前先进行消毒

B.  污物、一次性物品放入医疗废物专用垃圾袋中，高压灭菌后方可拿出实验室

C.  动物尸体用双层医疗废物专用垃圾袋包裹后，放入专用容器内，用消毒液喷雾容器表面后，运至解剖区域剖检

D.  工作结束时，应用消毒液擦拭门把手和地面等表面区域

标准答案：A、B、C、D

0367.  【多选题】 实验动物使用的基本程序包括（）。   [原题号 204553]

A.  填写申请表，向相关部门提出申请

B.  从具有资质的实验动物生产单位购买合格的实验动物

C.  在具有资质的实验动物室饲养动物和进行动物实验

D.  实验结束动物实行安乐死

标准答案：A、B、C、D

0368.  【多选题】 存放感染性物质的实验室发生火灾或其它自然灾害时，正确的处理操作有（）。   [原题号 204552]

A.  所有工作人员立即撤离实验室及所在大楼

B.  立即就实验室建筑内和∕或附近建筑物的潜在危险向当地或国家紧急救助人员报警

C.  紧急救助人员在受过训练的实验室工作人员的陪同下，进入受灾实验室进行处置

D.  感染性物质应收集在防漏的盒子内或结实的一次性袋子中，由生物安全人员依据当地的规定决定继续利用或是最终销毁

标准答案：A、B、C、D

0369.  【多选题】 离心感染性物质发生离心管破裂或怀疑发生破裂时，正确的处理操作有（）。   [原题号 204551]

A.  按停止键或紧急制动键，让机器密闭使气溶胶沉积

B.  戴结实手套用镊子或镊子夹棉花将破碎离心管和未破损离心管清理至消毒剂容器

C.  用适当消毒剂擦拭离心机腔两次，然后用水冲洗并干燥

D.  清理时所使用的全部材料都应按感染性废弃物处理

标准答案：A、B、C、D

0370.  【多选题】 清理破碎的盛放感染性微生物的玻璃容器的碎片时，正确的操作是（）。   [原题号 204550]

A.  戴手套直接用手清理

B.  戴手套用镊子或镊子夹着的棉花清理

C.  戴手套用扫帚和簸箕清理

D.  戴手套用硬瓦楞纸片清理

标准答案：B、C、D

0371.  【多选题】 为了避免微生物学实验室实验记录或产生其它文件带来的污染，正确操作是（）。   [原题号 204548]

A.  需要带出实验室的纸质文件必须保证没有受到污染

B.  纸质文件经消毒后方可带出实验室

C.  用和实验室电脑联机的清洁区打印机打印文件

D.  用U盘拷贝出实验室电脑上文件在清洁区打印

标准答案：A、B、C

0372.  【多选题】 微生物学实验室关于注射器使用的正确说法是（）。   [原题号 204547]

A.  限制使用皮下注射针头和注射器

B.  可用于肠道外注射或抽取实验动物体液

C.  皮下注射针头和注射器可替代移液管

D.  可用于临时保存液体

标准答案：A、B

0373.  【多选题】 微生物学实验室禁止的行为包括（）。   [原题号 204546]

A.  在实验室工作区域储存食品和饮料

B.  在实验室工作区域进食、饮水、吸烟

C.  在实验室工作区域化妆和处理隐形眼镜

D.  口舔标签。

标准答案：A、B、C、D

0374.  【多选题】 在生物学实验室戴安全眼镜、面罩（面具）可以用于预防（）   [原题号 204545]

A.  化学类药物泼洒或喷溅到眼睛或面部引起伤害

B.  感染性生物材料泼洒或喷溅到药眼睛或面部引起感染

C.  碎屑或机械性碰撞物引起眼睛或面部伤害

D.  人工紫外线辐射的伤害

标准答案：A、B、C、D

0375.  【多选题】 应该在实验室门上贴上国际通用的生物危害警告标志的实验室有（）。   [原题号 204544]

A.  生物安全1级（BSL-1）

B.  生物安全2级（BSL-2）

C.  生物安全3级（BSL-3）

D.  生物安全4级（BSL-4）

标准答案：B、C、D

0376.  【多选题】 操作存在微生物和病毒的组织标本正确的说法有（）。   [原题号 204543]

A.  应用福尔马林固定

B.  石蜡切片优先于冰冻切片

C.  冰冻切片优先于石蜡切片

D.  
冰冻切片时操作者要戴口罩

标准答案：A、B、D

0377.  【多选题】 显微镜观察存在微生物和病毒的血液、唾液和粪便的标本时应该（）。   [原题号 204542]

A.  标本固定和染色时先杀死涂片上的所有微生物和病毒

B.  用镊子拿取这些标本

C.  妥善储存

D.  清除污染和／或高压灭菌后再丢弃

标准答案：B、C、D

0378.  【多选题】 在微生物学实验不允许（）。   [原题号 204540]

A.  用手触摸口、眼及面部

B.  饮食和储存食品

C.  化妆

D.  嘴含钢笔、铅笔或咀嚼口香糖

标准答案：A、B、C、D

0379.  【多选题】 在实验中吸取含微生物活体的液体时，为了避免感染性物质从移液管中滴出而扩散，正确的操作是（）使用后将其按感染性废弃物处理。   [原题号 204539]

A.  在工作台面应当放置一块浸有消毒液的布

B.  在工作台面应当放置一块吸有消毒液的吸水纸

C.  在工作台面应当放置一块实验室专用塑料覆膜一次性台布

D.  一张废报纸

标准答案：A、B、C

0380.  【多选题】 生物实验室安全包括（）。   [原题号 204537]

A.  仪器设备安全

B.  水电安全

C.  化学类试剂及放射性物质安全

D.  生物安全

标准答案：A、B、C、D

0381.  【判断题】 微生物实验室内无自动饮水机，学生做实验时可自带饮料到微生物实验室内饮用。   [原题号 204536]

标准答案：错误

0382.  【判断题】 对于需要养殖的动物活体或种苗，特别是国际合作中来自国外的物种，应该经动物检疫机构检疫无疫病，报经预防生物入侵的相关机构批准才能够养殖。   [原题号 204535]

标准答案：正确

0383.  【判断题】 对动物活体和种苗一般应高压灭菌后，集中储存，妥善保管，最后统一作深埋或焚烧处理。   [原题号 204534]

标准答案：正确

0384.  【判断题】 动物血液、呕吐物、分泌物、皮张、茧、精液、胚胎、肉、奶、蛋等废弃物采取高压灭菌后，集中储存，妥善保管，最后统一作深埋或焚烧处理。   [原题号 204533]

标准答案：正确

0385.  【判断题】 对于植物组织、水果、花卉、木材等废弃物可以装于密闭容器内，在60-120℃下烘干1-2h后，做焚烧或深埋处理。   [原题号 204530]

标准答案：正确

0386.  【判断题】 称量三氧化二砷（As2O3）时应该在化学类通风橱里操作，同时戴口罩、合适的手套和安全护目镜。   [原题号 204520]

标准答案：正确

0387.  【判断题】 称量叠氮钠（NaN3）时应该在化学类通风橱里操作，同时戴口罩、合适的手套和安全护目镜。   [原题号 204519]

标准答案：正确

0388.  【判断题】 称量吉姆萨染料（Giemsa）时应该在化学类通风橱里操作，同时戴口罩、合适的手套和安全护目镜。   [原题号 204518]

标准答案：正确

0389.  【判断题】 超声破碎仪工作时超声变幅杆（超声探头）水平位置探头要居中，不要贴壁，纵向必须插入样品后才能开机，切忌空载。   [原题号 204516]

标准答案：正确

0390.  【判断题】 清理盛放感染性微生物的容器碎片和溢出的感染性物质使用过的布、纸巾和抹布等应当放在盛放污染性废弃物的容器内。   [原题号 204513]

标准答案：正确

0391.  【判断题】 用分光光度计测定样品溶液时，可以允许样品溶液有气泡、悬浮物等。   [原题号 204507]

标准答案：错误

0392.  【判断题】 移液器在吸取不同液体时，可以不更换移液器吸头。   [原题号 204505]

标准答案：错误

0393.  【判断题】 消毒剂经常用于无生命的物体或物体表面。   [原题号 204501]

标准答案：正确

0394.  【判断题】 化学类杀菌剂：用于杀死微生物的化学类品或化学类品的混合物。   [原题号 204499]

标准答案：正确

0395.  【判断题】 实验废弃的生物活性实验材料特别是细胞和微生物（细菌、真菌和病毒等）必须及时灭活和消毒处理。固体培养基等要采用高压灭菌处理，未经有效处理的固体废弃物不能作为日常垃圾处置。   [原题号 204495]

标准答案：正确

0396.  【判断题】 70％的乙醇水溶液可以用于皮肤、实验室工作台表面以及小型器械的消毒。皮肤消毒至少10秒、其他物体表面消毒不能少于3分钟。   [原题号 204492]

标准答案：正确

0397.  【判断题】 在冰箱或其他冷藏库中储存的所有容器必须清楚标明内部物品、存储时间和存储人姓名，没有标签或废弃的物品应当进行高压灭菌后清除。   [原题号 204490]

标准答案：正确

0398.  【判断题】 工作人员在进入BSL-3实验室工作区前，应在专用的更衣室（或缓冲间）穿着背开式工作服或其他防护服。工作完毕必须脱下工作服，不得穿工作服离开实验室。可再次使用的工作服必须先消毒后清洗。   [原题号 204487]

标准答案：正确

0399.  【判断题】 经口的Hg、As、Pb等急性中毒会引起牙龈出血、牙齿松动、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。   [原题号 204486]

标准答案：正确

0400.  【判断题】 无菌室使用前，应将全部要接种的物品移入无菌室缓冲间，并用75%酒精棉球擦拭干净，最后将物品送入工作台上，开启紫外灯进行物品表面消毒灭菌30min左右。   [原题号 204484]

标准答案：正确

0401.  【判断题】 无菌室使用完毕后，需清理物品，并开启日光灯和紫外灯消毒灭菌30min左右。   [原题号 204483]

标准答案：错误

0402.  【判断题】 离心机离心完毕后，快速调节速度旋钮直至到零，然后关闭开关。   [原题号 204482]

标准答案：错误

0403.  【判断题】 离心机使用时，针对离心液体的性质选择适宜的离心管。为避免玻璃套管的破裂，有机溶剂和酶溶液选择塑料套管，盐溶液选择金属套管。   [原题号 204481]

标准答案：错误

0404.  【判断题】 使用离心机时，当转头部分装载时，离心样品可随意放在转头中。   [原题号 204478]

标准答案：错误

0405.  【单选题】 实验室生物安全水平根据所处理的病原（感染性）微生物及其毒素的危害程度共分为四级,（）级实验室的生物安全防护要求最高。   [原题号 204476]

A.  一级

B.  四级

C.  三级

D.  二级

标准答案：B

0406.  【单选题】 二级生物安全水平实验室结构和设施、安全操作规程、安全设备适用于（）。   [原题号 204475]

A.  实验室存在通常引起人或动物严重疾病的病原微生物

B.  实验室存在对人或动物致病不易致严重危害的病原微生物

C.  艾滋病病毒相关研究

D.  炭疽病相关研究

标准答案：B

0407.  【单选题】 在生物医学实验室中进行病原微生物未知基因操作，可能增加遗传修饰生物体的毒性，应使用（）。   [原题号 204473]

A.  生物安全柜

B.  净化工作台

C.  开放式实验台面

标准答案：A

0408.  【单选题】 生物安全水平二级及以上的实验室，进行生物材料匀浆或搅拌操作时，应在()开启。   [原题号 204470]

A.  实验台上

B.  生物安全柜内

C.  无菌室内

D.  洁净工作台

标准答案：B

0409.  【单选题】 湿热灭菌最高温度和时间通常为（）。   [原题号 204469]

A.  100℃，15min

B.  131℃，15min

C.  121℃，15min

标准答案：C

0410.  【单选题】 不具备处理条件的生物医学实验室内任何死亡动物尸体、组织碎块，一般都应予以（）。   [原题号 204467]

A.  密封塑料袋内丢入垃圾桶中

B.  密封在专用密闭塑料袋内，交专门处理机构

C.  密封在专用密闭塑料袋内，冷冻保存，并交专门机构处理

标准答案：C

0411.  【单选题】 采用甲醛进行加热或化学类熏蒸法灭菌时，熏蒸过程至少密闭保持()。   [原题号 204464]

A.  12h

B.  24h

C.  6h

标准答案：A

0412.  【单选题】 实验动物的生物安全性，指的是涉及动物的（）。   [原题号 204461]

A.  化学类实验

B.  同位素实验

C.  药物实验

D.  病原微生物实验

标准答案：D

0413.  【单选题】 用玻璃（细菌）滤器过滤含传染性物质时，应先在（）中至少浸泡2h，然后再洗涤、高压灭菌。   [原题号 204457]

A.  洗涤剂

B.  2%的石炭酸溶液

C.  浓硫酸-重铬酸钾洗液

标准答案：B

0414.  【单选题】 下列描述中，判定生物安全柜交叉污染防护性能的是（）。   [原题号 204454]

A.  在生物安全柜内一侧人工产生微生物（枯草杆菌芽孢），在生物安全柜内另一侧用培养皿采集枯草杆菌芽孢以判定其交叉污染防护能力

B.  在生物安全柜内同侧人工产生微生物（枯草杆菌芽孢），并用培养皿采集以判定其交叉污染防护能力

C.  实验结果是否出现异常情况

D.  空白培养皿放置于生物安全柜内，是否有微生物生长

标准答案：A

0415.  【单选题】 湿热灭菌是利用热的作用来杀菌，通常在（）中进行。   [原题号 204452]

A.  高压蒸汽灭菌器

B.  高温烘箱

C.  高温水浴锅

标准答案：A

0416.  【单选题】 新玻璃（细菌）滤器应在流水中彻底洗涤，然后放在（）中浸泡数小时，最后用流水洗涤。   [原题号 204448]

A.  1%的盐酸

B.  重铬酸钾洗涤液

C.  市售洗涤剂

D.  氢氧化钠或碳酸氢钠稀溶液

标准答案：A

0417.  【单选题】 过滤除菌操作时，滤器和过滤瓶等装置使用前经（）消毒灭菌。   [原题号 204447]

A.  高温烘箱

B.  高压灭菌锅

C.  加热真空烘箱

标准答案：B

0418.  【单选题】 染菌或盛过微生物的玻璃器皿，应先放在（）中消毒灭菌，30min后取出。趁热倒出容器内的培养物，再用洗涤剂和热水洗刷，以水在内壁均匀分布成薄层而不出现水珠为标准。   [原题号 204446]

A.  高温烘箱

B.  高压灭菌锅

C.  加热真空烘箱

标准答案：B

0419.  【单选题】 一般生物医学实验室分区的依据是（）。   [原题号 204445]

A.  实验内容

B.  实验目的

C.  实验因子污染的概率分区

D.  随意

标准答案：C

0420.  【单选题】 显微镜的油镜使用后，应先用擦镜纸将镜头上的油渍擦去，再用蘸有少许()的擦镜纸擦2-3次，最后用干净的擦镜纸将上述溶剂擦去。   [原题号 204437]

A.  二甲苯

B.  酒精

C.  洗涤剂

D.  汽油

标准答案：A

0421.  【单选题】 无菌室需定期用什么消毒溶液擦拭墙、地面、桌椅及其它设施？   [原题号 204432]

A.  0.05%新洁尔灭

B.  95%乙醇

C.  高锰酸钾

D.  洗涤剂

标准答案：A

0422.  【单选题】 被病原微生物污染的玻璃器皿，应先放在什么设备中进行消毒灭菌？   [原题号 204428]

A.  烘箱

B.  高压灭菌锅

C.  加热真空烘箱

D.  微波炉

标准答案：B

0423.  【单选题】 以下关于二级生物安全防护实验室的注意事项中，错误的是：   [原题号 204426]

A.  必须使用生物安全柜等专用安全设备

B.  工作人员在试验时应穿工作服，戴防护眼镜

C.  工作人员手上只有在皮肤破损或皮疹时，才应戴手套

D.  必须具备喷淋装置、洗眼器等应急防护设施

标准答案：C

0424.  【单选题】 在分子生物学、遗传学、基因工程等实验中，哪种常见药品是致癌物质？实验中不能让药品接触到皮肤上。   [原题号 204418]

A.  单体丙烯酰胺

B.  甲叉双丙稀酰胺

C.  溴化乙锭（EB）

D.  次氯酸盐

标准答案：C

0425.  【单选题】 目前,学校哪个部门是供应合格实验动物或提供合格动物实验场所的部门？   [原题号 204415]

A.  实验动物科学部

B.  物资供应中心

C.  后勤部门

D.  设备供应部门

标准答案：A

0426.  【单选题】 以下关于CO2培养箱使用注意事项的说法错误的是：   [原题号 204413]

A.  组织培养皿需放在塑料盘内进行孵育

B.  培养瓶和碟可以叠放

C.  定期清洁和消毒

D.  专人管理，每天检查CO2、管道，防止漏气，检查温度等

标准答案：B

0427.  【单选题】 以下能用于消毒的气体熏蒸剂是：   [原题号 204399]

A.  甲醛

B.  乙醚

C.  氨水

D.  乙醇

标准答案：A

0428.  【单选题】 依照实验室生物安全国家标准的规定，什么场所不得从事高致病性病原微生物实验活动？   [原题号 204396]

A.  一级、二级实验室

B.  三级实验室

C.  四级实验室

标准答案：A

0429.  【单选题】 生物学实验室内，什么常见物质是易燃易爆液体？必须妥善安置，正确使用。   [原题号 204395]

A.  三硝基苯磺酸、苦味酸

B.  无机磷

C.  乙醚、二甲苯、丙酮、酒精

D.  硫酸

标准答案：C

0430.  【单选题】 被微生物等生物材料污染的金属器皿不可以采用以下哪种溶液进行消毒?   [原题号 204394]

A.  2%的戊二醛

B.  75%酒精溶液

C.  1%的漂白粉溶液

D.  高浓度肥皂水

标准答案：C

0431.  【单选题】 在微生物实验中，一些污染或盛有有害细菌和病毒的器皿，可：   [原题号 204392]

A.  不需要经消毒和高压灭菌处理后就再利用

B.  不需要经消毒和高压灭菌处理后就直接弃掉

C.  经消毒和高压灭菌处理后，再利用

D.  自来水冲洗干净后可再利用

标准答案：C

0432.  【单选题】 以下哪种不是生物医学实验室中必备的消毒溶液？   [原题号 204391]

A.  0.5%的次氯酸钠溶液

B.  1.0%的来苏尔溶液

C.  75%乙醇溶液及棉球

D.  10%氨水

标准答案：D

0433.  【单选题】 关于使用生物实验材料注意事项说法错误的是：   [原题号 204385]

A.  微生物、动物组织、细胞培养液、体液等生物材料可能存在细菌和病毒感染的潜伏性危险，处理时必须谨慎、小心

B.  被微生物等污染的玻璃器皿在清洗或高压灭菌前，应先浸泡在适当的消毒液中

C.  在缺乏高压灭菌设备时，可煮沸消毒被污染的物品

D.  做完实验后，必须用肥皂、洗涤剂或消毒液充分洗净双手

标准答案：C

0434.  【单选题】 <h1 id="titleH1">根据卫生部规定，人间传染的病原微生物按危害程度可分为四类，其中哪类危害程度最高？</h1>   [原题号 204381]

A.  第一

B.  第二

C.  第三

D.  第四

标准答案：A

0435.  【单选题】 对人而言，下列那种情况不属于生物威胁的来源：   [原题号 204379]

A.  各种致病微生物、转基因生物

B.  外来生物入侵

C.  工厂烟囱排放的空气污染

D.  生物恐怖事件

标准答案：C

0436.  【单选题】 使用离心机时下列哪种操作是错误的？   [原题号 204378]

A.  离心机必须盖紧盖子

B.  不需要考虑离心管的对角平衡

C.  液体不能超过离心管2/3

D.  每次使用后要清洁离心机腔

标准答案：B

0437.  【单选题】 实验解剖用过的污染动物尸体，应：   [原题号 204375]

A.  放入塑料袋中，直接作为生活垃圾处理

B.  放入塑料袋中，随意丢弃

C.  放入塑料袋中并做好相关标记，再交由学校实验动物科学部统一处理

标准答案：C

0438.  【多选题】 实验室生物安全防护的目的是（）。   [原题号 204347]

A.  保护试验者不受实验对象浸染

B.  确保实验室其他工作人员不受实验对象浸染

C.  确保周围环境不受其污染

D.  保证出好结果

标准答案：A、B、C

0439.  【判断题】 75％的乙醇水溶液可以用于皮肤、实验室工作台表面以及小型器械的消毒。皮肤消毒至少10秒、其他物体表面消毒不能少于3分钟。   [原题号 204302]

标准答案：正确

0440.  【判断题】 实验中用到的溴化乙锭（EB）、秋水仙素等致癌物质，实验后可以直接向下水管道或垃圾箱倾倒。   [原题号 204298]

标准答案：错误

0441.  【判断题】 发酵实验结束后活菌体不需要加热杀死后就能排放。   [原题号 204295]

标准答案：错误

0442.  【判断题】 在《分子生物学实验》中所用的EP管、tip为一次性用品，用完后可以弃于普通的垃圾箱内。   [原题号 204294]

标准答案：错误

0443.  【判断题】 使用离心机时，离心样品的平衡并不重要。   [原题号 204291]

标准答案：错误

0444.  【判断题】 在动物实验结束后，可以自行处理实验动物，未处死的动物可以随手丢弃。   [原题号 204290]

标准答案：错误

0445.  【判断题】 在微生物实验中，一定要有“有菌观念”和“无菌操作意识”，操作中一定要按正确的程序严格无菌操作，一方面避免感染，另一方面加强自我防护。   [原题号 204280]

标准答案：正确

0446.  【判断题】 凡是基因工程操作所用的一切塑料器具（EP管、tip等），在使用前都应装入盒子和瓶子中灭菌，且装盒或装瓶过程中都应采用镊子或戴上一次性手套进行操作，不能直接用手去拿，严防手上杂酶污染。   [原题号 204279]

标准答案：正确

0447.  【判断题】 学生在动物实验中，抓取蟾蜍时应注意使其头部向外侧，不要挤压耳后腺，防止耳后腺分泌物射入实验者眼内。万一被射入，则需立即用生理盐水冲洗眼睛。   [原题号 204278]

标准答案：正确

0448.  【判断题】 学生在实验中应严格按照要求和规范使用手术器械，注意手术器械使用安全，严禁用手术器械进行与实验无关的事情。   [原题号 204277]

标准答案：正确

0449.  【判断题】 由于紫外线透过物质能力很差，不适于室内空气或物体表面消毒。（）   [原题号 204079]

标准答案：错误

0450.  【判断题】 实验室应时常监测生物安全柜以确保其性能符合相关要求。应保存检查记录和任何功能性测试结果，并在安全柜上标记检查证明。（）   [原题号 204078]

标准答案：正确

0451.  【判断题】 一般实验室的环境设施条件，达不到动物实验室国家标准，不能作为动物实验的场地。（）   [原题号 204076]

标准答案：正确

0452.  【判断题】 一次性用品，包括注射器及针头用过后经消毒可以重复使用。（）   [原题号 204074]

标准答案：错误

0453.  【判断题】 待处置的培养物和污染材料可以和生活垃圾放在一起集中处理。（）   [原题号 204073]

标准答案：错误

0454.  【判断题】 甲醛蒸气对人有强烈的刺激作用。熏蒸完毕后，立即打开门窗，并用等量的氨水放入室内，以减少对人的刺激作用。（）   [原题号 204066]

标准答案：正确

0455.  【判断题】 湿热灭菌最高温度通常为121℃，时间为15min。（）   [原题号 204063]

标准答案：错误

0456.  【判断题】 生物安全主要指在进行生物学研究和教学过程中采取适当的防护设施、设备、防护原则及技术操作等以减少或消除有潜在危险性的因子暴露及意外释放，从而保证人和环境的安全；也包括防止病原体或毒素及其相关信息被恐怖主义等不法分子窃取、滥用。（）   [原题号 204062]

标准答案：正确

0457.  【判断题】 放射性同位素实验室生成的所有废弃物、动物尸体必须经有效衰变并经同位素辐射监测合格后，才能按照一般废弃物、动物尸体进行处置。（）   [原题号 204061]

标准答案：正确

0458.  【判断题】 生物污染的液体在排放到生活污水管道之前，必须进行污染清除处理。（）   [原题号 204060]

标准答案：正确

0459.  【判断题】 用玻璃滤器过滤含传染性物质时，应先在2%的石炭酸溶液中至少浸泡2h，然后再洗涤、高压灭菌。（）   [原题号 204054]

标准答案：正确

0460.  【判断题】 生物安全柜使用过程中，为了实验方便，柜内的设备和物品应尽量多放些。（）   [原题号 204052]

标准答案：错误

0461.  【判断题】 高压灭菌锅灭菌时，待灭菌的物品可与含有腐蚀性抑制剂或化学类试剂的物质放在一起灭菌。（）   [原题号 204048]

标准答案：错误

0462.  【判断题】 关于紫外线消毒，因可见光能复活生物体中的光复活酶，使形成的二聚体拆开复原，所以不能同时开启日光灯和紫外灯。（）   [原题号 204035]

标准答案：正确

0463.  【判断题】 污染的（感染的）锋利物品，如注射针头、解剖刀片和碎玻璃；应当放置到不容易被刺破的带盖的容器中，把它们当作传染性物质处理。（）   [原题号 204030]

标准答案：正确

0464.  【判断题】 过氧化氢和过氧乙酸可以用于实验室工作台表面以及金属器械的消毒。（）   [原题号 204019]

标准答案：错误

0465.  【判断题】 实验结束后，生物安全柜内使用过的仪器、设备等物品可能被污染，故应消毒后才可从柜内移出。（）   [原题号 204016]

标准答案：正确

0466.  【判断题】 被微生物等生物材料污染的玻璃器皿应立即高压灭菌，然后清洗。（）   [原题号 204005]

标准答案：正确

0467.  【判断题】 在生物实验室，可以带手套开房门、柜子门和冰箱门等。（）   [原题号 203992]

标准答案：错误

0468.  【判断题】 在生物实验室中必须配备有效的消毒剂、眼部清洗剂或生理盐水，且易于取用。可配备应急药品。（）   [原题号 203991]

标准答案：正确

0469.  【判断题】 在《遗传学实验》果蝇实验中要反复用到乙醚，乙醚不是易燃易爆的。（）   [原题号 203990]

标准答案：错误

0470.  【判断题】 灭菌是指用物理或化学类方法杀死物体上的所有微生物及其孢子。（）   [原题号 203988]

标准答案：正确

0471.  【判断题】 干热灭菌是利用热的作用来杀菌，通常在干热灭菌器中进行；使用温度通常为160-400℃，时间为1-5h。（）   [原题号 203987]

标准答案：正确

0472.  【判断题】 湿热灭菌和干热灭菌相比，干热灭菌穿透力强，传导快。（）   [原题号 203986]

标准答案：错误

0473.  【判断题】 生物学实验室内的松香、硫磺、无机磷等是易燃易爆物固体，在一定的条件下均能引起燃烧和爆炸，必须妥善安置，正确使用。（）   [原题号 203984]

标准答案：正确

0474.  【判断题】 同位素P-32与S-35可以放在一起，但H-3、I-125、C-14必须分别放置。（）   [原题号 203981]

标准答案：正确

0475.  【判断题】 水蒸汽具有潜热，当水蒸汽与被灭菌的物品接触时，可凝结成水而放出潜热，使温度迅速升高，加强灭菌效果。（）   [原题号 203980]

标准答案：正确

0476.  【判断题】 可见光能复活生物体中的光复活酶，使形成的二聚体拆开复原。所以采用紫外光灭菌时，不能同时开启日光灯和紫外灯。（）   [原题号 203979]

标准答案：正确

0477.  【判断题】 根据所操作的生物因子的危害程度和应采取的防护措施，将生物安全的防护水平分为四级，1级防护水平最低，4级防护水平最高。以BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4表示实验室的相应生物安全防护水平。（）   [原题号 203977]

标准答案：正确

0478.  【判断题】 有关放射性核素的实验操作必须在指定的同位素实验室进行。（）   [原题号 203973]

标准答案：正确

0479.  【判断题】 放射性同位素实验室生成的液体废弃物，可密闭包装后存放入化学类废弃物临时中转站。（）   [原题号 203972]

标准答案：错误

0480.  【判断题】 对于一些吸入或食入少量即能中毒至死的化学类试剂，生物试验中致死量（LD50）在50mg/kg以下的称为剧毒化学类试剂。（）   [原题号 203960]

标准答案：正确

0481.  【判断题】 半数致死量(LD50)又称为半数致死浓度，是指药物能引起一群实验动物50%死亡所需的剂量或浓度，用于药物的毒性分级，单位为mg/kg。（）   [原题号 203958]

标准答案：正确

0482.  【判断题】 针头、玻璃、一次性手术刀等利器应在使用后放在耐扎容器中，尖利物容器应在内容物达到三分之二前进行置换处置。（）   [原题号 203955]

标准答案：正确

0483.  【判断题】 同位素试剂是非密封型放射源。（）   [原题号 203942]

标准答案：正确

0484.  【判断题】 C-14、P-32、H-3、I-125、S-35等是常用的同位素试剂。（）   [原题号 203932]

标准答案：正确

0485.  【判断题】 生物实验室废弃物（包括动物残体等），可以丢弃在普通垃圾箱内。（）   [原题号 203922]

标准答案：错误

0486.  【判断题】 清除污染就是任何除去或杀死微生物的过程，不包括除去或抑制危险化学类物品和放射性物质。   [原题号 203892]

标准答案：错误

0487.  【判断题】 所有不再需要的样本、培养物和其他生物性材料应弃置于专用的和有标记的用于处置危险废弃物的容器内。   [原题号 203890]

标准答案：正确

0488.  【判断题】 非正当操作引起的地面、桌面、铅玻璃板等污染，应自己处理解决。   [原题号 203887]

标准答案：错误

0489.  【判断题】 无菌室可定期用乳酸、甲醛熏蒸，并做无菌检查。   [原题号 203884]

标准答案：正确

0490.  【判断题】 用玻璃（细菌）滤器过滤含传染性物质时，应先在2%的石炭酸溶液中至少浸泡2h，然后再洗涤、高压灭菌。   [原题号 203883]

标准答案：正确

0491.  【判断题】 对已污染的仪器、器械、台面等要做标签说明，不得有掩盖。   [原题号 203879]

标准答案：正确

0492.  【判断题】 抗菌剂不能够杀死微生物，只能抑制它们生长和繁殖的制剂。   [原题号 203877]

标准答案：正确

0493.  【判断题】 在生物安全实验室中可以不穿工作服。   [原题号 203869]

标准答案：错误

0494.  【判断题】 在BSL-3实验室中必须配备有效的消毒剂、眼部清洗剂或生理盐水，且易于取用。可配备应急药品。   [原题号 203868]

标准答案：正确

0495.  【判断题】 BSL-3实验室就是洁净的无菌室。   [原题号 203863]

标准答案：错误

0496.  【判断题】 BSL-3实验室就是净化实验室。   [原题号 203862]

标准答案：错误

0497.  【判断题】 操作者在双臂进出生物安全柜时，应迅速地出入柜门的开口，以维持操作面开口处气流的完整性。   [原题号 203860]

标准答案：错误

0498.  【判断题】 生物安全柜使用过程中，为了操作方便，应在柜内的前部操作。   [原题号 203858]

标准答案：错误

0499.  【判断题】 实验结束后，生物安全柜内使用过的仪器、设备等物品可能被污染，故可置于柜内不必移出。   [原题号 203857]

标准答案：错误

0500.  【判断题】 乙醇对活性细菌、真菌和脂病毒起作用，但对孢子无作用。   [原题号 203856]

标准答案：正确

0501.  【判断题】 不要把半衰期长的（H-3，C-14）和半衰期短的（P-32，S-35，I-125，P-33）的放射性同位素放在一起。   [原题号 203854]

标准答案：正确

0502.  【判断题】 紫外线消毒时不能同时开启日光灯和紫外灯。   [原题号 203848]

标准答案：正确

0503.  【判断题】 操作人员在离开实验室工作区之前以及接触过传染性物质和动物之后必须洗手。   [原题号 203842]

标准答案：正确

0504.  【判断题】 禁止在实验室吃、喝、化妆，但实验室内可以存放人食物和饮料。   [原题号 203841]

标准答案：错误

0505.  【判断题】 乙醚、乙醇等挥发性试剂不能放入普通冰箱中存放，以防止其挥发后遇冰箱电火花爆炸。   [原题号 203837]

标准答案：正确

0506.  【判断题】 在生物医学实验室中工作一定要穿工作服。   [原题号 203835]

标准答案：正确

0507.  【判断题】 湿热灭菌最高温度通常为150℃，时间为15min。   [原题号 203829]

标准答案：错误

04  化学安全

本章节共 499 道题，答案按原始题库记录。

0508.  【判断题】 各单位可以自行购买运输剧毒物品。   [原题号 212562]

标准答案：错误

0509.  【判断题】 配制硫酸水溶液时，应将水徐徐倒入浓硫酸中，并不断搅拌。   [原题号 212559]

标准答案：错误

0510.  【判断题】 从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾的最低温度。()   [原题号 210694]

标准答案：正确

0511.  【判断题】 产生有害废气的实验室必须按规定安装通风排风设施，必要时须安装废气吸收系统，保持通风和空气新鲜。()   [原题号 210689]

标准答案：正确

0512.  【判断题】 不能将乙醚等易挥发品放入普通冰箱，否则由于挥发气体不断溢出，而普通冰箱启动时有电火花出现，就有可能引起火灾。()   [原题号 210688]

标准答案：正确

0513.  【判断题】 NO2比较稳定，不易溶于水，室温下无色。()   [原题号 210674]

标准答案：错误

0514.  【判断题】 HCN阻碍生物氧化过程，使细胞不能利用氧，造成内窒息。()   [原题号 210665]

标准答案：错误

0515.  【判断题】 遇火遇潮容易燃烧爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天潮湿漏雨或低洼容易积水的地点存放。()   [原题号 210654]

标准答案：正确

0516.  【判断题】 液体试剂可用洗干净的量筒倒取，不可用吸管伸入原瓶试剂中吸取液体。()   [原题号 210648]

标准答案：正确

0517.  【判断题】 受阳光照射易燃烧易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装罐装等易燃液体气体应当在阴凉通风的地点存放。()   [原题号 210644]

标准答案：正确

0518.  【判断题】 实验过程中长时间使用恒温水浴锅时，应注意及时加水，避免干烧发生危险。()   [原题号 210639]

标准答案：正确

0519.  【判断题】 没有标签标明规格和名称的试剂，在未查明前不能随便使用。()   [原题号 210631]

标准答案：正确

0520.  【判断题】 剧毒物品要按照“五双制”规定严格管理。“五双制”是指：双人保管、双锁、双账、双人领取、双人使用。()   [原题号 210628]

标准答案：正确

0521.  【判断题】 剧毒物品可以私自转让赠送买卖。()   [原题号 210627]

标准答案：错误

0522.  【判断题】 当皮肤沾上浓硫酸时，应立即用水冲洗，再用3%-5%的碳酸氢钠溶液洗，最后用水洗。()   [原题号 210619]

标准答案：错误

0523.  【判断题】 长时间使用酒精灯时，为避免酒精燃烧耗尽，可以将酒精加满来延长使用时间。()   [原题号 210613]

标准答案：错误

0524.  【判断题】 不能在敞口容器中存放易燃易爆物质。()   [原题号 210612]

标准答案：正确

0525.  【判断题】 在使用操作具有毒害性及腐蚀性的化学品时，若发生中毒灼伤事故，应掌握一定的现场急救措施，然后去医院就医。()   [原题号 210608]

标准答案：正确

0526.  【判断题】 在化学药品管理时，强氧化剂和强还原剂必须分开存放，使用时轻拿轻放，远离热源。()   [原题号 210606]

标准答案：正确

0527.  【判断题】 易挥发药品的保存应：远离热源火源，于避光阴凉处保存，通风良好，不能装满。()   [原题号 210601]

标准答案：正确

0528.  【判断题】 使用化学危险品时，可按多次使用量计算后一次性购买领用。()   [原题号 210592]

标准答案：错误

0529.  【判断题】 使用化学危险品的地方应备有相应的急救器材和用品，人员具备消防急救知识，并有定期检查和培训制度。()   [原题号 210591]

标准答案：正确

0530.  【判断题】 实验产生的废液（废酸废碱等）和废弃固体物质可直接倒入下水道或普通垃圾桶。()   [原题号 210589]

标准答案：错误

0531.  【判断题】 盛装危险化学品的包装，在经过处理之后，方可撕下标签，否则不能撕下相应的标签。()   [原题号 210588]

标准答案：正确

0532.  【判断题】 各院系要加强对剧毒有害特殊化学药品的管理，建立严格的领取发放登记和主管领导审批制度。()   [原题号 210585]

标准答案：正确

0533.  【判断题】 化学废液要用适当的容器盛装存放、定点保存，不需要分类收集。（）   [原题号 210560]

标准答案：错误

0534.  【判断题】 H2O2、AgNO3、AgCl、KMnO4、草酸见光易分解，应置于棕色瓶内，放在阴凉避光处。（）   [原题号 210557]

标准答案：正确

0535.  【判断题】 在使用化学品的工作场所吸烟,可能会造成火灾和爆炸,但不会中毒。（）   [原题号 210555]

标准答案：错误

0536.  【判断题】 化学爆炸品的主要特点是:反应速度极快，放出大量的热，产生大量的气体，只有上述三者都同时具备的化学反应才能发生爆炸。（）   [原题号 210554]

标准答案：正确

0537.  【判断题】 做危险化学实验时应配带各种眼镜进行防护，包括戴隐形眼镜。（）   [原题号 210552]

标准答案：错误

0538.  【判断题】 有机溶剂能穿过皮肤进入人体，应避免直接与皮肤接触。（）   [原题号 210551]

标准答案：正确

0539.  【判断题】 走廊比较通风时，可存放危险化学品。（）   [原题号 210548]

标准答案：错误

0540.  【判断题】 各实验室对所产生的化学废弃物必须要实行集中分类存放，贴好标签，然后送学校中转站，统一处置。（）   [原题号 210546]

标准答案：正确

0541.  【判断题】 实验室灭火的方法要针对起因选用合适的方法。一般小火可用湿布、石棉布或沙子覆盖燃烧物即可灭火。（）   [原题号 210469]

标准答案：正确

0542.  【判断题】 实验时,禁止用口吸方式移液。（）   [原题号 210467]

标准答案：正确

0543.  【判断题】 实验结束后，要关闭设备，断开电源，并将有关实验用品整理好   [原题号 210459]

标准答案：正确

0544.  【判断题】 氢氧化钠、氨等具有低毒性。   [原题号 210458]

标准答案：正确

0545.  【判断题】 甲醇、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、苯酚等具有中等毒性。   [原题号 210457]

标准答案：正确

0546.  【判断题】 砷及其无机化合物、黄磷、碘甲烷、甲基丙烯酸甲酯、氰化物等具有剧毒性。   [原题号 210455]

标准答案：正确

0547.  【判断题】 氯仿、笑气（N2O）具有麻醉作用。   [原题号 210454]

标准答案：正确

0548.  【判断题】 乙醚、甲苯、汽油、丙酮、甲醇和煤油均属于易燃物质。   [原题号 210450]

标准答案：正确

0549.  【判断题】 二氧化硫、三氧化硫、挥发性酸类、氨水对皮肤粘膜和眼、鼻、喉粘膜都有很强的刺激性。   [原题号 210443]

标准答案：正确

0550.  【判断题】 苯胺类、硝基苯等可通过皮肤或粘膜吸收而使人中毒。   [原题号 210442]

标准答案：正确

0551.  【判断题】 Hg通常经过皮肤和消化道进入人体。   [原题号 210439]

标准答案：错误

0552.  【多选题】 下列药品中需在棕色瓶中或用黑纸包裹，且置于低温阴凉处的有（）。   [原题号 210345]

A.  卤化银

B.  浓硝酸

C.  过氧化氢

D.  冰醋酸

标准答案：A、B、C

0553.  【多选题】 容器中的溶剂发生燃烧时应（）。   [原题号 210344]

A.  用干粉灭火器灭火

B.  加水灭火

C.  加砂子灭火

D.  用瓷砖、玻璃片或石棉布盖熄

标准答案：A、D

0554.  【多选题】 使用高温实验装置时应注意（）。   [原题号 210341]

A.  注意防护，避免烫伤

B.  熟悉高温装置的使用方法，并严格按照规程操作

C.  使用高温实验装置时，要求在有防火设施的室内进行，并保持通风良好

D.  实验中可以离开，无人看守

标准答案：A、B、C

0555.  【多选题】 下列处理废液的措施正确的是（）。   [原题号 210340]

A.  用剩的液体倒回原瓶中以免浪费

B.  废液收集起来放在指定位置，统一进行处理

C.  禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险

D.  因为氢氟酸为弱酸，因此可以将其废液倒入到浓硫酸的收集桶里，但是禁止倒入氢氧化钠桶里

标准答案：B、C

0556.  【多选题】 扑救易燃液体火灾时，以下哪些方法是错误的？   [原题号 210331]

A.  用灭火器

B.  用水泼

C.  扑打

D.  用衣物扑

标准答案：B、C、D

0557.  【判断题】 乙醇等挥发性试剂不能放入普通冰箱中存放，以防止其挥发后遇冰箱电火花爆炸。()   [原题号 210196]

标准答案：正确

0558.  【判断题】 强酸灼伤时，必须先用大量流水彻底冲洗，然后在皮肤上擦拭碱性药物，否则会加重皮肤损伤。()   [原题号 210174]

标准答案：正确

0559.  【判断题】 回收不便时可以将实验室废弃物掩埋处理。()   [原题号 210092]

标准答案：错误

0560.  【判断题】 各种气瓶的存放，必须远离明火避免阳光直晒，搬运时不得碰撞。()   [原题号 210087]

标准答案：正确

0561.  【判断题】 分光光度计的一对比色皿坏了一只，可以借用其他仪器上的一只比色皿代替。()   [原题号 210082]

标准答案：错误

0562.  【判断题】 发生化学事故后，对有毒的衣物应及时进行无毒化处理。()   [原题号 210076]

标准答案：正确

0563.  【单选题】 被火困在室内,如何逃生？（）   [原题号 209974]

A.  跳楼

B.  到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生

C.  躲到床下，等待救援

D.  打开门，冲出去

标准答案：B

0564.  【单选题】 能相互反应产生有毒气体的废液，应：（）   [原题号 209972]

A.  随垃圾丢弃

B.  向下水口倾倒

C.  不得倒入同一收集桶中

标准答案：C

0565.  【单选题】 有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火，应用，以免扑救不当造成更大损害。（）   [原题号 209971]

A.  其他有机物灭火

B.  自来水灭火

C.  灭火器或沙子扑灭

标准答案：C

0566.  【单选题】 在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离？（）   [原题号 209965]

A.  乘坐电梯

B.  用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离

C.  跳楼逃生

D.  跑到楼顶呼救

标准答案：B

0567.  【单选题】 燃烧爆炸等危险，一定要注意化学药品的使用安全，以下不正确的做法是：（）   [原题号 209964]

A.  了解所使用的危险化学药品的特性，不盲目操作，不违章使用

B.  妥善保管身边的危险化学药品，做到：标签完整，密封保存；避热、避光、远离火种。

C.  室内可存放大量危险化学药品

D.  严防室内积聚高浓度易燃易爆气体

标准答案：C

0568.  【单选题】 N2、F2、O2、H2、CO2、N2O、Cl2、C2H2、Ar、CO、He几种气体中，助燃气体是（）。   [原题号 209949]

A.  H2、CO、C2H2

B.  N2、Ar、He、CO5

C.  O2、N2O

D.  F2、Cl2、CO、C2H2

标准答案：C

0569.  【单选题】 N2、F2、O2、H2、CO2、N2O、Cl2、C2H2、Ar、CO、He几种气体中，有毒气体是()。   [原题号 209947]

A.  H2、CO、C2H2

B.  N2、Ar、He、CO3

C.  O2、N2O

D.  F2、Cl2、CO、C2H2

标准答案：D

0570.  【单选题】 N2、F2、O2、H2、CO2、N2O、Cl2、C2H2、Ar、CO、He几种气体中，易燃气体是（）。   [原题号 209946]

A.  H2、CO、C2H2

B.  N2、Ar、He、CO2

C.  O2、N2O

D.  H2、N2、F2、C2H2

标准答案：A

0571.  【单选题】 减压蒸馏时应用下列哪一种器皿作为接收瓶和反应瓶？()   [原题号 209942]

A.  薄壁试管

B.  锥形瓶圆底烧瓶

C.  平底烧瓶

D.  塑料离心管

标准答案：B

0572.  【单选题】 以下几种气体中，最毒的气体为：()   [原题号 209937]

A.  氯气

B.  光气（COCL2）

C.  二氧化硫

D.  三氧化硫

标准答案：B

0573.  【单选题】 下面所列试剂不用分开保存的是：()   [原题号 209933]

A.  乙醚与高氯酸

B.  苯与过氧化氢

C.  丙酮与硝基化合物

D.  浓硫酸与盐酸

标准答案：D

0574.  【单选题】 下面哪组溶剂不属易燃类液体？()   [原题号 209932]

A.  甲醇乙醇

B.  四氯化碳乙酸

C.  乙酸丁酯石油醚

D.  丙酮甲苯

标准答案：B

0575.  【单选题】 下列不属于危险化学品的是：()   [原题号 209931]

A.  汽油易燃液体

B.  放射性物品;

C.  氧化剂有机过氧化物剧毒药品和感染性物品

D.  氯化钾

标准答案：D

0576.  【单选题】 下列试剂哪个不用放在棕色瓶内保藏？()   [原题号 209927]

A.  硫酸亚铁

B.  高锰酸钾

C.  亚硫酸钠

D.  硫酸钠

标准答案：D

0577.  【单选题】 下列哪种物质与乙醇混溶时易发生爆炸？()   [原题号 209925]

A.  盐酸

B.  乙醚

C.  高氯酸

D.  丙酮

标准答案：C

0578.  【单选题】 下列关于混合物的描述错误的是：()   [原题号 209922]

A.  三氧化铬的硫酸溶液与有机物混合，可能爆炸

B.  硝酸氨与活性炭混合可能燃烧

C.  高氯酸与金属盐混合可能爆炸

D.  高氯酸与盐酸混合可能爆炸

标准答案：D

0579.  【单选题】 混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火爆炸的是：()   [原题号 209912]

A.  (亚次）氯酸盐和酸

B.  CrO3和可燃物

C.  KMnO4和可燃物

D.  CCl4和碱金属

标准答案：D

0580.  【单选题】 化学药品库中的一般药品应如何分类？()   [原题号 209910]

A.  按生产日期分类

B.  按有机无机两大类，有机试剂再细分类存放

C.  随意摆放

D.  按购置日期分类

标准答案：B

0581.  【单选题】 氢氟酸有强烈的腐蚀性和危害性，皮肤接触氢氟酸后可出现疼痛及灼伤，随时间疼痛渐剧，皮肤下组织被破坏，这种破坏会传播到骨骼。下面哪个说法是错误的？()   [原题号 209909]

A.  稀的氢氟酸危害性很低，不会产生严重烧伤

B.  氢氟酸蒸气溶于眼球内的液体中会对人的视力造成永久损害

C.  使用氢氟酸一定要戴防护手套，注意不要接触氢氟酸蒸汽

D.  工作结束后要注意用水冲洗手套器皿等，不能有任何残余留下

标准答案：A

0582.  【单选题】 以下哪种物质不会灼伤皮肤？()   [原题号 209904]

A.  强碱强酸

B.  强氧化剂

C.  溴

D.  70%乙醇溶液

标准答案：D

0583.  【单选题】 不需在棕色瓶中或用黑纸包裹，置于低温阴凉处的药品是：()   [原题号 209903]

A.  卤化银

B.  浓硝酸

C.  汞

D.  过氧化氢

标准答案：C

0584.  【单选题】 不需要放在密封的干燥器内的药品是：()   [原题号 209902]

A.  过硫酸盐

B.  五氧化二磷

C.  三氯化磷

D.  盐酸

标准答案：D

0585.  【单选题】 下面哪些物质彼此混合时，不容易引起火灾？()   [原题号 209898]

A.  活性炭与硝酸铵

B.  金属钾钠和煤油

C.  磷化氢硅化氢烷基金属白磷等物质与空气接触

D.  可燃性物质（木材织物等）与浓硫酸

标准答案：B

0586.  【单选题】 危险化学品的急性毒性表述中，半致死量LD50代表什么意义？()   [原题号 209895]

A.  致死量

B.  导致一半受试动物死亡的量

C.  导致一半受试动物死亡的浓度

D.  导致全部受试动物死亡的浓度

标准答案：B

0587.  【单选题】 不具有强酸性和强腐蚀性的物质是：()   [原题号 209891]

A.  氢氟酸

B.  碳酸

C.  稀硫酸

D.  稀硝酸

标准答案：B

0588.  【单选题】 皮肤若被低温（如固体二氧化碳液氮）冻伤，应：()   [原题号 209889]

A.  马上送医院

B.  用温水慢慢恢复体温

C.  用火烘烤

D.  应尽快浸入热水

标准答案：B

0589.  【单选题】 容器中的溶剂或易燃化学品发生燃烧应如何处理？()   [原题号 209879]

A.  用灭火器灭火或加砂子灭火

B.  加水灭火

C.  用不易燃的瓷砖玻璃片盖住瓶口

D.  用湿抹布盖住瓶口

标准答案：A

0590.  【单选题】 铝粉保险粉自燃时如何扑救？()   [原题号 209877]

A.  用水灭火

B.  用泡沫灭火器

C.  用干粉灭火器

D.  用干砂子灭火

标准答案：D

0591.  【判断题】 乙醚、氯仿、笑气（N2O）具有麻醉作用。   [原题号 209782]

标准答案：正确

0592.  【判断题】 相互反应产生有毒气体的废液，不得倒入同一收集桶中。若某种废液倒入收集桶会发生危险，则应单独暂存于一容器中，并贴上标签。   [原题号 209769]

标准答案：正确

0593.  【判断题】 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。   [原题号 209755]

标准答案：正确

0594.  【判断题】 实验室内的浓酸、浓碱如果不经处理，沿下水道流走，对管道会产生很强的腐蚀，又造成环境的污染。   [原题号 209745]

标准答案：正确

0595.  【判断题】 实验室内的浓酸、浓碱处理，一般要先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道。   [原题号 209744]

标准答案：正确

0596.  【判断题】 实验室毒物进入人体有三条途径即皮肤、消化道和呼吸道。实验室防毒应加强个人防护。   [原题号 209741]

标准答案：正确

0597.  【判断题】 生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置报警装置。   [原题号 209739]

标准答案：正确

0598.  【判断题】 氰化钾、氰化钠、丙烯腈等是剧毒品，进入人体50毫克即可致死，与皮肤接触经伤口进入人体，即可引起严重中毒。   [原题号 209734]

标准答案：正确

0599.  【判断题】 氢氟酸灼伤皮肤后，先立即脱光去污染的衣物，用大量流动清水彻底冲洗后，继用肥皂水或2%～5%碳酸氢钠冲洗，再用葡萄糖酸钙软膏涂敷按摩，然后再涂以33%氧化镁甘油糊剂、维生素AD或可的松软膏等。   [原题号 209732]

标准答案：正确

0600.  【判断题】 气体钢瓶使用后，可以不关闭阀门。   [原题号 209729]

标准答案：错误

0601.  【判断题】 可以将乙炔与氧气混放在一个房间。   [原题号 209717]

标准答案：错误

0602.  【判断题】 可以单独使用剧毒物品。   [原题号 209714]

标准答案：错误

0603.  【判断题】 化学泡沫灭火器可扑救一般油质品、油脂等的火灾，但不能扑救醇、酯、醚、酮等引起的火灾和带电设备的火灾。   [原题号 209704]

标准答案：正确

0604.  【判断题】 过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、三硝基甲苯等属于易爆物质，受震或受热可发生热爆炸。   [原题号 209700]

标准答案：正确

0605.  【判断题】 发生危险化学品事故后,应该向上风方向疏散。   [原题号 209687]

标准答案：正确

0606.  【判断题】 发生强碱烧伤，应立即去除残留强碱，再以流动清水冲洗；若消化道被烧伤可适当服用一些牛奶、蛋清。   [原题号 209686]

标准答案：正确

0607.  【判断题】 对于实验室内溅落的汞物体，应尽量捡拾起来放好，然后洒上硫磺、多硫化钙等使汞生成不挥发的难溶盐。   [原题号 209679]

标准答案：正确

0608.  【判断题】 对于化学试剂或未知物,允许直接用鼻子嗅气味，不用以手煽出少量气体来嗅觉。   [原题号 209678]

标准答案：错误

0609.  【判断题】 当可燃气体、可燃液体的蒸气（或可燃粉尘）在空气中达到一定浓度时，遇到火源就会发生爆炸。这个能够发生爆炸的浓度范围，叫做爆炸极限。   [原题号 209670]

标准答案：正确

0610.  【判断题】 CO经呼吸道进入血液后，立即与血红蛋白结合形成碳氧血红蛋白，CO与血红蛋白的亲和力比氧大，致使血携氧能力下降，同时碳氧血红蛋白的解离速度却比氧合血红蛋白的解离慢3600倍，且碳氧血红蛋白的存在影响氧合血红蛋白的解离，阻碍了氧的释放，导致低氧血症，引起组织缺氧。   [原题号 209647]

标准答案：正确

0611.  【判断题】 倾倒液体药品时，应将标签朝下，以便看清倒出情形。   [原题号 209644]

标准答案：错误

0612.  【判断题】 化学危险物品，是指中华人民共和国国家标准GB-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。   [原题号 209636]

标准答案：正确

0613.  【单选题】 易燃液体加热时可以（）。   [原题号 209220]

A.  用电炉加热，有人看管

B.  用电热套加热可不用人看管

C.  用水浴加热，并有人看管

D.  用水浴加热不用人看管

标准答案：C

0614.  【单选题】 需要你将硫酸、氢氟酸、盐酸和氢氧化钠各一瓶从化学品柜搬到通风橱内，正确的方法是？（）   [原题号 209216]

A.  硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸和氢氧化钠同一次搬运。

B.  硫酸和氢氟酸同一次搬运，盐酸和氢氧化钠同一次搬运。

C.  硫酸和氢氧化钠同一次搬运，盐酸和氢氟酸同一次搬运。

D.  一次只搬运一瓶。

标准答案：D

0615.  【单选题】 为避免误食有毒的化学药品，以下说法正确的是？（）   [原题号 209215]

A.  可把食物、食具带进化验室。

B.  在实验室内可吃口香糖。

C.  使用化学药品后须先洗净双手方能进食。

D.  实验室内可以吸烟。

标准答案：C

0616.  【单选题】 实验室内的汞蒸气会造成人员慢性中毒，为了减少汞液面的蒸发，可在汞液面上覆盖（），效果最好。   [原题号 209211]

A.  水

B.  甘油

C.  5%Na2S+H2O

标准答案：B

0617.  【单选题】 购买剧毒药品说法错误的是？（）   [原题号 209202]

A.  经过公安局审批。

B.  经过环保局审批。

C.  申请人提出申请后，实验室主管先审批。

D.  向学校资产管理处、武保处申请并批准备案。

标准答案：B

0618.  【单选题】 废弃的有害固体药品，应（）。   [原题号 209201]

A.  不经处理解毒后就丢弃在生活垃圾处

B.  经处理解毒后，才可丢弃在生活垃圾处

C.  收集起来由专业公司处理

标准答案：C

0619.  【单选题】 盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂应如何合理存放？()   [原题号 209174]

A.  和其它试剂混放

B.  放在冰箱中

C.  分类存放在干燥通风处

D.  放在密闭的柜子中

标准答案：C

0620.  【单选题】 使用易燃易爆的化学药品，不正确的操作是：()   [原题号 209166]

A.  可以用明火加热

B.  在通风橱中进行操作

C.  不可猛烈撞击

D.  加热时使用水浴或油浴

标准答案：A

0621.  【单选题】 不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？()   [原题号 209152]

A.  如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险

B.  任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去，以免发生危险

C.  pH值中性即意味着液体是水，自行清理即可

D.  不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗10－15分钟

标准答案：D

0622.  【单选题】 下列灭火系统可以用于扑灭带电火灾的是()。   [原题号 209146]

A.  湿式自动喷水系统

B.  预作用自动喷水系统

C.  水喷雾系统

D.  雨淋系统

标准答案：C

0623.  【单选题】 当单位灭火人员不能接近火场时，应根据着火对象及火灾现场实际，果断地在蔓延方向采取一些必要的堵截措施。下列那种措施不能阻止火势蔓延()。   [原题号 209145]

A.  关闭防火门

B.  设置水枪阵地

C.  降下防火卷帘

D.  开窗通风

标准答案：D

0624.  【单选题】 利用不使新的燃烧条件形成的原理，在建筑物之间留足防火间距、筑防火墙等。这样的防火方法称之为()。   [原题号 209144]

A.  控制可燃物

B.  隔绝空气

C.  消除点火源

D.  阻止火势蔓延

标准答案：D

0625.  【单选题】 一些固体可燃物在空气不流通，加热温度较低或可燃物含水分较多等条件下发生的只冒烟，无火焰的燃烧现象，称为()。   [原题号 209138]

A.  着火

B.  爆炸

C.  闪燃

D.  阴燃

标准答案：D

0626.  【单选题】 下列物质不属于固体火灾的是()。   [原题号 209136]

A.  木材

B.  钾

C.  石蜡

D.  橡胶

标准答案：B

0627.  【单选题】 下列物品不属于剧毒化学品的是（？）。   [原题号 209130]

A.  氰化钾

B.  氯化汞

C.  铊

D.  甲醛

标准答案：D

0628.  【单选题】 毒物进入人体最主要、最常见的途径是（）。   [原题号 209125]

A.  呼吸道

B.  皮肤

C.  眼睛

D.  消化道

标准答案：A

0629.  【单选题】 氢气瓶的规定涂色为（）。   [原题号 209124]

A.  淡绿

B.  淡黄

C.  银灰

D.  紫红

标准答案：A

0630.  【单选题】 各种气瓶的存放，必须距离明火（）以上，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。   [原题号 209123]

A.  1米

B.  3米

C.  10米

标准答案：C

0631.  【单选题】 气瓶的瓶体有肉眼可见的突起(鼓包)缺陷的，应如何处理？   [原题号 209122]

A.  维修处理

B.  报废处理

C.  改造使用

标准答案：B

0632.  【单选题】 氧气钢瓶不得与下列哪种钢瓶混合存放？   [原题号 209120]

A.  乙炔钢瓶

B.  氩气钢瓶

C.  氮气钢瓶

D.  液化钢瓶

标准答案：A

0633.  【单选题】 永久气体气瓶的最高使用温度为()℃。   [原题号 209116]

A.  20

B.  40

C.  60

D.  80

标准答案：C

0634.  【单选题】 气瓶使用时瓶内气体不能用尽，永久气体气瓶的剩余压力应不小于()MP。   [原题号 209115]

A.  0.03

B.  0.05

C.  0.08

D.  0.1

标准答案：B

0635.  【单选题】 做加热易燃液体实验时，（）。   [原题号 209108]

A.  做加热易燃液体实验时

B.  用电热套加热可不用人看管

C.  用水浴加热要有人看管

标准答案：C

0636.  【单选题】 皮肤上溅有腐蚀性液体时应（）。   [原题号 209100]

A.  用干布抹去

B.  用大量清水冲洗

C.  用绷带包扎患处，请医生治疗

标准答案：A

0637.  【单选题】 当502胶将自己的皮肤粘合在一起时，可以用（）慢慢溶解。   [原题号 209098]

A.  汽油

B.  丙酮

C.  酒精

标准答案：B

0638.  【单选题】 水银温度计破了以后该怎么处理？   [原题号 209096]

A.  暂时不收拾，等实验结束后再扫走

B.  用手捡起洒落的水银，并用扫把扫走破碎的玻璃，最后一起扔到垃圾筐

C.  洒落出来的水银必须立即用滴管、毛刷收集起来，并用水覆盖（最好用甘油）

标准答案：C

0639.  【单选题】 废电池随处丢弃会造成（）的污染。   [原题号 209095]

A.  白色污染

B.  重金属污染

C.  酸雨

标准答案：B

0640.  【单选题】 易燃易爆场所不能穿（）工作服。   [原题号 209094]

A.  纯棉

B.  化纤

C.  防静电

标准答案：B

0641.  【单选题】 装有挥发性物质或易受热分解放出气体的药品瓶子，是否要用石蜡封住瓶塞？当瓶口因用蜡封住而打不开时，是否能把瓶子放在火上烘烤?   [原题号 209089]

A.  是，是

B.  是，否

C.  否，是

D.  否，否

标准答案：D

0642.  【单选题】 实验室常用溶剂应如何存放?   [原题号 209088]

A.  按药品类别存放

B.  随意摆放

C.  按生产日期存放

D.  按使用频率摆放

标准答案：A

0643.  【单选题】 一本实验原始记录本的封面被细菌污染，适宜的消毒方法是（）。   [原题号 209087]

A.  干烤

B.  高压蒸汽灭菌法

C.  75%酒精浸泡

D.  紫外线照射

标准答案：D

0644.  【单选题】 全自动高压灭菌器的使用哪项是正确的（）。   [原题号 209086]

A.  同类物品装放一起

B.  液体和固体物品分开存放

C.  敷料与器械同时灭菌时，应将敷料放在下层

D.  常用各种物品的灭菌时间(110-121℃)20-30min

标准答案：B

0645.  【单选题】 易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在：()   [原题号 209083]

A.  烘箱、箱式电阻炉等附近

B.  冰箱、冰柜等附近

C.  单独通风的实验室内

D.  实验室台面上

标准答案：C

0646.  【单选题】 清除工作场所散布的有害尘埃时，应使用（）。   [原题号 209079]

A.  扫把

B.  吸尘器

C.  吹风机

标准答案：B

0647.  【单选题】 连二亚硫酸钠，俗称保险粉，接触少量水或潮湿空气能发热，引起冒烟燃烧甚至爆炸，下列做法可行的是：   [原题号 209076]

A.  阴雨天运输或转仓

B.  与氧化剂混放

C.  与酸混放

D.  存放于干燥清洁的仓库里

标准答案：D

0648.  【单选题】 未反应完的活泼金属残余物应如何处理：（）   [原题号 209069]

A.  连同溶剂一起作为废液处理

B.  缓慢滴加无水乙醇将所有金属反应完毕后，整体作为废液处理

C.  将金属取出暴露在空气中使其氧化完全

D.  重新浸泡在煤油或石蜡中

标准答案：B

0649.  【单选题】 何种毒性的化学品为剧毒品（）。   [原题号 209063]

A.  大鼠一次经口LD50为≤5mg/kg

B.  大鼠一次经口LD50为<1mg/kg

C.  大鼠一次经口LD50为>1mg/kg

标准答案：B

0650.  【单选题】 剧毒物品必须保管和储存在__，并实施双人双锁管理。   [原题号 209056]

A.  木柜子

B.  带双锁的毒害品存储柜

C.  带双锁的木柜子

D.  铁皮柜

标准答案：B

0651.  【单选题】 某些废液混合时会发生危险，应如何处理：   [原题号 209049]

A.  直接向下水口倾倒

B.  随垃圾一起丢弃

C.  单独存放于可密闭的容器中，并贴上标签

D.  大量存放，不用处理

标准答案：C

0652.  【单选题】 当有危害的化学试剂发生泄漏、洒落时应如何办？   [原题号 209048]

A.  首先做好个人防护，再按照该化学品的应急处理要求做进一步处理

B.  赶紧打扫干净或收拾起来

C.  收集掩埋

D.  用水稀释后，抹布擦干

标准答案：A

0653.  【单选题】 HCN无色，具有什么气味（）。   [原题号 209040]

A.  无味

B.  大蒜味

C.  苦杏仁味

标准答案：C

0654.  【单选题】 在常压条件下加热蒸馏或回流时，液体量不能超过烧瓶容量的：   [原题号 209020]

A.  2/3

B.  4/5

C.  3/4

D.  1

标准答案：A

0655.  【单选题】 下列说法错误的是：   [原题号 209011]

A.  丙酮、乙醇都有较强的挥发性和易燃性，二者都不能在任何有明火的地方使用

B.  丙酮会对肝脏和大脑造成损害，因此避免吸入丙酮气体

C.  强酸强碱等不能与身体接触

D.  弱酸弱碱在使用中可以与身体接触

标准答案：D

0656.  【判断题】 因吸入少量氯气、溴蒸气而中毒，可用碳酸氢钠溶液漱口，不可进行人工呼吸。   [原题号 208993]

标准答案：正确

0657.  【判断题】 如遇呼吸道吸进有毒气体、蒸气、烟雾而引起呼吸系统中毒时，应立即将病人移至室外空气新鲜的地方，解开衣领，使之温暖和安静，切勿随便进行人工呼吸。   [原题号 208992]

标准答案：正确

0658.  【判断题】 湿热灭菌和干热灭菌相比，蛋白质在含水多时容易变性，易于凝固。   [原题号 208986]

标准答案：正确

0659.  【判断题】 消毒是指用物理或化学手段杀死物体上的微生物，但不一定杀死孢子。   [原题号 208983]

标准答案：正确

0660.  【判断题】 碱灼伤后，应立即用大量水洗，再以1%～2%硼酸液洗，最后用水洗。   [原题号 208977]

标准答案：正确

0661.  【判断题】 一般有机物着火时，可以用水扑救，因为有机物与水可以互溶。   [原题号 208976]

标准答案：错误

0662.  【判断题】 操作时，必须穿戴好必要的防护用品，如工作服、手套、防护眼镜等。   [原题号 208971]

标准答案：正确

0663.  【判断题】 如果发现有人触电，应立即上前将其拉开，以避免其发生生命危险。   [原题号 208969]

标准答案：错误

0664.  【判断题】 不能携带易燃易爆物品进入教室、宿舍、图书馆等人员聚集场所。   [原题号 208967]

标准答案：正确

0665.  【判断题】 气体钢瓶的使用一般是将钢瓶内气体全部用尽方可重新灌装新的同种气体。   [原题号 208965]

标准答案：错误

0666.  【判断题】 实验室工作必须保持严肃、严密、严格、严谨；室内保持整洁有序，不准喧哗、打闹、抽烟。   [原题号 208962]

标准答案：正确

0667.  【判断题】 实验室内不得使用明火取暖。必须使用明火进行实验的场所，须经批准后，方可进行实验。   [原题号 208960]

标准答案：正确

0668.  【判断题】 节日或假期做实验必须经导师批准，通知系办。   [原题号 208955]

标准答案：正确

0669.  【判断题】 开放型操作的放射化学实验室进行日常地面、桌面清洁时，必须采用湿式操作或湿式打扫卫生方式，禁止使用扫帚、吸尘器等会造成扬尘的设备。   [原题号 208954]

标准答案：正确

0670.  【判断题】 长时间使用恒温水浴锅时，应注意及时加水，避免干烧发生危险。   [原题号 208952]

标准答案：正确

0671.  【判断题】 实验室工作人员对所从事实验的性质应比较了解，并严格按照实验程序和操作规程进行实验，对实验中可能出现的情况要有心理准备，一旦出现问题要有应对措施。   [原题号 208949]

标准答案：正确

0672.  【判断题】 使用酒精灯时，灯内燃料可以加满。   [原题号 208946]

标准答案：错误

0673.  【判断题】 剧毒药品使用不当会造成环境的严重污染。   [原题号 208937]

标准答案：正确

0674.  【判断题】 过期的、不知名的固体化学药品也要妥善保存，由学校统一处理。   [原题号 208935]

标准答案：正确

0675.  【判断题】 遇水能分解或燃烧、爆炸的药品，如钾、钠、三氯化磷、五氯化磷、浓硫酸等，使用时不准与水接触,不准放置于潮湿的地方储存。   [原题号 208931]

标准答案：正确

0676.  【判断题】 毒物在科研生产中以气体、蒸气、烟、尘、雾等形态存在，其中气体、蒸气为分子状态，可直接进入人体肺泡。   [原题号 208929]

标准答案：正确

0677.  【判断题】 CO急性中毒应立即吸氧，以缓解机体缺氧、排出毒物。   [原题号 208925]

标准答案：正确

0678.  【判断题】 CO溶于水，吸入后与血红蛋白生成碳氧血红蛋白，造成全身各组织缺氧。   [原题号 208915]

标准答案：错误

0679.  【判断题】 强氧化剂(如盐酸、硝酸、氯酸盐、过氧化物等)不可与强还原剂(如硫、硫化物、甘油等)相混合。   [原题号 208898]

标准答案：正确

0680.  【判断题】 对产生少量有毒气体的实验应在通风橱内进行。通过排风设备将少量毒气排到室外（使排出气在外面大量空气中稀释），以免污染室内空气。产生毒气量大的实验必须备有吸收或处理装置。   [原题号 208894]

标准答案：正确

0681.  【判断题】 所有药品都应有明显标签，标明药品名称、质量规格及来货日期；最好还有危险性质的明显标志。   [原题号 208893]

标准答案：正确

0682.  【判断题】 对有异味或挥发性的废液或废物要丢弃在远离人群的地方。   [原题号 208888]

标准答案：错误

0683.  【判断题】 实验室药品常有毒性，严禁直接舔尝。   [原题号 208883]

标准答案：正确

0684.  【判断题】 除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃、易爆物品，冰箱门上应注明这一点。   [原题号 208882]

标准答案：正确

0685.  【判断题】 烧杯、烧瓶及试管之类仪器，因其壁薄，机械强度很低，用于加热时，必须小心操作。   [原题号 208870]

标准答案：正确

0686.  【判断题】 使用强氧化剂时环境温度不宜过高，通风良好，并不要与有机物或还原性物质共同使用。   [原题号 208855]

标准答案：正确

0687.  【判断题】 眼睛溅入化学试剂时，应以大量清水冲洗，并翻开上下眼皮继续缓缓冲洗数分钟后，速送医院诊治。   [原题号 208853]

标准答案：正确

0688.  【判断题】 酒精灯内的酒精量最多可加七分满。   [原题号 208851]

标准答案：正确

0689.  【判断题】 某些化学物质或其蒸气、烟雾、粉尘可通过皮肤或粘膜吸收而致人中毒。   [原题号 208844]

标准答案：正确

0690.  【判断题】 由于误食，或是手上沾染了有毒物质，在吸烟、进食、饮水时嚥入，就会引起消化系统中毒。这类物质一般是剧毒的粉剂，如：氰化物、砷化物、汞盐等。   [原题号 208842]

标准答案：正确

0691.  【判断题】 由呼吸道吸入有毒的气体、粉尘、蒸气、烟雾会引起呼吸系统中毒。   [原题号 208839]

标准答案：正确

0692.  【判断题】 酸、碱、盐水溶液使用后，均可不经处理直接排入下水道。   [原题号 208837]

标准答案：错误

0693.  【判断题】 有机废物、浓酸或浓碱废液等倒入水槽，只要加大量的自来水将之冲稀即可。   [原题号 208829]

标准答案：错误

0694.  【判断题】 进行高、低温操作时必须佩戴防护手套。   [原题号 208828]

标准答案：正确

0695.  【判断题】 实验室的药品和设备一定要标明其名称，以免误用。   [原题号 208827]

标准答案：正确

0696.  【判断题】 危险化学品应当分类存放，相互之间保持安全距离。   [原题号 208826]

标准答案：正确

0697.  【判断题】 化学反应中产生有毒气体时，应设置气体吸收装置并做好个人防护。   [原题号 208825]

标准答案：正确

0698.  【判断题】 反应中产生有害或刺激性气体时，应在通风柜内进行，加强个人防护，不得把头部伸进通风柜内。   [原题号 208824]

标准答案：正确

0699.  【判断题】 使用试管加热时，管口应朝向自己，以便看清楚反应过程。   [原题号 208823]

标准答案：错误

0700.  【判断题】 倾倒液体药品时，应沿玻璃棒徐徐倒出。   [原题号 208025]

标准答案：正确

0701.  【判断题】 倾倒液体药品时，应将标签朝下，以便看清瓶内液面。   [原题号 208024]

标准答案：错误

0702.  【判断题】 离心管中样品盛放量可以为离心管体积的3/4。   [原题号 208017]

标准答案：错误

0703.  【判断题】 受污染的移液管应在合适的消毒剂中浸泡一会就可以了，然后放在高压消毒锅中消毒灭菌。   [原题号 208016]

标准答案：错误

0704.  【判断题】 有机溶剂只会经口鼻进入人体，只要正确的使用呼吸防护面具，就可以有效防止危害健康。   [原题号 208009]

标准答案：错误

0705.  【判断题】 化学品安全技术说明书国际上称作化学品安全信息卡，简称MSDS或CSDS。   [原题号 208008]

标准答案：正确

0706.  【判断题】 在使用硝化纤维、叠氮化钠、硝酸铵、三硝基甲苯、三硝基苯等，绝不能直接加热或撞击，也要注意周围不要有明火。   [原题号 207998]

标准答案：正确

0707.  【判断题】 如酚灼伤皮肤，先用浸了甘油或聚乙二醇和酒精混合液（7:3）的棉花除去污物，再用清水冲洗干净，然后用饱和硫酸钠溶液湿敷。但不可用水直接冲洗污物，否则有可能使创伤加重。   [原题号 207996]

标准答案：正确

0708.  【判断题】 溴（水）是腐蚀性极强的物质，必须在通风柜中操作，并做好个人防护注意安全。   [原题号 207994]

标准答案：正确

0709.  【判断题】 实验室不得存放过多的有机溶剂及易燃物。   [原题号 207991]

标准答案：正确

0710.  【判断题】 若发生化学品中毒、灼伤事故，应采取适当的现场急救措施，然后送医院就医。   [原题号 207987]

标准答案：正确

0711.  【判断题】 不要向浓酸特别是浓硫酸中注水，以免过量放热发生危险。   [原题号 207984]

标准答案：正确

0712.  【判断题】 久藏的乙醚使用前应该除去其中可能存在的过氧化物，不能马上使用。   [原题号 207983]

标准答案：正确

0713.  【判断题】 CO中毒者立即转移至通风良好处，必要时进行人工呼吸并及时就医。   [原题号 207980]

标准答案：正确

0714.  【判断题】 SO2大量吸入会引起喉水肿，肺水肿、窒息。   [原题号 207978]

标准答案：正确

0715.  【判断题】 可以用鼻子远离瓶口，用手在瓶口上方扇动的方法简单辨认有怀疑的低毒化学试剂。   [原题号 207974]

标准答案：正确

0716.  【判断题】 当瓶口因用蜡封住而打不开时，可以把瓶子放在火上烘烤。   [原题号 207971]

标准答案：错误

0717.  【判断题】 通用塑料制品的加热温度不能超过60℃。   [原题号 207970]

标准答案：正确

0718.  【判断题】 任何时候见到他人洒落的液体不要首先认为是水，应置之不理，以免发生危险。   [原题号 207969]

标准答案：错误

0719.  【判断题】 CO是无色无味气体，进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，引起机体组织出现缺氧，导致人体窒息死亡。因此要注意CO气瓶的检漏，一旦出现CO中毒，应立即开窗通风，将中毒人员带至室外呼吸新鲜空气，必要时进行人工呼吸。   [原题号 207968]

标准答案：正确

0720.  【判断题】 强碱烧伤处理顺序是先用大量水冲洗，再用1%~2%的硼酸水溶液冲洗，然后再水洗并去医院进行进一步处理。   [原题号 207966]

标准答案：正确

0721.  【判断题】 酸灼伤的处理顺序为立即用大量水洗，再以1～2％NaHCO3溶液洗，然后再水洗，严重时消毒擦干后涂烫伤膏。   [原题号 207965]

标准答案：正确

0722.  【判断题】 在进入实验室进行实验操作前，女士必须将长发整理好，以免头发垂下导致危险事故发生。   [原题号 207962]

标准答案：正确

0723.  【判断题】 非一次性防护手套脱下前应用清水冲洗干净，而用后的一次性手套应作为实验垃圾处理。   [原题号 207961]

标准答案：正确

0724.  【判断题】 如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险。   [原题号 207960]

标准答案：错误

0725.  【判断题】 与水接触即可发生爆炸的物质，应该存放在高处。   [原题号 207955]

标准答案：正确

0726.  【判断题】 酒精灯内的酒精量最多可加至容器的三分之二。   [原题号 207953]

标准答案：正确

0727.  【判断题】 防护面具的选用应以等级最高者为最优先的考量。   [原题号 207946]

标准答案：错误

0728.  【判断题】 防护面具有大小之分,应选用与使用者密合度好的防护面具。   [原题号 207945]

标准答案：正确

0729.  【判断题】 通风的目的是借助于空气流通，使有害物质浓度降低，达到安全要求。   [原题号 207943]

标准答案：正确

0730.  【判断题】 打开易挥发或浓酸、浓碱试剂的瓶塞时，瓶口不要对着脸部或其他人，必须在通风橱中进行。   [原题号 207942]

标准答案：正确

0731.  【判断题】 普通冰箱内不能放置易燃、易爆化学品。   [原题号 207941]

标准答案：正确

0732.  【判断题】 无毒化学药品可以舔尝。   [原题号 207940]

标准答案：错误

0733.  【判断题】 有机废液可以考虑中和处理。   [原题号 207937]

标准答案：错误

0734.  【判断题】 实验室废弃物可以掩埋处理。   [原题号 207935]

标准答案：错误

0735.  【判断题】 废液或废物要丢弃在远离人群的地方。   [原题号 207934]

标准答案：错误

0736.  【判断题】 存放强氧化剂时环境温度不宜过高，通风良好，并不要与有机物或还原性物质共同存放。   [原题号 207933]

标准答案：正确

0737.  【判断题】 存有易燃易爆物品的实验室禁止使用明火。   [原题号 207932]

标准答案：正确

0738.  【判断题】 装有易燃液体的器皿不能日光直射。   [原题号 207931]

标准答案：正确

0739.  【判断题】 在实验室中发生少量强碱液溅洒事故时，应用大量水冲洗，然后用固体硼酸粉撒盖溅洒区，扫净并报告有关工作人员。   [原题号 207929]

标准答案：正确

0740.  【判断题】 可以用嘴、鼻和手直接接触试剂。   [原题号 207924]

标准答案：错误

0741.  【判断题】 使用危险化学品的地方应备有相应的防护用品和急救器材，人员须具备消防、急救知识，并有定期检查和培训制度。   [原题号 207922]

标准答案：正确

0742.  【判断题】 室温较高时，开启易挥发溶剂瓶盖时，应先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间。   [原题号 207920]

标准答案：正确

0743.  【判断题】 学生在使用剧毒物品时，必须由教师在场指导。   [原题号 207918]

标准答案：正确

0744.  【判断题】 化学试剂空瓶不可与生活垃圾桶一起堆放，也应同化学废液一起交专业部门统一处理。   [原题号 207917]

标准答案：正确

0745.  【判断题】 万一发生化学品泄漏事故，逃生时可用防毒面具、防毒口罩和捂湿毛巾等方法防止通过呼吸道造成伤害。   [原题号 207916]

标准答案：正确

0746.  【判断题】 误服强酸导致消化道烧灼痛，为防止进一步加重损伤，不能催吐，可口服牛奶、鸡蛋清、植物油等。   [原题号 207911]

标准答案：正确

0747.  【判断题】 剧毒物品管理应严格遵守“五双”制度，即“双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁”，精确计量和记录剧毒物品的使用情况，防止被盗、丢失、误领、误用。如发现问题应立即报告本单位保卫处和资产管理处，以及当地政府公安部门。   [原题号 207910]

标准答案：正确

0748.  【判断题】 危险性废液应按照有机和无机进行分类，严禁将不同类别的废液混装在同一个容器中。装有危废的容器必须具有明显的标识，标识上应注明该危废的名称和组成。   [原题号 207909]

标准答案：正确

0749.  【判断题】 实验室冰箱内不得混放容易相互反应的化学品。   [原题号 207907]

标准答案：正确

0750.  【判断题】 可互相发生作用的药品不能混放，必须隔离存放。易燃物、易爆物及强氧化剂只能少量存放。   [原题号 207906]

标准答案：正确

0751.  【判断题】 乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾。   [原题号 207904]

标准答案：正确

0752.  【判断题】 浓硫酸易侵蚀玻璃而影响纯度，应保存在塑料瓶或者涂石蜡的玻璃瓶中。   [原题号 207903]

标准答案：错误

0753.  【判断题】 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》对危险废物产生、收集、运输、贮存、处置、管理、处罚等方面作出了明确规定，产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。   [原题号 207902]

标准答案：正确

0754.  【判断题】 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。   [原题号 207901]

标准答案：正确

0755.  【判断题】 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。   [原题号 207899]

标准答案：正确

0756.  【判断题】 产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定申报登记，按照国家有关规定处置。   [原题号 207898]

标准答案：正确

0757.  【判断题】 实验室产生的危险性废液必须回收，交学校统一处理。由专门机构负责无害化处理，使其变为无害物质，尽量减少对环境的污染。   [原题号 207896]

标准答案：正确

0758.  【判断题】 当强酸溅入口中并已下咽时，应先饮用大量水，再服用氢氧化铝膏、鸡蛋清，并及时就医。   [原题号 207891]

标准答案：正确

0759.  【判断题】 若毒物已入口但未下咽，应立即吐出来，并用水冲洗口腔；如已咽下，应设法促使呕吐，并根据毒物的性质服用解毒剂，并及时就医。   [原题号 207889]

标准答案：正确

0760.  【判断题】 误食了有毒化学品，应吃适量催吐剂尽快将其吐出来。   [原题号 207888]

标准答案：错误

0761.  【判断题】 发生化学事故后，现场人员应向上风或侧上风方向迅速撤离现场。   [原题号 207887]

标准答案：正确

0762.  【判断题】 误吸入溴蒸气、氯气等有毒气体后，可立即吸入少量酒精和乙醚的混合蒸气，以便解毒，同时应到室外呼吸新鲜空气，再送医院。   [原题号 207885]

标准答案：正确

0763.  【判断题】 若吸入硫化氢而感到不适或头晕时，应立即到室外呼吸新鲜空气。   [原题号 207884]

标准答案：正确

0764.  【判断题】 爆炸性混合物的危险性是由它的爆炸极限、传爆能力、引燃温度和最小点燃能量决定的。   [原题号 207883]

标准答案：正确

0765.  【判断题】 使用强氧化剂时，环境温度不宜过高，必须通风良好，并不要与有机物或还原性物质共同使用。   [原题号 207874]

标准答案：正确

0766.  【判断题】 水银温度计破了以后，正确的处理是：洒落出来的汞必须立即用滴管、毛刷收集起来，并用水覆盖（最好用甘油），然后在污染处撒上硫磺粉，无液体后（一般约一周时间）方可清扫。   [原题号 207872]

标准答案：正确

0767.  【单选题】 实验室中常用的氧气钢瓶颜色为（）。   [原题号 207867]

A.  蓝色

B.  黑色

C.  红色

D.  灰色

标准答案：C

0768.  【单选题】 我国气体钢瓶常用的颜色标记中，氮气的瓶身和标字颜色分别为（）。   [原题号 207865]

A.  黑蓝

B.  黄黑

C.  黑黄

D.  蓝黑

标准答案：C

0769.  【单选题】 实验室高压气瓶摆放应（）。   [原题号 207864]

A.  气瓶直立

B.  气瓶直立固定

C.  气瓶平放

D.  气瓶平放固定

标准答案：B

0770.  【单选题】 易燃化学试剂理想存放温度是多少？允许存放最高室温不得超过多少？   [原题号 207863]

A.  0～10℃，30℃

B.  -4～4℃；30℃

C.  ？0～5℃，20℃

D.  -4～4℃，40℃

标准答案：B

0771.  【单选题】 严禁在化验室内存放总量大于（）体积的瓶装易燃液体。   [原题号 207862]

A.  10L

B.  30L

C.  20L

D.  25L

标准答案：C

0772.  【单选题】 当油脂等有机物沾污氧气钢瓶时，应立即用（）洗净。   [原题号 207860]

A.  乙醇

B.  四氯化碳

C.  水

D.  汽油

标准答案：B

0773.  【单选题】 移液时，当有生物污染性物质溅出，为防止扩散应（）。   [原题号 207858]

A.  立即用浸过消毒剂的布或纸处理，然后将被污染的容器进行高压消毒

B.  立即用布或纸处理

C.  立即采用高压消毒

标准答案：A

0774.  【单选题】 塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过（）。   [原题号 207853]

A.  40℃

B.  60℃

C.  80℃

标准答案：B

0775.  【单选题】 普通玻璃制品的加热温度不能超过（）。   [原题号 207850]

A.  180℃

B.  250℃

C.  140℃

标准答案：A

0776.  【单选题】 在普通冰箱中不可以存放（）。   [原题号 207849]

A.  普通化学试剂

B.  酶溶液

C.  菌体

D.  有机溶剂

标准答案：D

0777.  【单选题】 下列描述中，能够简单辨认有味的化学药品的是（）。   [原题号 207848]

A.  用鼻子对着瓶口去辨认气味

B.  用舌头品尝试剂

C.  将瓶口远离鼻子，用手在瓶口上方扇动，稍闻其味即可

标准答案：C

0778.  【单选题】 下列不可以放入105℃干燥箱干燥的是（）。   [原题号 207845]

A.  烧杯

B.  锥形瓶

C.  量筒

D.  培养皿

标准答案：C

0779.  【单选题】 对于洁净室的工作服是帽子、衣服、裤子和袜套分开的，正确的穿着是（）。   [原题号 207837]

A.  帽子的披肩在衣服领子外面、衣服下摆在裤子外面、裤腿在袜套外面

B.  帽子的披肩在衣服领子里面、衣服下摆在裤子里面、裤腿在袜套里面

C.  帽子的披肩在衣服领子外面、衣服下摆在裤子里面、裤腿在袜套外面

D.  帽子的披肩在衣服领子里面、衣服下摆在裤子外面、裤腿在袜套里面

标准答案：B

0780.  【单选题】 关于氢氟酸的下列描述错误的是（）。   [原题号 207833]

A.  氢氟酸有强烈的腐蚀性和危害性，皮肤接触氢氟酸后可出现疼痛及灼伤，随时间疼痛渐剧，皮肤下组织被破坏，这种破坏会传播到骨骼；稀的氢氟酸危害性很低，不会产生严重烧伤

B.  氢氟酸蒸气溶于眼球内的液体中会对人的视力造成永久损害

C.  使用氢氟酸一定要戴防护手套，工作中注意不要接触氢氟酸蒸汽

D.  工作结束后要注意用水冲洗手套、器皿等，不能有任何残余留下

标准答案：A

0781.  【单选题】 下列物质贮存于空气中易发生爆炸的是（）。   [原题号 207829]

A.  苯乙烯

B.  对二甲苯

C.  苯

D.  甲苯

标准答案：A

0782.  【单选题】 下列实验室操作及安全的叙述正确的是（）。   [原题号 207823]

A.  嗅闻气体的气味时，应将鼻子和容器保持20公分以上的距离，并且不可用手挥引其气体

B.  当强碱溶液溅出时，可先用大量的水稀释后再处理

C.  温度计破碎流出的汞，宜洒上盐酸使反应为氯化汞后再弃之

D.  实验后所取用剩余的药品应小心倒回原容器，以免浪费

标准答案：B

0783.  【单选题】 为了防止在开启或关闭玻璃容器时发生危险，下列瓶塞中不适宜作为盛放具有爆炸危险性物质的玻璃容器的瓶塞的是（）。   [原题号 207822]

A.  软木塞

B.  磨口玻璃塞

C.  胶皮塞

D.  橡胶塞

标准答案：B

0784.  【单选题】 加热、回流易燃液体，为防止暴沸、喷溅，蒸馏中途（）。   [原题号 207817]

A.  应添加适量沸石

B.  不能添加沸石

标准答案：B

0785.  【单选题】 CO呈（）。   [原题号 207815]

A.  酸味

B.  烂苹果味

C.  无味

标准答案：C

0786.  【单选题】 氯仿的毒性级别是（）。   [原题号 207814]

A.  剧毒

B.  高毒

C.  中等毒性

D.  低毒

标准答案：C

0787.  【单选题】 甲醛的毒性级别是（）。   [原题号 207813]

A.  剧毒

B.  高毒

C.  中等毒性

D.  低毒

标准答案：C

0788.  【单选题】 甲醇的毒性级别是（）。   [原题号 207811]

A.  高毒

B.  中等毒性

C.  低毒

D.  微毒

标准答案：C

0789.  【单选题】 苯的毒性级别是（）。   [原题号 207809]

A.  剧毒

B.  高毒

C.  低毒

D.  低毒

标准答案：B

0790.  【单选题】 甲苯的毒性级别是（）。   [原题号 207808]

A.  剧毒

B.  高毒

C.  低毒

D.  微毒

标准答案：C

0791.  【单选题】 以下药品（试剂）中应放在防爆冰箱里保存的是（）。   [原题号 207804]

A.  甲基丙烯酸甲酯

B.  乙醚

C.  苯

标准答案：A

0792.  【单选题】 盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂存放时应（）。   [原题号 207802]

A.  和其它试剂混放

B.  放在冰箱中

C.  放在干燥通风处且瓶口进行蜡封

标准答案：C

0793.  【单选题】 分光光度计的比色皿盛样品液应为（）。   [原题号 207800]

A.  2/3左右

B.  1/2左右

C.  装满

标准答案：A

0794.  【单选题】 恒温培养箱的使用最高温度为（）。   [原题号 207798]

A.  60℃

B.  100℃

C.  45℃

标准答案：A

0795.  【单选题】 配制稀硫酸时，应（）。   [原题号 207793]

A.  将水慢慢分批倒入酸中，并不时搅拌

B.  将浓硫酸慢慢分批加入水中，并不时搅拌

C.  将水和浓硫酸同时倒入容器中，并不时搅拌

D.  将浓硫酸快速加入水中，并迅速搅拌

标准答案：B

0796.  【单选题】 下列药品按毒性从大到小排序，正确的是（）。   [原题号 207791]

A.  甲醛、苯、甲苯、丙酮

B.  苯、甲醛、甲苯、丙酮

C.  甲苯、甲醛、苯、丙酮

标准答案：B

0797.  【单选题】 下列气体中，有毒的气体为（）。   [原题号 207790]

A.  氧气

B.  氮气

C.  氯气

D.  二氧化碳

标准答案：C

0798.  【单选题】 实验完成后，废液应（）。   [原题号 207788]

A.  倒入水槽中

B.  分类收集后交专业回收单位处理

C.  倒入垃圾桶中

D.  任意弃置

标准答案：B

0799.  【单选题】 白（黄）磷接触空气即能发生强烈氧化作用，保存时应（）。   [原题号 207784]

A.  要保存在水中

B.  放在试剂瓶中保存

C.  用纸包裹存放

标准答案：A

0800.  【单选题】 室温较高时，开启易挥发溶剂瓶盖时，应先（）。   [原题号 207783]

A.  先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间

B.  振荡一段时间

C.  先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间

标准答案：C

0801.  【单选题】 打开腐蚀性液体瓶盖，应该（）。   [原题号 207778]

A.  直接用手

B.  用毛巾包住塞子

C.  戴橡胶手套

标准答案：C

0802.  【单选题】 有毒化学品可以通过皮肤、消化道及呼吸系统等三种主要方式对人体健康产生危害，下列防护措施中不正确的是（）。   [原题号 207777]

A.  实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩

B.  实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套

C.  实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

D.  称取粉末状的药品时，要带过滤式防尘口罩防止吸入

标准答案：A

0803.  【单选题】 把玻璃管或温度计插入橡皮塞或软木塞时，常常会折断而使人受伤。下列操作方法不正确的是（）。   [原题号 207774]

A.  可在玻璃管上沾些肥皂水或甘油等作润滑剂

B.  橡皮塞等钻孔时，打出的孔比管径略小，可用圆锉把孔锉一下，适当扩大孔径

C.  一手拿着塞子，一手拿着玻璃管，边旋转边慢慢地把玻璃管插入塞子中

D.  操作时双手距离较远

标准答案：D

0804.  【单选题】 进行危险性实验时，应（）。   [原题号 207768]

A.  单人操作

B.  至少要有两人以上

C.  必须要有三人

标准答案：B

0805.  【单选题】 处理废弃的有害固体药品时，应（）。   [原题号 207767]

A.  不经处理解毒后就丢弃在生活垃圾处

B.  经处理解毒后，才可丢弃在生活垃圾处

C.  收集起来由专业公司处理

标准答案：C

0806.  【单选题】 易燃低沸点液体加热时可以（）。   [原题号 207766]

A.  用电炉加热，有人看管

B.  用电热套加热可不用人看管

C.  用水浴加热，并有人看管

标准答案：C

0807.  【单选题】 发现燃气泄漏，正确做法是（）。   [原题号 207765]

A.  触动电器开关或拨打电话

B.  使用明火

C.  迅速关阀门，打开门窗

标准答案：C

0808.  【单选题】 下列加热热源在化学实验室中原则上不得使用的是（）。   [原题号 207764]

A.  明火电炉

B.  水浴、蒸汽浴

C.  油浴、沙浴、盐浴

D.  电热板、电热套

标准答案：A

0809.  【单选题】 一般少量酸、碱液不慎滴在皮肤上时，正确的处理方法是（）。   [原题号 207762]

A.  用酒精棉球擦

B.  不作处理，马上去医院

C.  用水直接冲洗

D.  用碱液中和后，用水冲洗

标准答案：C

0810.  【单选题】 下列物质中具有强腐蚀性，使用时须做必要防护的是（）。   [原题号 207761]

A.  硝酸

B.  硼酸

C.  稀醋酸

标准答案：A

0811.  【单选题】 使用（）的钢瓶，操作者的双手、手套及工具等不得沾染油脂。   [原题号 207759]

A.  氢气瓶

B.  氧气瓶

C.  氮气瓶

D.  氩气瓶

标准答案：B

0812.  【单选题】 氢气是一种易燃易爆的气体，以下说法正确的是（）。   [原题号 207758]

A.  氢气易扩散，所以不忌烟火

B.  可以放在室内

C.  只要通风好，可以放在室内

D.  随意储存

标准答案：C

0813.  【单选题】 有关气体钢瓶的正确使用和操作，以下说法中不正确的是（）。   [原题号 207757]

A.  不可把气瓶内气体用光，以防重新充气时发生危险

B.  各种压力表可通用

C.  可燃性气瓶（如H2、C2H2）应与氧气瓶分开存放

D.  检查减压阀是否关紧，方法是逆时针旋转调压手柄至螺杆松动为止

标准答案：B

0814.  【单选题】 以下是溴灼伤处理方法，正确的顺序为（）。①送医院。②立即用大量水洗。③用乙醇擦至灼伤处为白色。   [原题号 207756]

A.  ②③①

B.  ②①③

C.  ③②①

D.  ①②③

标准答案：A

0815.  【单选题】 酚灼伤的急救方法是（）。   [原题号 207755]

A.  用大量水洗至无酚味即可

B.  先用酒精洗，再用清水洗

C.  立即脱掉被污染衣物，用10%酒精反复擦拭，再用大量清水洗至无酚味，然后用薄荷硫酸钠湿敷

D.  用醋酸或硼酸中和

标准答案：C

0816.  【单选题】 对于比水轻又不溶于水的易燃和可燃液体，如苯、甲苯、汽油、轻柴油等的火灾，不可以（）。   [原题号 207754]

A.  用水灭火

B.  用泡沫覆盖

C.  用沙掩埋

D.  用二氧化碳灭火剂

标准答案：A

0817.  【单选题】 易燃固体火灾扑救时一般都能用水、砂土、石棉毯、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火器材扑救，但不正确的是（）。   [原题号 207753]

A.  易燃固体燃点较低，受热、冲击、摩擦或与氧化剂接触能引起急剧及连续的燃烧或爆炸

B.  易燃固体发生火灾时，铝粉、镁粉等着火不能用水和泡沫灭火剂扑救

C.  粉状固体着火时，应当用灭火剂直接强烈冲击着火点

D.  磷的化合物、硝基化合物和硫磺等易燃固体着火燃烧时产生有毒和刺激气体，扑救时人要站在上风向，以防中毒

标准答案：C

0818.  【单选题】 关于易燃液体的安全标志，下列描述中错误的是（）。   [原题号 207751]

A.  底色为粉红色

B.  底色为红色

C.  图形为火焰（黑色）

D.  文字为黑色

标准答案：A

0819.  【单选题】 高毒性药品砒霜是（）。   [原题号 207750]

A.  三氧化二砷

B.  三氯化砷

C.  砷酸

D.  砷酸钠

标准答案：A

0820.  【单选题】 乙醚的沸点是34.6℃，正确的保存方式是（）。   [原题号 207749]

A.  低温通风处保存

B.  露天存放

C.  开口放置

D.  放在普通冰箱中保存

标准答案：A

0821.  【单选题】 苯酚毒性非常大，实验室发生苯酚泄露时，应该采取的措施是（）。   [原题号 207746]

A.  用水冲洗

B.  不用处理，直接扫走

C.  用沙土，干燥石灰或苏打灰混合覆盖

D.  加酸处理

标准答案：C

0822.  【单选题】 以下液体中，投入金属钠可能发生燃烧的是（）。   [原题号 207745]

A.  无水乙醇

B.  苯

C.  水

D.  汽油

标准答案：C

0823.  【单选题】 下列物质会引发爆炸的是（）。   [原题号 207744]

A.  氧化锌

B.  三硝基甲苯

C.  四氯化碳

D.  氧化铁

标准答案：B

0824.  【单选题】 分子结构中含有—C=C—双键的试剂（药品）应合理存放于（）。   [原题号 207738]

A.  放在防爆冰箱中

B.  放在通风橱内

C.  和其它试剂混放

标准答案：A

0825.  【单选题】 Cl2和CO作用生成的光气毒性比Cl2的（）。   [原题号 207736]

A.  小

B.  大

C.  一样

标准答案：B

0826.  【单选题】 放置时间过长的乙醚在使用前应该做的预备处理是（）。   [原题号 207732]

A.  用碘化钾检测后，加入还原剂如硫酸亚铁水溶液等除去里面可能产生的过氧化物以防爆炸

B.  重蒸

C.  干燥除水

标准答案：A

0827.  【单选题】 关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？（）   [原题号 207706]

A.  打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上

B.  有机溶剂可以置于普通冰箱保存

C.  分清标签，认真阅读标签，按标签使用

D.  共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

标准答案：B

0828.  【单选题】 下列物质无毒的是：   [原题号 207699]

A.  乙二醇

B.  硫化氢

C.  乙醇

D.  甲醛

标准答案：C

0829.  【单选题】 领取剧毒物品时，必须：   [原题号 207677]

A.  双人领用(其中一人必须是实验室的教师)

B.  单人领用

C.  双人领用(两人都是实验室的学生)

标准答案：A

0830.  【单选题】 采用下列哪种方法对受污染的移液管消毒灭菌后,再用自来水冲洗及去离子水冲净？   [原题号 207666]

A.  适宜的消毒剂中浸泡和高压灭菌锅中

B.  高压消毒锅中

C.  适宜的消毒剂中浸泡

D.  肥皂水中浸泡

标准答案：A

0831.  【单选题】 下列哪种处置实验服的方法是错误的？   [原题号 207665]

A.  离开实验室时，实验服必须脱下并留在实验室内

B.  实验服可穿着外出

C.  用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃

D.  实验服不能携带回家

标准答案：B

0832.  【单选题】 高温实验装置使用注意事项错误的是：   [原题号 207653]

A.  注意防护高温对人体的辐射

B.  熟悉高温装置的使用方法，并细心地进行操作

C.  如不得已非将高温炉之类高温装置置于耐热性差的实验台上进行实验时，装置与台面之间要保留一厘米以上的间隙，并加垫隔热层，以防台面着火

D.  使用高温装置的实验，要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行，并要求密闭，减少热量损失

标准答案：D

0833.  【单选题】 强碱烧伤处理错误的是：   [原题号 207642]

A.  立即用稀盐酸冲洗

B.  立即用1%～2%的醋酸冲洗

C.  立即用大量水冲洗

D.  先进行应急处理，再去医院处理

标准答案：A

0834.  【单选题】 强氧化剂与有机物、镁粉、铝粉、锌粉可形成爆炸性混合物，以下哪种物质是安全的？   [原题号 207637]

A.  H2O2

B.  NH4NO3

C.  K2SO4

D.  高氯酸及其盐

标准答案：C

0835.  【单选题】 下列实验操作中，说法正确的是：   [原题号 207633]

A.  可以对容量瓶、量筒等容器加热

B.  在通风橱操作时，可将头伸入通风柜内观察

C.  非一次性防护手套脱下前必须冲洗干净，而一次性手套时须从后向前把里面翻出来脱下后再扔掉

D.  可以抓住塑料瓶子或玻璃瓶子的盖子搬运瓶子

标准答案：C

0836.  【单选题】 取用试剂时，错误的说法是：   [原题号 207628]

A.  不能用手接触试剂，以免危害健康和沾污试剂

B.  瓶塞应倒置桌面上，以免弄脏，取用试剂后，立即盖严，将试剂瓶放回原处，标签朝外

C.  要用干净的药匙取固体试剂，用过的药匙要洗净擦干才能再用

D.  多取的试剂可倒回原瓶，避免浪费

标准答案：D

0837.  【单选题】 眼睛被化学品灼伤后，首先采取的正确方法是：   [原题号 207625]

A.  点眼药膏

B.  立即开大眼睑，用清水冲洗眼睛

C.  马上到医院看急诊

标准答案：B

0838.  【单选题】 对于实验室的微波炉，下列哪种说法是错误的？   [原题号 207619]

A.  微波炉开启后，会产生很强的电磁辐射，操作人员应远离

B.  严禁将易燃易爆等危险化学品放入微波炉中加热

C.  实验室的微波炉也可加热食品

D.  对密闭压力容器使用微波炉加热时应注意严格按照安全规范操作

标准答案：C

0839.  【单选题】 以下物质中，哪些应该在通风橱内操作?   [原题号 207618]

A.  氢气

B.  氮气

C.  氦气

D.  氯化氢

标准答案：D

0840.  【单选题】 处理使用后的废液时，下列哪个说法是错误的？   [原题号 207614]

A.  不明的废液不可混合收集存放

B.  废液不可任意处理

C.  禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险

D.  少量废液用水稀释后，可直接倒入下水道

标准答案：D

0841.  【单选题】 化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不正确的预防措施是：   [原题号 207612]

A.  实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩

B.  实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套

C.  实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

D.  称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

标准答案：A

0842.  【单选题】 金属Hg具有高毒性，常温下挥发情况如何？   [原题号 207607]

A.  不挥发

B.  慢慢挥发

C.  很快挥发

D.  需要在一定条件下才会挥发

标准答案：B

0843.  【单选题】 实验中如遇刺激性及神经性中毒，先服牛奶或鸡蛋白使之缓和，，再服用：   [原题号 207603]

A.  氢氧化铝膏，鸡蛋白

B.  硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

C.  乙酸果汁，鸡蛋白

标准答案：B

0844.  【单选题】 实验室存放化学品不得使用哪类冰箱？   [原题号 207591]

A.  机械温控冰箱

B.  电子温控冰箱

C.  防爆冰箱

标准答案：A

0845.  【单选题】 对常用的又是易制毒的试剂，应：   [原题号 207586]

A.  放在试剂架上

B.  放在抽屉里，并由专人管理

C.  锁在实验室的试剂柜中，并由专人管理

标准答案：C

0846.  【单选题】 若某种废液倒入回收桶会发生危险，则应：   [原题号 207581]

A.  直接向下水口倾倒

B.  随垃圾一起丢弃

C.  单独暂存于容器中，并贴上标签

标准答案：C

0847.  【判断题】 气瓶在使用前，应该放在绝缘性物体如橡胶、塑料、木板上。（）   [原题号 206567]

标准答案：错误

0848.  【判断题】 同位素P-与S-可以放在一起，但H-I-C-必须分别放置。   [原题号 206562]

标准答案：正确

0849.  【判断题】 按国家有关规定处理有毒、带菌、腐蚀性的废气、废水和废物，集中统一处理反射性废物，谨防污染环境。   [原题号 206548]

标准答案：正确

0850.  【判断题】 一氧化碳泄露，应先施行通风，以驱散一氧化碳气体，并切断一氧化碳泄漏源。   [原题号 206547]

标准答案：正确

0851.  【判断题】 接触化学品以及病毒的实验室安全和器皿必须有明确醒目的标记，使用后及时清洁，以便其在维修保养或移至其他场地前不须再进行彻底的净化。   [原题号 206546]

标准答案：错误

0852.  【判断题】 采取有毒、有腐蚀性、有刺激性的样品，必须戴防毒面具，置换气体应注意排至室外，防止中毒。进容器内取样，应有人监护。取样时，人应站在下风向侧面。取样后，应将阀门关严。   [原题号 206544]

标准答案：错误

0853.  【判断题】 基因工程等实验中接触的溴化乙锭()是致癌物质，做实验中不能让药品接触到皮肤上。()   [原题号 206541]

标准答案：正确

0854.  【判断题】 tip为一次性用品，用完后可以弃于普通的垃圾箱内。()   [原题号 206540]

标准答案：错误

0855.  【判断题】 在BSL-3实验室中工作时必须戴手套。一次性手套必须先消毒后才能丢弃。()   [原题号 206539]

标准答案：正确

0856.  【判断题】 学生进入生化医药类实验室可以不穿统一的实验服()。()   [原题号 206537]

标准答案：错误

0857.  【判断题】 秋水仙素等致癌物质，实验后可以直接向下水管道或垃圾箱倾倒。()   [原题号 206535]

标准答案：错误

0858.  【判断题】 实验室冰箱内不得混放容易产生放热反应的化学品。()   [原题号 206530]

标准答案：正确

0859.  【判断题】 溅入口中已下咽的毒物，应根据毒物的性质服解毒剂，并立即送医院。()   [原题号 206516]

标准答案：正确

0860.  【判断题】 化学实验室现场，不可进食，但可以吸烟。()   [原题号 206514]

标准答案：错误

0861.  【判断题】 化学废液要回收并集中存放，不可随意倒入下水道。()   [原题号 206513]

标准答案：正确

0862.  【判断题】 废渣和废弃化学品等污染物直接向外界排放。()   [原题号 206512]

标准答案：错误

0863.  【判断题】 遇湿易燃物品与自燃物品可以同库存放。()   [原题号 206510]

标准答案：错误

0864.  【判断题】 腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的火灾时，必须配戴防护面具。()   [原题号 206508]

标准答案：正确

0865.  【判断题】 二氧化碳灭火器使用不当，可能会造成冻伤。()   [原题号 206505]

标准答案：正确

0866.  【判断题】 当可燃烧液体呈流淌状燃烧时，应将灭火剂的喷流对准火焰根部由近而远，并左右扫射，向前快速推进，直至火焰扑灭。()   [原题号 206501]

标准答案：正确

0867.  【判断题】 当发生火情时尽快沿着疏散指示标志和安全出口相反方向迅速离开火场。()   [原题号 206500]

标准答案：错误

0868.  【判断题】 被困在电梯中应尽快扒开门脱险。()   [原题号 206496]

标准答案：错误

0869.  【判断题】 若被火场浓烟所困，应迅速起身跑出火场。（）   [原题号 206491]

标准答案：错误

0870.  【判断题】 有毒化学药品溅在皮肤上时，可用乙醇等有机溶剂擦洗。()   [原题号 206484]

标准答案：错误

0871.  【判断题】 有毒化学品在水中的溶解度越大，其危险性越大。()   [原题号 206483]

标准答案：正确

0872.  【判断题】 易燃易挥发的溶剂不得在敞口容器中加热，应选用水浴加热器，不得用明火直接加热。()   [原题号 206480]

标准答案：正确

0873.  【判断题】 乙醇的爆炸极限是：4.3％～19％。()   [原题号 206477]

标准答案：正确

0874.  【判断题】 一般将闪点在25°C以下的化学试剂列入易燃化学试剂，它们多是极易挥发的液体。()   [原题号 206476]

标准答案：正确

0875.  【判断题】 使用危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材设备，并定期组织演练。()   [原题号 206465]

标准答案：正确

0876.  【判断题】 实验室走廊不能放木制桌子柜子等易燃物品，但可以放金属柜冰箱等。()   [原题号 206464]

标准答案：错误

0877.  【判断题】 燃点越低的物品越安全。()   [原题号 206459]

标准答案：错误

0878.  【判断题】 皮肤烧伤后如有水泡,应及时将水泡刺破,以利于其恢复。()   [原题号 206450]

标准答案：错误

0879.  【判断题】 进行化学类实验，应戴防护镜。()   [原题号 206437]

标准答案：正确

0880.  【判断题】 化学危险物品应当分类分项存放，还原性试剂与氧化剂酸与碱类腐蚀剂等不得混放，相互之间保持安全距离。()   [原题号 206434]

标准答案：正确

0881.  【判断题】 化学危险品使用过程中一旦出现事故，应及时采取相应控制措施，并及时向有关老师和部门报告。()   [原题号 206433]

标准答案：正确

0882.  【判断题】 腐蚀和刺激性药品，如强酸强碱氨水过氧化氢冰醋酸等，取用时尽可能戴上橡皮手套和防护眼镜，倾倒时，切勿直对容器口俯视，吸取时，应该使用橡皮球。开启有毒气体容器时应戴防毒用具。禁止手直接拿取上述物品。()   [原题号 206427]

标准答案：正确

0883.  【判断题】 酚灼伤皮肤时，应立即脱掉被污染衣物，用10%酒精反复擦拭，再用大量清水冲洗，直至无酚味为止，然后用饱和硫酸钠湿敷。()   [原题号 206426]

标准答案：正确

0884.  【判断题】 凡涉及有害或有刺激性气体的实验应在通风柜内进行。()   [原题号 206425]

标准答案：正确

0885.  【判断题】 取用后剩余的化学试剂，不可放回原试剂瓶中。()   [原题号 206424]

标准答案：正确

0886.  【判断题】 漂白粉是含氯消毒剂，它在水中产生次氯酸，可杀死多种细菌。()   [原题号 206422]

标准答案：正确

0887.  【判断题】 严格执行剧毒品“五双”管理制度，即使实验在进行中，也必须在取出实验使用量后立即存入保险柜，做好记录，严防疏漏。()   [原题号 206405]

标准答案：正确

0888.  【判断题】 领取剧毒物品时，需双人领用(其中一人必须是实验室的教师)。()   [原题号 206402]

标准答案：正确

0889.  【判断题】 公安部门负责危险化学品的公共安全管理，负责发放剧毒化学品购买凭证和准购证，负责审查核发剧毒化学品公路运输通行证，对危险化学品道路运输安全实施监督，并负责前述事项的监督检查。()   [原题号 206399]

标准答案：正确

0890.  【判断题】 易燃、易爆气体和助燃气体（氧气等）可以混放在一起，并靠近热源和火源。()   [原题号 206395]

标准答案：错误

0891.  【判断题】 不得使用过期、未经检验和不合格的气体钢瓶。()   [原题号 206392]

标准答案：正确

0892.  【判断题】 打开封闭管或紧密塞着的容器时，注意其内部是否有压力，容器口不得对人，避免发生喷液或爆炸事故。()   [原题号 206379]

标准答案：正确

0893.  【判断题】 对产生有毒气体的实验应在通风橱内进行。通过排风设备将毒气排到室外，以免污染室内空气。()   [原题号 206375]

标准答案：错误

0894.  【判断题】 严格执行气瓶安全技术要求所规定的内容。（）   [原题号 206370]

标准答案：正确

0895.  【判断题】 易燃、易挥发的溶剂不得在敞口容器中加热，应选用水浴加热器，不得用明火直接加热。（）   [原题号 206368]

标准答案：正确

0896.  【判断题】 酒精灯内的酒精量最多可加九分满。（）   [原题号 206365]

标准答案：错误

0897.  【判断题】 酒精灯不再使用时，应立刻用嘴吹气灭火。（）   [原题号 206364]

标准答案：错误

0898.  【判断题】 液体表面的蒸汽与空气形成可燃气体，遇到火种时，发生一闪即灭的现象，可发生如此现象的最低温度称为闪点。（）   [原题号 206360]

标准答案：正确

0899.  【判断题】 安装在危险品仓库的灯具应该是防爆型的。（）   [原题号 206359]

标准答案：正确

0900.  【判断题】 误吸入煤气等有毒气体时，应立即在室外呼吸新鲜空气。（）   [原题号 206356]

标准答案：正确

0901.  【判断题】 创伤伤口内有玻璃碎片等大块异物时,应在去医院救治前尽快取出。（）   [原题号 206353]

标准答案：错误

0902.  【判断题】 剧毒品在取出实验使用量后可以不立即存入保险柜。（）   [原题号 206351]

标准答案：错误

0903.  【判断题】 易燃、易爆物品要放在远离实验室的阴凉通风处，在实验室内保存的少量易燃易爆试剂要严格管理。（）   [原题号 206348]

标准答案：正确

0904.  【判断题】 开启氨水、浓盐酸瓶应该在通风櫉中进行。（）   [原题号 206347]

标准答案：正确

0905.  【判断题】 丙酮的爆炸极限是：3％～11％。（）   [原题号 206346]

标准答案：正确

0906.  【判断题】 比较常见的引起呼吸道中毒的物质，一般是易挥发的有毒有机溶剂（如乙醚、三氯甲烷、苯等）或化学反应所产生的有毒气体（如氰化氢、氯气、一氧化碳等）。（）   [原题号 206345]

标准答案：正确

0907.  【判断题】 醋酸蒸汽与空气混合不会在热源的诱发下引起爆炸。（）   [原题号 206344]

标准答案：错误

0908.  【判断题】 对固态酸、碱可用手直接操作。（）   [原题号 206339]

标准答案：错误

0909.  【判断题】 重金属如铅、镉、汞等对人体有害。（）   [原题号 206335]

标准答案：正确

0910.  【判断题】 汞剂、苯胺类、硝基苯等可通过皮肤或粘膜吸收而使人中毒。（）   [原题号 206334]

标准答案：正确

0911.  【判断题】 氮的氧化物、二氧化硫、三氧化硫、挥发性酸类、氨水对皮肤粘膜和眼、鼻、喉粘膜都有很强的刺激性。（）   [原题号 206333]

标准答案：正确

0912.  【判断题】 NH4NO3受热后易分解，但放出的气体无害。（）   [原题号 206331]

标准答案：错误

0913.  【判断题】 HCN进入机体，抑制呼吸酶作用，造成细胞内窒息，从而引起组织中毒性缺氧，全身性中毒症状。（）   [原题号 206328]

标准答案：正确

0914.  【判断题】 常用的化学试剂如：苯、乙醚、甲苯、汽油、丙酮、甲醇和煤油均属于易燃物质。（）   [原题号 206327]

标准答案：正确

0915.  【判断题】 汞、苯、铬酸盐和氰化物属于对人体具有极度危害的物质。（）   [原题号 206326]

标准答案：正确

0916.  【判断题】 实验中遇到一般割伤，应立即取出伤口内的异物，保持伤口干净，并用酒精棉清除伤口周围的污物，涂上外伤膏或消炎粉。（）   [原题号 206315]

标准答案：正确

0917.  【判断题】 创造安全、卫生的实验室工作环境，仅仅是实验工作人员的责任。（）   [原题号 206314]

标准答案：错误

0918.  【判断题】 在开放实验室，外来人员可随便操作实验室实验室安全。（）   [原题号 206311]

标准答案：错误

0919.  【判断题】 液体和固体实验废弃物不需分开放置。（）   [原题号 206309]

标准答案：错误

0920.  【判断题】 正在进行实验时，可带着防护手套接听电话。（）   [原题号 206307]

标准答案：错误

0921.  【判断题】 可以将无毒无害试剂当作有毒有害试剂处理。（）   [原题号 206305]

标准答案：错误

0922.  【判断题】 不得在冰箱、烘箱等加热、产热设备附近放置纸板、化学试剂、气体钢瓶等物品。（）   [原题号 206301]

标准答案：正确

0923.  【判断题】 实验室人员必须定期检查设备、水电线路、门窗等是否完好，如发现问题，必须及时进行维修。（）   [原题号 206300]

标准答案：正确

0924.  【判断题】 不能将实验室易燃易爆物品带出实验室。（）   [原题号 206295]

标准答案：正确

0925.  【判断题】 为了防止盗窃事件的发生，临时离开实验室必须关门。（）   [原题号 206288]

标准答案：正确

0926.  【判断题】 一些低毒、无毒的实验废液可以不经处理，直接由下水道排放。（）   [原题号 206287]

标准答案：错误

0927.  【判断题】 危险废弃物是指有潜在的生物危险、可燃易燃、腐蚀、有毒、放射性的对人环境有害的一切废弃物。（）   [原题号 206286]

标准答案：正确

0928.  【判断题】 要加强实验室排污处理装置（系统）的建设和管理，做到达标排放。实验废弃物不得倒入自来水下水道或普通垃圾箱等处。（）   [原题号 206284]

标准答案：正确

0929.  【判断题】 火灾中导致人员死亡最多的原因是：烟毒气致死。   [原题号 206281]

标准答案：正确

0930.  【判断题】 一氧化碳是剧毒、可燃性质的气体。   [原题号 206280]

标准答案：正确

0931.  【判断题】 化学性质相抵触或灭火方法不同的两类危险化学品，不得混合贮存。   [原题号 206268]

标准答案：正确

0932.  【判断题】 毒害品系指进入肌体后，累积达一定的量，能与体液和组织发生生物化学用作或生物物理学变化，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持入性的病理状态，甚至危及生命的物品。   [原题号 206264]

标准答案：正确

0933.  【判断题】 在具有腐蚀性物品的工作地点，不应饮食和吸烟。   [原题号 206263]

标准答案：正确

0934.  【判断题】 对固态的酸碱进行处理时，必须使用工具辅助操作，不得用手直接操作。   [原题号 206262]

标准答案：正确

0935.  【判断题】 甲苯的危害性是刺激性。   [原题号 206261]

标准答案：错误

0936.  【判断题】 有毒物品应储存在阴凉通风干燥的场所，可以露天存放。   [原题号 206259]

标准答案：错误

0937.  【判断题】 各种爆炸品的化学组成和性质决定了它具有发生爆炸的可能性，但如果没有必要的外界作用，爆炸也会发生。   [原题号 206258]

标准答案：错误

0938.  【判断题】 浓硫酸液碱可用铁制品做容器，因此也可用镀锌铁桶。   [原题号 206256]

标准答案：错误

0939.  【判断题】 个人可以通过邮寄向危险化学品经营单位购买危险化学品。   [原题号 206254]

标准答案：错误

0940.  【判断题】 购买剧毒物品要到公安机关办理备案，经批准后方可购买使用。   [原题号 206252]

标准答案：正确

0941.  【判断题】 使用责任人应从具有国家认可资质的供应商处购买剧毒品和易制毒化学品。   [原题号 206244]

标准答案：正确

0942.  【判断题】 使用剧毒品和易制毒化学品进行实验时，要做好试验标示试验记录和药品使用记录。   [原题号 206242]

标准答案：正确

0943.  【判断题】 涉源单位产生放射性废源废物可以直接排入下水道或混装到普通垃圾中。（）   [原题号 206210]

标准答案：错误

0944.  【多选题】 如何安置、处理实验服？（）   [原题号 206203]

A.  离开实验室时，防护服必须脱下并留在实验室内。

B.  实验服不得穿着外出，更不能携带回家。

C.  用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃。

D.  可以穿着实验服进食

标准答案：A、B、C

0945.  【多选题】 过滤除菌操作如何进行?（）   [原题号 206201]

A.  使用前，将滤器和过滤瓶等全部装置用纸包好经高压灭菌。

B.  使用时，无菌操作把滤器安装在过滤瓶上。

C.  用橡皮管以无菌操作将过滤瓶、安全瓶、压差计和抽气系统连接。

D.  将待过滤液体注入滤器过滤，时间不宜过长，压力控制在100-200mmHg为限。

标准答案：A、B、C、D

0946.  【多选题】 试剂（）应放在棕色瓶内保藏。   [原题号 206182]

A.  硫酸亚铁

B.  高锰酸钾

C.  亚硫酸钠

D.  硫酸钠

标准答案：A、B、C

0947.  【多选题】 实验过程产生的剧毒药品废液必须（）。   [原题号 206180]

A.  妥善保管

B.  不得随意丢弃、掩埋

C.  集中保存，统一处理

D.  稀释后用大量水冲净

标准答案：A、B、C

0948.  【多选题】 剧毒类化学试剂应如何存放？（）   [原题号 206178]

A.  应锁在专门的毒品柜中。

B.  置于阴凉干燥处，并与酸类试剂隔离。

C.  建立双人登记签字领用制度，建立使用、消耗、废物处理等制度。

D.  储存室应配备防毒、防盗、报警及隔离、消除与吸收毒物的设施。

标准答案：A、B、C、D

0949.  【多选题】 常用的以下物质中，（）在操作时应该在通风橱中。   [原题号 206174]

A.  氢气

B.  氨水

C.  氦气

D.  盐酸

标准答案：B、D

0950.  【多选题】 在使用一种不了解的化学药品前应做好的准备有（）。   [原题号 206173]

A.  明确这种药品在实验中的作用

B.  掌握这种药品的物理性质（如：熔点、沸点、密度等）和化学性质

C.  了解这种药品的毒性；了解这种药品对人体的侵入途径和危险特性

D.  了解中毒后的急救措施

标准答案：A、B、C、D

0951.  【多选题】 易燃类液体的特点有（）。   [原题号 206172]

A.  闪点在28℃以下的液体

B.  极易挥发成气体

C.  遇明火即燃烧

D.  闪点越低，越易燃烧

标准答案：A、B、C、D

0952.  【多选题】 下面哪些行为不能在洁净室里进行？（）   [原题号 206170]

A.  抽烟。

B.  用烙铁焊接。

C.  配制溶液。

D.  饮水和进食。

标准答案：A、B、C、D

0953.  【多选题】 强碱烧伤应（）。   [原题号 206158]

A.  立即用稀盐酸冲洗

B.  立即用1%~2%的醋酸冲洗

C.  立即用大量水冲洗

D.  立即去医院处理

标准答案：B、C、D

0954.  【多选题】 领取及存放化学药品时，需要做的事情有（）。   [原题号 206153]

A.  确认容器上标示的中文名称是否为需要的实验用药品

B.  学习并清楚化学药品危害标示和图样

C.  化学药品应分类存放

D.  有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物可以存放于同一药品柜中

标准答案：A、B、C

0955.  【多选题】 取用化学药品时，必须遵守的原则是（）。   [原题号 206147]

A.  不能用手直接接触化学药品

B.  为防止污染化学品，瓶塞应倒置桌面上，取用后立即盖严

C.  使用干净的器具，并且禁止混用

D.  取出后的化学品不能倒回原瓶，应放入其它合适容器中另作处理

标准答案：A、B、C、D

0956.  【多选题】 显微镜的物镜和目镜必须保持清洁，如有灰尘不要用（）擦拭。   [原题号 206143]

A.  纱布

B.  毛刷

C.  镜头纸

D.  卫生纸

标准答案：A、B、D

0957.  【多选题】 塑料离心管可以盛放()。   [原题号 206139]

A.  有机溶剂

B.  酶溶液

C.  盐溶液

D.  普通水溶液

标准答案：C、D

0958.  【多选题】 感染性材料洒溢处理的一般原则？   [原题号 206137]

A.  戴手套和防护服

B.  用布活纸巾覆盖

C.  消毒，由外向中心，适当时间后处理

D.  污染材料放置在废弃物处理容器中，并通知有关部门

标准答案：A、B、C、D

0959.  【多选题】 进入BSL-2实验室应该如何做好个人防护？   [原题号 206136]

A.  微生物操作在生物安全柜外面时应该有防护目镜、面罩、个体呼吸保护用品等

B.  可以穿露趾拖鞋

C.  应穿工作服，外加防护服

D.  戴口罩、帽子，戴一次性手套，不得清洗后再次使用

标准答案：A、C、D

0960.  【单选题】 当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时，正确的处理方法是：（）   [原题号 206107]

A.  用酒精棉球擦

B.  不作处理，马上去医院

C.  用碱液中和后，用水冲洗

D.  用水直接冲洗

标准答案：D

0961.  【单选题】 关于存储化学品说法错误的是：（）   [原题号 206105]

A.  化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离

B.  遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放

C.  受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放

D.  防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

标准答案：C

0962.  【单选题】 恒温水浴使用时错误的操作是：（）   [原题号 206103]

A.  恒温水浴内应使用去离子水（或纯净水），

B.  恒温水浴内去离子水未加到“正常水位”严禁通电，防止干烧

C.  可以使用自来水

D.  恒温水浴内严禁物品超量存放

标准答案：C

0963.  【单选题】 天气较热时，打开腐蚀性液体，应该：（）   [原题号 206100]

A.  直接用手

B.  用毛巾先包住塞子

C.  戴橡胶手套

D.  用纸包住塞子

标准答案：B

0964.  【单选题】 下列何者是会发生爆炸的物质？（）   [原题号 206097]

A.  氧化锌

B.  三硝基甲苯

C.  四氯化碳

D.  氧化铁

标准答案：B

0965.  【单选题】 钠，钾等碱金属须贮存于：（）   [原题号 206096]

A.  水中

B.  酒精中

C.  煤油中

D.  暴露在空气中

标准答案：C

0966.  【单选题】 实验室的废弃化学试剂和实验产生的有毒有害废液、废物，可以：（）   [原题号 206075]

A.  集中分类存放，贴好标签，待送中转站集中处理

B.  向下水口倾倒

C.  随垃圾丢弃

标准答案：A

0967.  【单选题】 工作地点相对湿度大于75%时，属于什么环境？（）   [原题号 206074]

A.  危险、易触电

B.  不危险

C.  一般

D.  特殊

标准答案：A

0968.  【单选题】 剧毒物品使用完或残存物处理完的空瓶，应：（）   [原题号 206072]

A.  随生活垃圾丢弃

B.  交回学校物资管理中心

C.  交回学校保卫处

标准答案：B

0969.  【单选题】 当不慎把大量浓硫酸滴在皮肤上时，正确的处理方法是：（）   [原题号 206070]

A.  用酒精棉球擦

B.  不作处理，马上去医院

C.  用碱液中和后，用水冲洗

D.  以吸水性强的纸或布吸去后，再用水冲洗

标准答案：D

0970.  【单选题】 氮氧化物主要伤害人体的：（）   [原题号 206069]

A.  消化道

B.  眼、上呼吸道

C.  呼吸道深部的细支气管、肺泡

D.  皮肤

标准答案：C

0971.  【单选题】 稀硫酸溶液的正确制备方法是：（）   [原题号 206048]

A.  在搅拌下，加水于浓硫酸中

B.  在搅拌下，加浓硫酸于水中

C.  水加于浓硫酸，或浓硫酸加于水都无所谓

D.  水与浓硫酸两者一起倒入容器混合

标准答案：B

0972.  【单选题】 下列不属于易燃液体的是：（）   [原题号 206038]

A.  5%稀硫酸

B.  乙醇

C.  苯

D.  二硫化碳

标准答案：A

0973.  【单选题】 下列哪项不是影响混合物爆炸极限的因素?（）   [原题号 206036]

A.  混合物的温度、压力

B.  混合物的多少

C.  混合物的含氧量

D.  容器的大小

标准答案：B

0974.  【单选题】 因实验需要拉接电源线,下列哪种说法是正确的？（）   [原题号 206033]

A.  不得任意放置于通道上，以免因绝缘破损造成短路或影响通行

B.  插座不足时，可连续串接

C.  插座不足时，可连续分接

D.  不考虑负荷容量

标准答案：A

0975.  【单选题】 对于一些吸入或食入少量即能中毒至死的化学试剂，生物试验中致死量（LD50）在50mg/kg以下的称为剧毒化学试剂，以下哪个不是剧毒化学试剂：（）   [原题号 206029]

A.  氰化钾

B.  三氧化二砷

C.  氯化汞

D.  苯

标准答案：D

0976.  【单选题】 各实验室在运送化学废弃物到各校区临时收集中转仓库之前，可以：（）   [原题号 206026]

A.  堆放在走廊上

B.  堆放在过道上

C.  集中分类存放在实验室内，贴好物品标签

标准答案：C

0977.  【单选题】 大量试剂应放在什么地方？（）   [原题号 206021]

A.  试剂架上

B.  实验室内试剂柜中

C.  实验台下柜中

D.  试剂库内

标准答案：D

0978.  【单选题】 普通塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过：（）   [原题号 206020]

A.  40℃

B.  60℃

C.  80℃

D.  100℃

标准答案：B

0979.  【单选题】 化学药品存放室要有防盗设施，保持通风，试剂存放应：（）   [原题号 206015]

A.  按不同类别分类存放

B.  大量危险化学品存放在实验室

C.  可以存放在走廊上

标准答案：A

0980.  【单选题】 实验中溅入口中已下咽的强酸，先饮用大量水，再服用：（）   [原题号 206004]

A.  氢氧化铝溶液，鸡蛋白

B.  乙酸果汁，鸡蛋白

C.  硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

标准答案：A

0981.  【单选题】 以下哪种酸具有强腐蚀性，使用时须做必要防护：（）   [原题号 206002]

A.  硝酸

B.  硼酸

C.  稀醋酸

标准答案：A

0982.  【单选题】 实验室实验室安全用电或线路发生故障着火时，应立即（），并组织人员用灭火器进行灭火。   [原题号 206001]

A.  切断现场电源

B.  将人员疏散

C.  将贵重实验室安全迅速转移

标准答案：A

0983.  【单选题】 一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂，它们多是极易挥发的液体。以下哪种物质不是易燃化学试剂？（）   [原题号 205991]

A.  乙醚

B.  苯

C.  甘油

D.  汽油

标准答案：C

0984.  【单选题】 处置实验过程产生的剧毒药品废液，说法错误的是：（）   [原题号 205989]

A.  妥善保管

B.  不得随意丢弃、掩埋

C.  集中保存，统一处理

D.  稀释后用大量水冲净

标准答案：D

0985.  【单选题】 化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后，应，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。（）   [原题号 205985]

A.  迅速用大量清水冲洗干净皮肤

B.  迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤

C.  迅速解脱伤者被污染衣服

标准答案：B

0986.  【单选题】 用过的废洗液应如何处理？（）   [原题号 205983]

A.  可直接倒入下水道

B.  作为废液交相关部门统一处理

C.  可以用来洗厕所

D.  随意处置

标准答案：B

0987.  【单选题】 闪点越低，越容易燃烧。闪点在－4℃以上的溶剂是：（）   [原题号 205975]

A.  甲醇、乙醇、乙腈

B.  乙酸乙酯、乙酸甲酯

C.  乙醚、石油醚

D.  汽油、丙酮、苯

标准答案：A

0988.  【单选题】 实验室内的浓酸、浓碱处理，一般可：（）   [原题号 205969]

A.  先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道

B.  不经处理，沿下水道流走

C.  不需中和，直接向下水道倾倒

标准答案：A

0989.  【单选题】 下列那一项不是发生爆炸的基本因素？（）   [原题号 205967]

A.  温度

B.  压力

C.  湿度

D.  着火源

标准答案：C

0990.  【单选题】 关于重铬酸钾洗液，下列说法错误的是：（）   [原题号 205962]

A.  将化学反应用过的玻璃器皿不经处理，直接放入重铬酸钾洗液浸泡

B.  浸泡玻璃器皿时，不可以将手直接插入洗液缸里取放器皿

C.  从洗液中捞出器皿后，立即放进清洗杯，避免洗液滴落在洗液缸外等处。然后马上用水连同手套一起清洗。

D.  取放器皿应戴上专用手套，但仍不能在洗液里的时间过长。

标准答案：A

0991.  【单选题】 易燃易爆试剂应放在（）。   [原题号 205940]

A.  铁柜中，柜的顶部要有通风口

B.  木柜中，柜的顶部要有通风口

C.  铁柜中，并要密封保存

D.  木柜中，并要密封保存

标准答案：A

0992.  【单选题】 乙醇属于（）级别的毒性物质。   [原题号 205930]

A.  高毒

B.  中等毒性

C.  低毒

D.  微毒

标准答案：D

0993.  【单选题】 严禁在化验室内存放总量大于（）的瓶装易燃液体。   [原题号 205927]

A.  10L

B.  30L

C.  20L

D.  25L

标准答案：C

0994.  【单选题】 生石灰烧伤应如何处理？（）   [原题号 205902]

A.  立即用大量水冲洗

B.  立即用1%～2%的醋酸冲洗。

C.  先用卫生纸或干布尽量清除皮肤上的生石灰，再用大量水清洗。

D.  立即去医院处理。

标准答案：C

0995.  【单选题】 氯气急性中毒可引起严重并发症，如气胸、纵隔气肿等，不会引起（）。   [原题号 205891]

A.  中、重度昏迷

B.  支气管哮喘

C.  慢性支气管炎

D.  严重窒息

标准答案：C

0996.  【单选题】 领取及存放化学药品时，以下说法错误的是？（）   [原题号 205888]

A.  确认容器上标示的中文名称是否为需要的实验用药品。

B.  学习并清楚化学药品危害标示和图样。

C.  化学药品应分类存放。

D.  有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物可以存放于同一药品柜中。

标准答案：D

0997.  【单选题】 化学危险药品对人身会有刺激眼睛、灼伤皮肤、损伤呼吸道、麻痹神经、燃烧爆炸等危险，一定要注意化学药品的使用安全，以下不正确的做法是？（）   [原题号 205878]

A.  了解所使用的危险化学药品的特性，不盲目操作，不违章使用。

B.  妥善保管身边的危险化学药品，做到：标签完整，密封保存；避热、避光、远离火种。

C.  室内可存放大量危险化学药品。

D.  严防室内积聚高浓度易燃易爆气体。

标准答案：C

0998.  【单选题】 当有汞（水银）溅失时，应如何处理现场？（）   [原题号 205872]

A.  用水擦。

B.  用拖把拖

C.  扫干净后倒入垃圾桶。

D.  收集水银，用硫磺粉盖上并统一处理。

标准答案：D

0999.  【单选题】 丙酮属于（）级别的毒性物质。   [原题号 205863]

A.  剧毒

B.  高毒

C.  低毒

D.  微毒

标准答案：C

1000.  【单选题】 搬运剧毒化学品后，应该（）。   [原题号 205857]

A.  用流动的水洗手

B.  吃东西补充体力

C.  休息

标准答案：A

1001.  【单选题】 Cl2一般呈（）。   [原题号 205854]

A.  棕色

B.  无色

C.  黄绿色

标准答案：C

1002.  【单选题】 学生是否可以单独使用剧毒物品？（）   [原题号 205851]

A.  不可以。

B.  可以。

标准答案：A

1003.  【单选题】 倾倒液体试剂时，瓶上标签应朝（）。   [原题号 205844]

A.  上方

B.  下方

C.  左方

D.  右方

标准答案：A

1004.  【单选题】 皮肤接触了高温（热的物体、火焰、蒸气）、低温（固体二氧化碳、液体氮）和腐蚀性物质，如强酸、强碱、溴等都会造成灼伤。如果发生意外正确的处理方法是？（）   [原题号 205843]

A.  不管什么情况，马上送医院就医。

B.  被碱灼伤时先用水冲洗，然后用3%的硼酸或2%的醋酸清洗，严重时就医。

C.  金属钠溅入眼内，立即用大量水冲洗。

D.  浓硫酸沾到皮肤上，直接用水冲洗。

标准答案：B

1005.  【单选题】 配制液体时，下列哪个陈述是正确的？（）   [原题号 205842]

A.  .稀释强酸时，必须将酸倒入水中，禁止将水倒入酸中；稀释弱酸时将水倒入酸中也可以。

B.  将盛有自配液体的容器做好标记，必须包括：成分、浓度、姓名、联系方式、日期等。

C.  使用移液管和量筒分别计量，进行配置溶液。

标准答案：B

1006.  【单选题】 对于强酸、强碱或剧毒的废液，应如何处置？（）   [原题号 205836]

A.  倒入排水系统。

B.  集中存放，然后交相关部门处理。

C.  合并存储于同一废液桶

标准答案：B

05  化学类

本章节共 13 道题，答案按原始题库记录。

1007.  【判断题】 对沾染过有毒物质的仪器和用具，实验完毕应立即采取适当方法处理以破坏或消除其毒性。()   [原题号 205378]

标准答案：正确

1008.  【判断题】 打开氨水、硝酸、盐酸等药品瓶封口时，应先盖上湿布，用冷水冷却后再开瓶塞，以防溅出，尤其在夏天更应注意。()   [原题号 205374]

标准答案：正确

1009.  【判断题】 当发生强碱溅洒事故时，应用固体硼酸粉撒盖溅洒区，扫净并报告有关工作人员。()   [原题号 205372]

标准答案：正确

1010.  【判断题】 取用强碱性试剂后的小勺应擦净后存放。()   [原题号 205361]

标准答案：错误

1011.  【判断题】 因为乙醚长时间与空气接触可以形成羟乙基过氧化氢，成为一种具有猛烈爆炸性的物质，因此，在蒸馏乙醚时不能将液体蒸干。()   [原题号 205354]

标准答案：正确

1012.  【判断题】 对于含汞、砷、锑、铋等离子的废液,实验室可以先进行如下处理：控制酸度0.3mol/L[H+]，使其生成硫化物沉淀。()   [原题号 205346]

标准答案：正确

1013.  【判断题】 对于氢氧化钠、氨水等废液可以进行如下处理：用6mol/L盐酸水溶液中和，再用大量水冲洗。()   [原题号 205345]

标准答案：正确

1014.  【多选题】 下面所列试剂应分开保存的是？（）   [原题号 205331]

A.  乙醚与高氯酸。

B.  苯与过氧化氢。

C.  丙酮与硝基化合物。

D.  浓硫酸与盐酸。

标准答案：A、B、C

1015.  【多选题】 物质（）应避免与水接触以免发生危险。   [原题号 205330]

A.  碳化钙

B.  氯化钙

C.  碳化铝

D.  硫酸钙

标准答案：A、C

1016.  【多选题】 危险化学类品的常见毒害包括（）。   [原题号 205327]

A.  急性毒性，皮肤腐蚀性、刺激性，严重眼损伤、眼刺激

B.  呼吸系统、皮肤过敏反应，生殖细胞突变性，致癌性

C.  生殖毒性，靶器官系统毒性

D.  水环境危害性，放射性危害

标准答案：A、B、C、D

1017.  【判断题】 苯乙烯、甲醇、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、苯酚等具有中等毒性。（）   [原题号 205226]

标准答案：正确

1018.  【单选题】 以下药品中，可以与水直接接触的是（）。   [原题号 204606]

A.  金属钠、钾

B.  电石

C.  白磷

D.  金属氢化物

标准答案：C

1019.  【单选题】 以下药品（试剂）哪个应放在防爆冰箱里保存？（）   [原题号 204604]

A.  甲基丙烯酸甲酯。

B.  乙醚。

C.  苯。

D.  乙醇

标准答案：A

06  消防安全

本章节共 139 道题，答案按原始题库记录。

1020.  【多选题】 扑救电气设备火灾时，能用什么灭火?   [原题号 212547]

A.  二氧化碳灭火器

B.  泡沫灭火器

C.  干粉灭火器

D.  水

标准答案：A、C

1021.  【多选题】 下列选项中哪些是预防电气火灾最重要的基本措施？   [原题号 211234]

A.  实验室建设时要全面地规划电气需求，正确地设计方案，容量留有余地

B.  禁止非电工改接电气线路，禁止乱拉临时用电线路

C.  工作现场禁止吸烟，禁止带火柴、打火机等进入

D.  规范使用操作，制定并严格执行用电和电气设备使用安全操作规程

标准答案：A、B、D

1022.  【多选题】 火灾逃生的禁忌原则正确的是（）。   [原题号 211227]

A.  切忌乘坐普通电梯

B.  切忌跳楼

C.  切忌贪恋财物

D.  切忌结绳逃生

标准答案：A、B、C

1023.  【多选题】 火灾对人身的主要危害是（）。   [原题号 211225]

A.  高温

B.  缺氧

C.  烟尘

D.  有毒气体

标准答案：A、B、C、D

1024.  【多选题】 拨打火警电话时正确的做法有（）。   [原题号 211221]

A.  电话打通后，讲清着火单位的详细地址

B.  讲清楚着火物质、起火部位、火势情况

C.  报出自己的真实姓名、工作单位和联系电话

D.  派专人在街道路口等候消防车，引导进入火场

标准答案：A、B、C、D

1025.  【多选题】 如果不慎发生割伤事故应如何处理？   [原题号 211204]

A.  先将伤口处的玻璃碎片取出

B.  若伤口不大，用蒸馏水洗净伤口，再涂上红药水，撒上止血粉用纱布包扎好

C.  伤口较大或割破了主血管，则应用力按住主血管，防止大出血

D.  及时送医院治疗

标准答案：A、B、C、D

1026.  【判断题】 Ⅰ类放射源为极低危险源，不会对人造成永久性损伤。   [原题号 211201]

标准答案：错误

1027.  【判断题】 实验室中进行有害微生物和转基因生物试验操作要在生物安全柜中进行。   [原题号 211105]

标准答案：正确

1028.  【判断题】 火灾对实验室构成的威胁最为严重，最为直接，应加强对火灾三要素（易燃物、助燃物、点火源）的控制。   [原题号 211095]

标准答案：正确

1029.  【判断题】 煤气用后一定关好，如发现实验室内有煤气味应立即开窗、自然通风，并且此时禁止使用明火。   [原题号 211094]

标准答案：正确

1030.  【判断题】 灭火器应定期进行检验。   [原题号 211092]

标准答案：正确

1031.  【判断题】 灭火器的配备应视可能使用的环境而定。   [原题号 211091]

标准答案：正确

1032.  【判断题】 爆炸是指物质瞬间突然发生物理或化学变化，同时释放出大量的气体和能量（光能、热能、机械能）并伴有巨大声响的现象。   [原题号 211088]

标准答案：正确

1033.  【判断题】 安装在有爆炸危险场所的灯具应该是防爆型的。   [原题号 211080]

标准答案：正确

1034.  【判断题】 当发生火情时，应尽快沿着疏散指示标志和安全出口方向迅速离开火场。   [原题号 211078]

标准答案：正确

1035.  【判断题】 扑救液体火灾时，应该使用灭火器扑救，不能用水扑救或用其他物品扑打。   [原题号 211075]

标准答案：正确

1036.  【判断题】 全国消防宣传日是每年的11月9日。   [原题号 211074]

标准答案：正确

1037.  【单选题】 从火灾现场撤离时，应采取（）。   [原题号 210903]

A.  乘坐电梯

B.  用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离

C.  逃向高楼层或楼顶

D.  收集携带贵重物品

标准答案：B

1038.  【单选题】 扑救烟灰缸里的杂物、废纸篓里的废纸片等初起小火时，错误的做法是（）。   [原题号 210897]

A.  用水或灭火器扑灭

B.  用手拍灭

C.  用湿毛巾覆盖

标准答案：B

1039.  【单选题】 由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（）。   [原题号 210891]

A.  纵火罪

B.  失火罪

C.  玩忽职守罪

D.  重大责任事故罪

标准答案：B

1040.  【单选题】 发生火灾时，正确的安全疏散主要有三个方向，向下可以跑到地面，向上可以爬到屋顶，还可以（）   [原题号 210825]

A.  躲到角落里

B.  向外逃到阳台

C.  钻到阁楼、大橱等处避难

标准答案：B

1041.  【单选题】 如果睡觉时被烟火呛醒，正确的做法是（）。   [原题号 210820]

A.  寻找逃生通道

B.  往床底下钻

C.  找衣服穿或抢救心爱的东西

标准答案：A

1042.  【单选题】 火灾初起阶段是扑救火灾()的阶段。   [原题号 210797]

A.  最不利

B.  最有利

C.  较不利

标准答案：B

1043.  【判断题】 安全阀每年校验一次并铅封。   [原题号 210484]

标准答案：正确

1044.  【判断题】 身上着火后,应迅速用灭火器灭火。()   [原题号 210103]

标准答案：错误

1045.  【判断题】 可以使用明火（如：电炉煤气）或没有控温装置的加热设备直接加热有机溶剂，进行重结晶或溶液浓缩操作。()   [原题号 210098]

标准答案：错误

1046.  【单选题】 身上着火，最好的做法是：（）   [原题号 209961]

A.  就地打滚或用水冲

B.  奔跑

C.  大声呼救

D.  边跑边脱衣服

标准答案：A

1047.  【单选题】 实验室电器设备所引起的火灾，应：（）   [原题号 209959]

A.  用水灭火

B.  用二氧化碳或干粉灭火器灭火

C.  用泡沫灭火器灭火

标准答案：B

1048.  【单选题】 不会发生爆炸的是（）。   [原题号 209950]

A.  亚麻粉尘

B.  砂尘

C.  面粉

D.  铝粉

标准答案：B

1049.  【单选题】 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰()喷射。   [原题号 209839]

A.  上部

B.  中部

C.  根部

D.  周围

标准答案：C

1050.  【单选题】 一般的易燃物质的闪点低于多少摄氏度？   [原题号 209833]

A.  88摄氏度

B.  76摄氏度

C.  66摄氏度

D.  50摄氏度

标准答案：C

1051.  【单选题】 个人过失引起火灾，尚未造成严重损失的，将被处()。   [原题号 209828]

A.  警告、罚款或十日以下拘留

B.  拘留或劳动教养

C.  行政处分

标准答案：A

1052.  【单选题】 火灾发生时，湿毛巾折叠8层为宜，其烟雾浓度消除率可达：()   [原题号 209825]

A.  40%

B.  60%

C.  80%

D.  95%

标准答案：B

1053.  【单选题】 实验室仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即()，并组织人员用灭火器进行灭火。   [原题号 209819]

A.  将贵重仪器设备迅速转移

B.  切断现场电源

C.  将人员疏散

标准答案：B

1054.  【判断题】 身上着火被熄灭后,应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。   [原题号 209736]

标准答案：错误

1055.  【判断题】 使用手提灭火器时，拔掉保险销，握住胶管前端，对准燃烧物根部用力压下压把，灭火剂喷出，就可灭火。   [原题号 209626]

标准答案：正确

1056.  【判断题】 当自己身上着火时，应就地打滚，进行自救。   [原题号 209623]

标准答案：正确

1057.  【判断题】 在火灾或者日常生活中，如被烧、烫伤最有效的应急方法是用冷水浸泡或冰块冷敷等紧急散热措施。   [原题号 209621]

标准答案：正确

1058.  【单选题】 在高温场所，作业人员出现体温在39℃以上，突然昏倒，皮肤干热、无汗等症状，应该判定其为（）。   [原题号 209616]

A.  感冒

B.  重症中暑

C.  中毒

D.  晕厥

标准答案：B

1059.  【单选题】 当被烧伤时，正确的急救方法应该是（）。   [原题号 209615]

A.  以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位

B.  立即用嘴吹灼伤部位

C.  包扎后去医院诊治

D.  涂抹烧伤膏

标准答案：A

1060.  【单选题】 在狭小地方使用二氧化碳灭火器容易造成（）事故。   [原题号 209605]

A.  中毒

B.  缺氧

C.  爆炸

D.  晕厥

标准答案：B

1061.  【单选题】 遇水燃烧物质起火时，不能用（）扑灭。   [原题号 209604]

A.  干粉灭火剂

B.  泡沫灭火剂

C.  二氧化碳灭火剂

D.  沙土

标准答案：B

1062.  【单选题】 扑救爆炸物品火灾时，（）用沙土盖压，以防造成更大伤害。   [原题号 209603]

A.  必须

B.  禁止

C.  可以

D.  尽量

标准答案：B

1063.  【单选题】 下列不是影响混合物爆炸极限的因素是（）。   [原题号 209594]

A.  混合物的温度、压力

B.  混合物的多少

C.  混合物的含氧量

D.  容器的大小

标准答案：B

1064.  【单选题】 采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作（）。   [原题号 209591]

A.  窒息灭火法

B.  隔离灭火法

C.  冷却灭火法

D.  缺氧灭火法

标准答案：A

1065.  【单选题】 如果实验出现火情，要立即（）。   [原题号 209589]

A.  停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火

B.  打开实验室门，尽快疏散、撤离人员

C.  用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

D.  用水扑灭

标准答案：A

1066.  【单选题】 火灾安全疏散错误的做法为（）。   [原题号 209586]

A.  注意观察安全疏散标志

B.  避免相互拥挤，发扬团结友爱、舍己救人的精神

C.  使用电梯快速逃生

D.  注意自我保护，立即脱下着火衣服

标准答案：C

1067.  【单选题】 不属于灭火原理的是（）。   [原题号 209582]

A.  降低温度

B.  断绝可燃物

C.  降低氧浓度

D.  增加二氧化碳浓度

标准答案：D

1068.  【单选题】 扑灭火灾的最佳时期是（）。   [原题号 209581]

A.  初起阶段

B.  发展阶段

C.  猛烈阶段

D.  熄灭阶段

标准答案：A

1069.  【判断题】 对压力容器进行内部检修时，可以使用明火照明。（）   [原题号 208820]

标准答案：错误

1070.  【判断题】 实验室应配备相应的消防器材。参加实验人员要熟悉其存放位置及使用方法并掌握有关的灭火知识。（）   [原题号 208782]

标准答案：正确

1071.  【判断题】 冷却灭火法是将可燃物冷却到其燃点以下，停止燃烧反应。（）   [原题号 208777]

标准答案：正确

1072.  【单选题】 二氧化碳灭火剂主要靠（）灭火。   [原题号 208375]

A.  降低温度

B.  降低氧浓度

C.  降低燃点

D.  减少可燃物

标准答案：B

1073.  【单选题】 在液体()表面产生足够的可燃蒸气，遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称()。   [原题号 208371]

A.  闪点

B.  闪燃

C.  燃点

D.  爆燃

标准答案：B

1074.  【单选题】 火灾中，关闭有关阀门，切断流向着火区的可燃气体和液体的通道的灭火原理是()。   [原题号 208370]

A.  冷却

B.  窒息

C.  隔离

D.  化学抑制

标准答案：C

1075.  【单选题】 ()不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。   [原题号 208369]

A.  人员密集场所

B.  公众聚集场所

C.  公共娱乐场所

D.  生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所

标准答案：D

1076.  【单选题】 任何单位和()都有参加有组织的灭火工作的义务。   [原题号 208363]

A.  个人

B.  成年人

C.  男性公民

标准答案：B

1077.  【单选题】 ()都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。   [原题号 208362]

A.  所有公民

B.  企事业单位

C.  任何单位和个人

D.  在职人员

标准答案：C

1078.  【单选题】 火灾隐患的判定依据有三个，下列选项中那一个不是依据()。   [原题号 208356]

A.  具有直接引发火灾危险的

B.  具有间接引发火灾危险的

C.  发生火灾时会影响人员安全疏散或者灭火救援行动的

D.  发生火灾时会导致火势蔓延、扩大或增加对人身、财产危害的

标准答案：B

1079.  【多选题】 ABC干粉灭火器适用于（）。   [原题号 208226]

A.  电器起火

B.  可燃气体起火

C.  有机溶剂起火

D.  普通固体物质火灾

标准答案：A、B、C、D

1080.  【多选题】 按规定，实验室须配备灭火器，如果不慎失火，应迅速使用灭火器将火扑灭，以下关于手提灭火器正确的是（）。   [原题号 208225]

A.  迅速手提或肩扛灭火器快速奔赴着火点

B.  在距燃烧处5米左右停下

C.  拔下保险销，一手握住喷射软管前端喷嘴部，对准着火点

D.  将开启压把压下，打开灭火器进行灭火

标准答案：A、B、C、D

1081.  【多选题】 物质燃烧必须同时具备的条件是（）。   [原题号 208224]

A.  火源

B.  助燃物

C.  温度

D.  可燃物

标准答案：A、B、D

1082.  【判断题】 当你所在楼层发生火灾时，应采用从消防通道到达下面最近的避难层的方法逃生。   [原题号 207578]

标准答案：正确

1083.  【判断题】 消防通道的照明灯、指示灯应常亮。   [原题号 207573]

标准答案：正确

1084.  【判断题】 消防通道的防火门要保持关闭状态：保证发生火灾时烟和热量不能进入消防通道内。   [原题号 207572]

标准答案：正确

1085.  【判断题】 发生火灾时切断电源最好使用绝缘工具。   [原题号 207556]

标准答案：正确

1086.  【判断题】 常用的灭火器主要有：泡沫灭火器，二氧化碳灭火器和干粉灭火器。   [原题号 207548]

标准答案：正确

1087.  【判断题】 灭火的原理是：断绝可燃物，降低火场温度，窒息缺氧法，抑制火区连锁反应。   [原题号 207546]

标准答案：正确

1088.  【判断题】 火灾的主要助燃物是：空气（氧）。   [原题号 207544]

标准答案：正确

1089.  【多选题】 火灾发生的三要素是：   [原题号 207405]

A.  助燃剂

B.  可燃物

C.  一定的风量

D.  引火源

标准答案：A、B、D

1090.  【多选题】 使用灭火器扑救火灾时不应对准火焰的什么部位喷射。   [原题号 207403]

A.  上部

B.  中部

C.  根部

D.  中上部

标准答案：A、B、D

1091.  【单选题】 火灾中对人员威胁最大的是（）。   [原题号 207385]

A.  火

B.  烟气

C.  可燃物

标准答案：B

1092.  【单选题】 在室外灭火时，应站在什么位置？（）   [原题号 207384]

A.  上风

B.  下风

C.  随便哪里

标准答案：A

1093.  【单选题】 泡沫灭火器不能用于扑救（）火灾。   [原题号 207375]

A.  塑料

B.  汽油

C.  金属钠

标准答案：C

1094.  【单选题】 实验室电器发生火灾，在没有灭火器的情况下应先：（）   [原题号 207360]

A.  用水扑救

B.  用毛毯包裹

C.  切断电源

D.  用沙盘灭火

标准答案：C

1095.  【单选题】 灭火的四种方法是：（）   [原题号 207358]

A.  捂盖法、扑打法、浇水法、隔开法

B.  扑灭法、救火法、化学法、泡沫法

C.  隔离法、窒息法、冷却法、化学抑制法

标准答案：C

1096.  【单选题】 雷电由于瞬间的强大电流释放巨大能量，不仅会伤及人员，还会损坏设备，甚至引起火灾。请在下列选项中选择室内防止雷电灾害的最主要的一项措施。（）   [原题号 207357]

A.  在较高建筑的顶端及露天的配电设施要装避雷装置

B.  雷雨时不使用计算机上网，而且尽可能关闭机器，拔掉电源线和网线

C.  雷雨发生时不使用手机

D.  不使用电烙铁

标准答案：A

1097.  【单选题】 当遇到火灾时，要迅速向（）逃生。   [原题号 207348]

A.  着火相反的方向

B.  人员多的方向

C.  安全出口的方向

标准答案：C

1098.  【单选题】 窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其主要工具是：（）   [原题号 207304]

A.  砂子

B.  水

C.  二氧化碳灭火器

D.  干粉灭火器

标准答案：C

1099.  【单选题】 楼内失火应（）   [原题号 207299]

A.  从疏散通道逃离

B.  乘坐电梯逃离

C.  在现场等待救援

D.  见到门口就跑

标准答案：A

1100.  【单选题】 违反《中华人民共和国消防法》行为，构成犯罪的，应：（）   [原题号 207293]

A.  依法给予行政处罚

B.  依法追究刑事责任

C.  给予罚款或拘留

标准答案：B

1101.  【单选题】 下列哪种灭火器不适于扑灭电器火灾?（）   [原题号 207194]

A.  二氧化碳灭火器

B.  干粉灭火器

C.  泡沫灭火器

标准答案：C

1102.  【单选题】 火场中防止烟气危害最简单的方法是:   [原题号 207189]

A.  跳楼或窗口逃生

B.  大声呼救

C.  用毛巾或衣服捂住口鼻低姿势沿疏散通道逃生

标准答案：C

1103.  【单选题】 下列()火灾不能用水扑灭?   [原题号 207164]

A.  金属钾、钠

B.  木材、纸张

C.  棉布、家具

标准答案：A

1104.  【单选题】 电脑着火了,应()。   [原题号 207163]

A.  迅速往电脑上泼水灭火

B.  拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

C.  马上拨打火警电话，请消防队来灭火

D.  立取灭火器来灭火

标准答案：B

1105.  【单选题】 下列()灭火器是扑救精密仪器火灾的最佳选择。   [原题号 207162]

A.  二氧化碳灭火器

B.  干粉灭火器

C.  .泡沫灭火器

标准答案：A

1106.  【单选题】 发现燃气泄漏,要速关阀门,打开门窗,不能()。   [原题号 207161]

A.  触动电器开关或拨打电话

B.  使用明火

C.  A和B都正确

标准答案：C

1107.  【单选题】 用灭火器进行灭火的最佳位置是（）   [原题号 207158]

A.  下风位置

B.  上风或侧风位置

C.  离起火点10米以上的位置

D.  离起火点10米以下的位置

标准答案：B

1108.  【单选题】 如果高层建筑发生了火灾，你认为正确的做法是()   [原题号 207148]

A.  迅速往楼上跑，以防被烟熏致死

B.  第一时间选择从电梯逃生

C.  用湿毛巾捂住口鼻，低下身子沿墙壁或贴近地面跑出火区

D.  从窗口中跳下

标准答案：C

1109.  【单选题】 据统计，因火灾死亡的人中有80%以上属于()。   [原题号 207145]

A.  被火直接烧死

B.  烟气窒息死亡

C.  跳楼或惊吓致死

标准答案：B

1110.  【单选题】 人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛，其宽度不应小于()m。   [原题号 207142]

A.  1.1

B.  1.2

C.  1.4

D.  1.3

标准答案：C

1111.  【单选题】 《消防监督检查记录表》应当()。   [原题号 207137]

A.  由被检查单位存档备查

B.  由公安消防机构存档备查

C.  由被检查单位消防安全管理人存档备查

D.  由被检查单位消防安全责任人存档备查

标准答案：B

1112.  【单选题】 公安消防机构发现火灾隐患，()通知有关单位或个人采取措施，限期消防隐患。   [原题号 207136]

A.  可以

B.  应当定期

C.  应当及时

D.  可以及时

标准答案：C

1113.  【单选题】 公安消防机构在消防监督检查时发现被检查单位构成重大火灾隐患的，应当填发()。   [原题号 207133]

A.  《责令限期改正通知书》

B.  《责令当场改正通知书》

C.  《重大火灾隐患限期整改通知书》

D.  《消防监督检查记录表》

标准答案：C

1114.  【单选题】 泡沫灭火剂灭火的主要机理是()。   [原题号 207131]

A.  冷却、窒息

B.  抑制燃烧链式反应

C.  降低氧浓度

D.  降低温度

标准答案：A

1115.  【单选题】 干粉灭火剂灭火的主要机理是()。   [原题号 207130]

A.  降低氧浓度

B.  降低温度

C.  化学抑制

D.  降低氧浓度和冷却

标准答案：C

1116.  【单选题】 卤代烷主要靠()灭火   [原题号 207129]

A.  降低温度

B.  降低氧浓度

C.  稀释可燃

D.  抑制链式反应

标准答案：D

1117.  【判断题】 实验室内出现火情通逃到室外走廊时，应尽量做到随手关门，这样可阻止火势随人运动而蔓延，增加逃生的有效时间。   [原题号 207071]

标准答案：正确

1118.  【判断题】 实验室常用的灭火法：用水灭火、砂土灭火、灭火器。   [原题号 207070]

标准答案：正确

1119.  【判断题】 报警和逃生设施应有明显标志。()   [原题号 207012]

标准答案：错误

1120.  【判断题】 易燃固体与自燃物品不可以一同储存。()   [原题号 207011]

标准答案：正确

1121.  【判断题】 使用手提灭火器时，拨掉保险销，对准着火点根部用力压下压把，灭火剂喷出，就可灭火。()   [原题号 206998]

标准答案：正确

1122.  【判断题】 实验室内出现火情，若被困在室内时，应迅速打开水龙头，将所有可盛水的容器装满水，并把毛巾打湿。用湿毛巾捂嘴，可以遮住部分浓烟不被吸入。()   [原题号 206995]

标准答案：正确

1123.  【判断题】 火灾时，应立即采取措施灭火，并报保卫处或119。()   [原题号 206993]

标准答案：正确

1124.  【判断题】 实验大楼因出现火情发生浓烟时应迅速离开，当浓烟已穿入实验室内时，要沿地面匍匐前进，因地面层新鲜空气较多，不易中毒而窒息，有利于逃生。当逃到门口时，千万不要站立开门，以避免被大量浓烟熏倒。()   [原题号 206990]

标准答案：正确

1125.  【判断题】 扑救液体火灾时，应用灭火器扑救，不能用水扑救或其它物品扑打。()   [原题号 206983]

标准答案：正确

1126.  【判断题】 扑救气体火灾切忌盲目扑灭火势，首先应切断火势蔓延途径，然后疏散火势中压力容器或受到火焰辐射热威胁的压力容器，不能疏散的部署水枪进行冷却保护。()   [原题号 206982]

标准答案：正确

1127.  【判断题】 发生火灾时可用布条等保护手心，顺绳滑下，或下到未着火的楼层进行逃生。()   [原题号 206979]

标准答案：正确

1128.  【判断题】 火灾发生后，穿过浓烟逃生时，必须尽量贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。()   [原题号 206977]

标准答案：正确

1129.  【判断题】 禁止油脂物质与易燃或助燃气体相接触，这是预防爆炸事故的重要安全措施。（）   [原题号 206853]

标准答案：正确

1130.  【判断题】 移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇，照明灯)，可以不必切断电源。（）   [原题号 206759]

标准答案：错误

1131.  【判断题】 当电气设备发生火灾后，如果可能应当先断电后灭火。（）   [原题号 206756]

标准答案：正确

1132.  【判断题】 漏电保护器对两相触电（人体双手触及两相电源），不起保护作用。（）   [原题号 206754]

标准答案：正确

1133.  【判断题】 请电气专业人员按照标准安全的连接。实验室禁止私拉乱接电线，实验过程中自制非标设备时，应报请实验室管理人员批准，然后   [原题号 206751]

标准答案：正确

1134.  【判断题】 灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。（）   [原题号 206748]

标准答案：正确

1135.  【判断题】 不得堵塞实验室逃生通道。（）   [原题号 206747]

标准答案：正确

1136.  【判断题】 有“严禁烟火”警示牌的大楼和实验室，可不必配置必要的消防、冲淋、洗眼、报警和逃生设施和有明显标志。（）   [原题号 206741]

标准答案：错误

1137.  【判断题】 实验室安全用电或线路发生故障着火时，应立即切断现场电源，将人员疏散，并组织人员用灭火器进行灭火。（）   [原题号 206740]

标准答案：正确

1138.  【判断题】 安全事故处理应本着先人后物的原则，果断地、坚决地快速处置。（）   [原题号 206737]

标准答案：正确

1139.  【判断题】 实验室必须配备符合本室要求的消防器材，消防器材要放置在明显或便于拿取的位置。严禁任何人以任何借口把消防器材移作它用。（）   [原题号 206735]

标准答案：正确

1140.  【判断题】 火灾发生后，千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台、窗口等逃生自救。也可用绳子或把床单、被套等撕成条状连成绳索，紧拴在窗框、铁栏杆等可靠的固定物上，用毛巾、布条等保护手心，顺绳滑下，或下到未着火的楼层进行逃生。（）   [原题号 206733]

标准答案：正确

1141.  【判断题】 火灾发生后，受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲去。（）   [原题号 206732]

标准答案：正确

1142.  【判断题】 实验大楼出现火情时千万不要乘电梯，因为电梯可能因停电或失控，同时又因“烟囱效应”，电梯井常常成为浓烟的流通道。（）   [原题号 206731]

标准答案：正确

1143.  【判断题】 发生火灾拨通“119”后，应向“119”台报告失火部位所在的区县、街道、燃烧的物质，火势大小，所威胁的物质，报警人姓名、单位、电话号码等情况，并派人到路口迎接消防车的到来。   [原题号 206729]

标准答案：正确

1144.  【判断题】 物质燃烧需要具备的三个条件是：可燃物；助燃物；着火源。   [原题号 206727]

标准答案：正确

1145.  【判断题】 按易燃可燃液体闪点的划分，其火灾危险性可分三类，28℃以下为甲类；28℃-60℃为乙类；60℃以上为丙类。   [原题号 206726]

标准答案：正确

1146.  【判断题】 高层建筑火灾发生后的首要任务是报警。   [原题号 206723]

标准答案：正确

1147.  【判断题】 火场急救的基本要求是：抢救伤员必须争分夺秒；坚持救人重于灭火的原则   [原题号 206718]

标准答案：正确

1148.  【判断题】 火场逃生应注意的事项：逃生动作要迅速；注意随手关闭通道上的门窗；若身上衣服着火，应迅速将衣服脱下；不要轻易乘坐普通电梯；迅速报警；有可能扑灭初期火灾。   [原题号 206715]

标准答案：正确

1149.  【判断题】 火场可选择的逃生方法有：立即离开危险区域，选择简便、安全的通道和疏散设备，准备简易的防护器材，自制简易救生绳索，切勿跳楼，创造避难场所。   [原题号 206714]

标准答案：正确

1150.  【判断题】 火灾现场对人的危害主要有：缺氧、高温、毒性气体、尘害。   [原题号 206709]

标准答案：正确

1151.  【判断题】 人员密集场所发生火灾时的扑救对策有：首先切断电源，关闭可燃气阀门，打开送风设备，关闭通风设施，打开所有出入口疏散人员，启动灭火设备，将起火点的未燃物资搬走或隔离。   [原题号 206707]

标准答案：正确

1152.  【判断题】 防火门通常安装在防火墙、前室、走道、楼梯间。   [原题号 206703]

标准答案：正确

1153.  【判断题】 防火门的性质：是一种活动的防火分隔物。   [原题号 206702]

标准答案：正确

1154.  【判断题】 干粉灭火器每半年检查一次。   [原题号 206693]

标准答案：正确

1155.  【判断题】 手提式灭火器应放在通道和容易发现的地方。   [原题号 206688]

标准答案：正确

1156.  【判断题】 火灾发生时，当你处在火灾层以上的楼层时应采用从消防通道到达上面最近避难层的方法逃生。   [原题号 206679]

标准答案：正确

1157.  【判断题】 高层建筑物发生火灾时，乘坐电梯疏散即快速又安全省力。   [原题号 205282]

标准答案：错误

1158.  【判断题】 建筑物发生火灾时，乘坐电梯疏散即快速又安全省力。（）   [原题号 204240]

标准答案：错误

07  特种设备安全

本章节共 16 道题，答案按原始题库记录。

1159.  【单选题】 高压灭菌锅使用登记的事项，哪个是错误的？   [原题号 214894]

A.  使用人需取得特种设备作业人员证

B.  登记好使用时间、使用人、灭菌内容

C.  使用结束后，设备状态也需记录

D.  实验繁忙时，可以不登记

标准答案：D

1160.  【单选题】 有关气体钢瓶的正确使用和操作，以下说法中不正确的是：   [原题号 214893]

A.  不可把气体内气体用光，以防重新充气时发生危险

B.  各种压力表可以通用

C.  可燃性气瓶（如氢气、乙炔）应与氧气瓶分开存放

D.  检查减压阀是否关紧，方法是逆时针旋转调压手柄至螺杆松动为止

标准答案：B

1161.  【单选题】 特种设备出现故障或者发生异常情况是，特种设备使用单位应当：   [原题号 214892]

A.  停止使用设备，并对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用

B.  停止设备，重新启动

C.  继续使用，注意观察

D.  无视，继续使用

标准答案：A

1162.  【判断题】 使用气瓶时，要用减压阀（气压表），各种气体的气压表可以混用。   [原题号 212611]

标准答案：错误

1163.  【单选题】 特种设备安装、改造、维修施工前，应向()书面告知后，即可施工。   [原题号 208338]

A.  直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门

B.  省级特种设备安全监督管理部门

C.  国务院特种设备安全监督管理部门

D.  设计单位的省级主管部门

标准答案：A

1164.  【判断题】 压力容器内盛装的介质是汽液混合态。（）   [原题号 205337]

标准答案：错误

1165.  【判断题】 高压钢瓶可以没有固定设施，可以使用过期、未经检验和不合格的气瓶。（）   [原题号 205336]

标准答案：错误

1166.  【判断题】 仪器设备开机前要先阅读熟悉该机器设备的操作规程。   [原题号 205277]

标准答案：正确

1167.  【判断题】 高压氧气瓶使用时应保持瓶内压力在0.5MPa以上。   [原题号 205275]

标准答案：正确

1168.  【判断题】 使用气瓶时，要用减压阀（气压表），各种气体的气压表不得混用，以防爆炸。   [原题号 205274]

标准答案：正确

1169.  【判断题】 只要气瓶的耐压标准相同，就可以根据需要将实验室中的一种气瓶改装其它种的气体。   [原题号 205273]

标准答案：错误

1170.  【判断题】 对高压气体钢瓶要分保管，直立固定。严禁将氯气与氨气，氢气与氧气，乙炔与氧气混放在一个房间。   [原题号 205272]

标准答案：正确

1171.  【判断题】 气体钢瓶的使用不能将钢瓶内气体全部用尽再重新灌装新的同种气体。   [原题号 205268]

标准答案：正确

1172.  【判断题】 接收气瓶时，应用肥皂水试验阀门有无漏气，如果漏气，要退回厂家，否则会发生危险。   [原题号 205266]

标准答案：正确

1173.  【判断题】 气瓶附近不能有还原性有机物，如有油污的棉纱、棉布等，不要用塑料布、油毡之盖，以免爆炸。   [原题号 205265]

标准答案：正确

1174.  【单选题】 搬运气瓶时，应该：（）   [原题号 205262]

A.  戴好瓶帽，轻装轻卸

B.  随便挪动

C.  无具体安全规定

标准答案：A

08  辐射防护安全

本章节共 77 道题，答案按原始题库记录。

1175.  【判断题】 Ⅴ类放射源为极低危险源。不会对人造成永久性损伤。   [原题号 206667]

标准答案：正确

1176.  【判断题】 Ⅲ类为低危险射线装置，事故时一般不会造成受照人员的放射损伤。   [原题号 206659]

标准答案：正确

1177.  【判断题】 Ⅱ类为中危险射线装置，事故时可以使受照人员产生较严重放射损伤，大剂量照射甚至导致死亡。   [原题号 206658]

标准答案：正确

1178.  【判断题】 Ⅰ类为高危险射线装置，事故时可以使短时间受照射人员产生严重放射损伤，甚至死亡,或对环境造成严重影响。   [原题号 206657]

标准答案：正确

1179.  【判断题】 根据射线装置对人体健康和环境可能造成危害的程度，从高到低将射线装置分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。   [原题号 206656]

标准答案：正确

1180.  【判断题】 非密封放射性物质，是指非永久密封在包壳里或者紧密地固结在覆盖层里的放射性物质。   [原题号 206653]

标准答案：正确

1181.  【判断题】 射线装置，是指X线机、加速器、中子发生器以及含放射源的装置。   [原题号 206652]

标准答案：正确

1182.  【判断题】 Ⅲ类为低危险射线装置，事故时可以使受照人员产生较严重放射损伤，大剂量照射甚至导致死亡。   [原题号 206650]

标准答案：错误

1183.  【判断题】 Ⅳ类放射源为低危险源。基本不会对人造成永久性损伤，但对长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤。   [原题号 206648]

标准答案：正确

1184.  【判断题】 放射性实验室内可以吃东西、喝水。   [原题号 206646]

标准答案：错误

1185.  【判断题】 实验完毕，要关好电源，整理好实验室安全，并且向教师交还放射源。   [原题号 206644]

标准答案：正确

1186.  【判断题】 同位素实验室和使用固定放射源实验室要在明显位置张贴放射警示标志。定期检测放射污染情况，严防射线污染超标。   [原题号 206643]

标准答案：正确

1187.  【判断题】 进入同位素实验室之前和实验结束后应及时用同位素探测仪检查污染状况。   [原题号 206640]

标准答案：正确

1188.  【判断题】 放射性同位素应单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，并采取有效的防火、防盗、防射线泄漏的安全措施，指定专人负责保管。   [原题号 206639]

标准答案：正确

1189.  【判断题】 同位素实验室管理人员有权拒绝未经培训或培训不合格的学生进入同位素室工作，但教师除外。   [原题号 206637]

标准答案：错误

1190.  【判断题】 在批准使用放射性核素之前，必须取得放射性培训合格资质。实行持证上岗制度，并佩戴个人专用的辐射剂量计（Dosemeter）。   [原题号 206636]

标准答案：正确

1191.  【单选题】 实验室发生放射事故时，应及时向（）报告，本单位主管部门将及时向环保、卫生、公安部门报告。   [原题号 206634]

A.  实验室安全负责人

B.  本单位辐射安全管理部门

C.  A和B

D.  上述都不对。

标准答案：C

1192.  【单选题】 在辐射防护中，有四种辐射是我们所关心的，它们是（）。   [原题号 206627]

A.  α粒子、β粒子、γ（X）射线和中子

B.  α粒子、β粒子、γ（X）射线和电磁波

C.  电磁波、β粒子、γ（X）射线和中子

D.  α粒子、电磁波、γ（X）射线和中子

标准答案：A

1193.  【单选题】 下面事物不会产生电磁辐射的是（）。   [原题号 206620]

A.  树木

B.  笔记本电脑

C.  高压线

D.  手机

标准答案：A

1194.  【单选题】 以下方法不能减少电磁辐射的是（）。   [原题号 206619]

A.  用布覆盖辐射源

B.  对辐射源进行屏蔽

C.  辐射源远离敏感物体或人

D.  尽量缩短处于辐射区的时间

标准答案：A

1195.  【单选题】 对伴有电磁辐射的设备进行操作和管理的人员，应施行电磁辐射防护训练。训练内容不包括（）。   [原题号 206617]

A.  频谱仪的使用

B.  常用防护措施、用具及使用方法

C.  个人防护用具及使用方法

D.  电磁辐射的性质及其危害性，电磁辐射防护规定

标准答案：A

1196.  【单选题】 放射化学实验室需要操作多种放射性物质。根据放射性核素半衰期长短不同，含有这些核素的废物一般要求分开存放。短半衰期废物在存放一定时间后，经过测量低于放射性豁免值时可以作为一般废物处理。一般而言，短半衰期废物的存放时间一般要求（）。   [原题号 206611]

A.  存放至实验结束

B.  存放1周左右

C.  存放1－2个月

D.  10个半衰期以上

标准答案：D

1197.  【单选题】 通常外照射个人剂量监测的周期是（）。   [原题号 206606]

A.  1至2个月

B.  2至3个月

C.  3至6个月

D.  6至12个月

标准答案：B

1198.  【单选题】 根据我国有关放射防护法规与标准要求，放射工作人员必须接受指定的职业照射的个人剂量监测。目前国内较多采用（）剂量计。   [原题号 206605]

A.  笔形电离室

B.  胶片

C.  热释光（TLD）

D.  玻璃

标准答案：C

1199.  【单选题】 下列物质组合起来对β射线屏蔽效果最好的是（）。   [原题号 206603]

A.  铅（内层）＋有机玻璃（外层）

B.  铜（内层）＋铅（外层）

C.  铁（内层）＋有机玻璃（外层）

D.  有机玻璃（内层）＋铅（外层）

标准答案：D

1200.  【单选题】 对于相同厚度的下列物质，对1MeV能量的γ射线屏蔽效果好的是（）。   [原题号 206602]

A.  水

B.  水泥

C.  铁

D.  铅

标准答案：D

1201.  【单选题】 辐射源是指（）。   [原题号 206597]

A.  放射源

B.  放射性同位素

C.  可以通过发射电离辐射或释放放射性物质而引起辐射照射的一切物质或实体

D.  X光机

标准答案：C

1202.  【单选题】 1896年，法国科学家发现天然放射现象，通常人们把这一重大发现看成是核物理的开端，并以他的名字作为放射性活度单位，此科学家是（）。   [原题号 206596]

A.  卢瑟福

B.  贝可勒尔

C.  汤姆逊

D.  居里夫人

标准答案：B

1203.  【单选题】 某元素的同位素是指其（）。   [原题号 206595]

A.  核内的中子数和质子数相同

B.  具有相同原子序数但质量数不同

C.  核外的电子数与核内的质子数不同

D.  B、C都不对

标准答案：B

1204.  【单选题】 放射性核素的半衰期（T1/2），其定义是（）。   [原题号 206594]

A.  放射性核素的原子核数目衰变一半时的概率

B.  放射性核素衰减时间为其寿命一半时的原子核数目

C.  放射性核素的原子核数目衰变一半所需要的时间

D.  B、C都不对

标准答案：C

1205.  【单选题】 关于放射性活度衰减规律，下列说法正确的是（）。   [原题号 206593]

A.  加压、加热可以改变指数衰减规律

B.  加电磁场可以改变指数衰减规律

C.  机械运动可以改变指数衰减规律

D.  放射性衰变是由原子核内部运动规律所决定的，外部条件不能改变衰减规律

标准答案：D

1206.  【单选题】 目前各医院中最常用于肿瘤放射治疗的电离辐射类型是（）。   [原题号 206586]

A.  α射线

B.  β射线

C.  光子（γ射线和X射线）

D.  中子

标准答案：C

1207.  【单选题】 辐射致癌属于（）效应。   [原题号 206585]

A.  急性

B.  遗传

C.  随机性

D.  确定性

标准答案：C

1208.  【单选题】 在粒子能量相同条件下，下面粒子的穿透力最弱的是（）。   [原题号 206584]

A.  γ光子

B.  β粒子

C.  α粒子

D.  中子

标准答案：C

1209.  【单选题】 外照射的防护最主要是针对（）。   [原题号 206580]

A.  α射线和中子

B.  中子和β射线

C.  β射线与γ射线

D.  γ射线和中子

标准答案：D

1210.  【单选题】 我国放射防护基本标准G18871-2002中，电离辐射警告标志的中文语句是（）。   [原题号 206579]

A.  当心射线

B.  当心电离辐射

C.  小心射线

D.  小心电离辐射

标准答案：B

1211.  【单选题】 对α源的防护主要是：   [原题号 206576]

A.  内照射防护

B.  外照射防护

C.  不用防护

标准答案：A

1212.  【单选题】 对γ.χ射线的屏蔽可选用：   [原题号 206574]

A.  低原子序数的材料（铝、塑料或有机玻璃等）

B.  高原子序数的材料（铅、混凝土等）

C.  含氢量较高或含硼的材料（水、石蜡、硼砂等）

标准答案：B

1213.  【单选题】 关于紫外线消毒，下列说法不正确的是：   [原题号 206573]

A.  它可以是固定式的，也可以是活动式的，但距离被照射物不超过1.2m为宜

B.  紫外线消毒方便实用，但不能彻底灭菌，特别是对细菌的芽孢杀灭效果较差

C.  紫外线对人体有伤害作用，不可直视，更不能在开着的紫外灯光下工作

D.  紫外线可用于所有病原微生物的消毒

标准答案：D

1214.  【单选题】 各种放射性核素有哪种共同的衰变规律？   [原题号 206572]

A.  指数衰减规律

B.  线性衰减规律

C.  平方衰减规律

标准答案：A

1215.  【单选题】 以下对放射性垃圾的安全管理不正确的是：   [原题号 206568]

A.  允许非放射性垃圾混入放射性垃圾

B.  将放射性垃圾放入专用容器收集、包装、储存，由专业部门统一回收处理

C.  严禁放射性垃圾放入非放射性垃圾

D.  放射性垃圾和非放射性垃圾必须分开放置

标准答案：A

1216.  【判断题】 冰箱内禁止存放危险化学物品，如果确需存放，则必须注意容器绝对密封，严防泄漏。（）   [原题号 205497]

标准答案：正确

1217.  【判断题】 所有操作或接触放射性核素的实验室人员应接受放射性基础知识、相关技术和放射性防护的指导和培训。实行持证上岗，并佩戴个人专用的辐射剂量计。（）   [原题号 205495]

标准答案：正确

1218.  【判断题】 内照射指放射性物质呼吸道吸入、消化道进入、皮肤伤口渗入等途径进入体内，造成放出的射线及化学毒性对人体器官的双重损伤。（）   [原题号 205491]

标准答案：正确

1219.  【判断题】 核素自发地蜕变为另一种核素，同时放出各种射线，这种现象称作放射性衰变。（）   [原题号 205485]

标准答案：正确

1220.  【判断题】 射线装置、辐射工作场所须安装防盗、防火、防泄漏设施，保证放射性同位素和射线装置的使用安全。辐射工作场所的入口处应放置辐射警示标志和工作信号。（）   [原题号 205480]

标准答案：正确

1221.  【判断题】 外照射的主要防护方式是：时间防护、距离防护和屏蔽防护措施。（）   [原题号 205479]

标准答案：正确

1222.  【判断题】 各涉源单位须取得“许可登记”方能开展相关工作，放射工作人员必须参加指定医疗单位的职业病体检、政府环境主管部门举办的辐射安全与防护知识培训，定期接受个人剂量监测（3个月一次），持证上岗。（）   [原题号 205477]

标准答案：正确

1223.  【判断题】 未经环保部门批准，不得擅自进口、转让放射性同位素。（）   [原题号 205476]

标准答案：正确

1224.  【单选题】 对中子射线的屏蔽可选用：（）   [原题号 205467]

A.  低原子序数的材料（铝、塑料或有机玻璃等）

B.  高原子序数的材料（铅。混凝土等）

C.  含氢量较高或含硼的材料（水、石蜡、硼砂等）

标准答案：C

1225.  【单选题】 下列粉尘中，（）可能会发生爆炸。   [原题号 205464]

A.  生石灰

B.  面粉

C.  水泥

D.  钛白粉

标准答案：B

1226.  【判断题】 电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。   [原题号 205457]

标准答案：正确

1227.  【判断题】 放射性工作人员的年剂量限值是20mSv。   [原题号 205443]

标准答案：正确

1228.  【判断题】 在考虑辐射防护时，要求剂量当量越低越好，可以避免确定性效应的发生同时减少随机性效应发生的机率。   [原题号 205435]

标准答案：错误

1229.  【判断题】 从事辐射工作的人员，只要经过专业知识的培训就可上岗工作。   [原题号 205434]

标准答案：错误

1230.  【判断题】 电离辐射防护与辐射源安全不仅要靠良好的防护技术措施，而且必须通过有效的防护管理要求来实现。   [原题号 205433]

标准答案：正确

1231.  【判断题】 剂量限值包括天然本底和医疗照射。   [原题号 205431]

标准答案：错误

1232.  【判断题】 辐射防护的目的是：防止有害的确定性效应的发生，并限制随机性效应的发生几率，使之达到可以接受的水平。   [原题号 205430]

标准答案：正确

1233.  【判断题】 对已不能满足使用或不再使用的闲置源，不得自行处理，特别是不能任意丢弃、掩埋和挪做他用，应妥善保管，及时返回厂家或送城市放射性废物库。   [原题号 205429]

标准答案：正确

1234.  【判断题】 禁止无许可证或者不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的生产、销售、使用活动。   [原题号 205426]

标准答案：正确

1235.  【判断题】 辐射剂量只要控制在可接受的指导水平即可，不需要考虑是否达到最优化。   [原题号 205424]

标准答案：错误

1236.  【判断题】 放射性操作实验室为了辐射防护和实验室安全的目的，通常制定有安全操作规程，工作人员必须按操作规程进行操作；但如果一个工作人员长时间干某一种工作，并且也没有发生任何事故，就可以用自己的方法操作，可以不用按操作规程操作。   [原题号 205417]

标准答案：错误

1237.  【判断题】 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业类知识及相关法律法规的培训和考核，其中辐射安全关键岗位应当由注册核安全工程师担任。   [原题号 205414]

标准答案：正确

1238.  【判断题】 放射源是指：除研究堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外，永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性材料。   [原题号 205413]

标准答案：正确

1239.  【判断题】 辐射事故是指：放射源丢失、被盗，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到意外的异常照射。   [原题号 205412]

标准答案：正确

1240.  【判断题】 使用放射源需经教师同意。   [原题号 205410]

标准答案：正确

1241.  【判断题】 当皮肤受到微量污染时，可用肥皂（或EDTA-Na2肥皂）、软毛刷、温水洗刷，到降至污染控制水平以下为止；如果皮肤严重污染，应立即用肥皂、软毛刷清洗（切勿擦破皮肤），然后根据核素的性质选择合适的去污剂。   [原题号 205408]

标准答案：正确

1242.  【判断题】 为了保障安全，在放射化学实验室内任何操作都必须带手套完成。   [原题号 205407]

标准答案：错误

1243.  【判断题】 使用α、β源时要使用镊子，特别注意镊子尖端不要划伤放射源表面，以免影响活度值并且沾污实验室。   [原题号 205393]

标准答案：正确

1244.  【判断题】 可以用手触摸放射源表面。   [原题号 205392]

标准答案：错误

1245.  【判断题】 可以用眼睛近距离直观放射源。   [原题号 205391]

标准答案：错误

1246.  【判断题】 可以用与本实验无关的放射源。   [原题号 205390]

标准答案：错误

1247.  【判断题】 甲级非密封源工作场所的安全管理参照Ⅰ类放射源。   [原题号 205386]

标准答案：正确

1248.  【判断题】 核素份额不明的混合源，按其危险度最大的核素分类，其总活度视为该核素的活度。   [原题号 205385]

标准答案：正确

1249.  【判断题】 Ⅲ类放射源为危险源。没有防护情况下，接触这类源几小时就可对人造成永久性损伤，接触几天至几周也可致人死亡。   [原题号 205384]

标准答案：正确

1250.  【判断题】 Ⅱ类放射源为高危险源。没有防护情况下，接触这类源几小时至几天可致人死亡。   [原题号 205383]

标准答案：正确

1251.  【判断题】 Ⅰ类放射源为极高危险源。没有防护情况下，接触这类源几分钟到1小时就可致人死亡。   [原题号 205382]

标准答案：正确